Sprawozdanie z realizacji

„Planu Gospodarki Odpadami 
dla Miasta Tarnowa na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem lat 2013 - 2016”

za okres od 1 stycznia 2009 roku

do 31 grudnia 2010 roku.

Tarnów, czerwiec 2011

Spis treści

1. Wprowadzenie.	3

2. Zmiany stanu gospodarki odpadami na terenie miasta oraz ocena zmian  w gospodarce odpadami (wg stanu na dzień 31.12.2010).	5

2.1. Ilości i rodzaje odpadów wytworzonych i zagospodarowanych.	5

2.1.1. Odpady komunalne.	5

2.1.1.1.  Źródła, rodzaje i ilości powstających odpadów komunalnych.	5

2.1.1.2. Podmioty odbierające odpady.	7

2.1.1.3. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych.	11

2.1.1.4. Zagospodarowanie odpadów komunalnych w instalacjach i poza instalacjami na terenie miasta Tarnowa w latach 2009 – 2010.	22

2.1.2. Odpady z sektora Gospodarczego	23

2.1.2.1. Odpady niebezpieczne	31

2.1.2.2. Odpady szczególne	35

Odpady zawierające PCB	35

Oleje odpadowe.	36

Zużyte baterie i akumulatory	38

Odpady zawierające azbest	39

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny	41

Pojazdy wycofane z eksploatacji	43

Odpady medyczne	44

Odpady weterynaryjne	45

Zużyte opony	45

Odpady opakowaniowe	46

2.1.2.3. Pozostałe odpady wytworzone i zagospodarowane na terenie miasta Tarnowa.	48

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej	48

Komunalne osady ściekowe.	49

2.1.2.4. Zagospodarowanie odpadów w instalacjach i poza instalacjami na terenie miasta Tarnowa w latach 2009 – 2010.	49

2.2. Stan formalno – prawny i techniczny instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów oraz ocena ich mocy przerobowych.	54

2.3. Realizacja planu zamykania instalacji - poza składowiskami odpadów - niespełniających wymagań ochrony środowiska.	65

2.4. Stan formalno – prawny i techniczny składowisk odpadów.	66

2.5. Realizacja planu zamykania składowisk odpadów niespełniających wymagań ochrony środowiska.	69

3. Stan realizacji działań ujętych w gminnym planie gospodarki odpadami w okresie sprawozdawczym oraz jej ocena.	69

4. Ocena kosztów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć.	85

5. Ocena realizacji celów.	88

6. Podsumowanie.	94

Spis tabel	100

# 1. Wprowadzenie.

Sprawozdanie z realizacji „Planu gospodarki odpadami dla Miasta Tarnowa na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem lat 2013 – 2016” (nazywanego dalej Planem) zostało sporządzone jako realizacja zapisów Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2010 r.: Nr 185, poz. 1243 i  Nr 203, poz. 1351), która w rozdziale 3, art. 14 ust. 12b wprowadziła obowiązek przygotowania sprawozdań z realizacji planów gospodarki odpadami, obejmujących okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego okres sprawozdawczy. Sprawozdanie z realizacji planu Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miejskiej i zarządowi województwa w terminie do 30 czerwca po upływie okresu sprawozdawczego.

„Plan gospodarki odpadami dla Miasta Tarnowa na lata 2004 – 2015 został przyjęty Uchwałą Nr XXVII/471/2004 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 2 września 2004 roku.  Z realizacji Planu zostały wykonane dwa sprawozdania. Pierwsze sprawozdanie obejmowało okres od dnia uchwalenia pierwszego planu gospodarki odpadami (tzn. 2 września 2004 roku) do dnia 31 grudnia 2006 roku, a drugi obejmował okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2008 roku. Efektem analizy drugiego sprawozdania była aktualizacja Planu. Uchwałą XLV/608/2010 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 18 lutego 2010 roku przyjęto „Plan gospodarki odpadami dla Miasta Tarnowa na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem lat 2013 – 2016”. Z uwagi na fakt, że Tarnów ma status miasta na prawach powiatu, Plan zawiera elementy wymagane zarówno dla planów gminnych, jak i powiatowych.

Niniejszy dokument jest trzecim sprawozdaniem z Planu gospodarki odpadami dla miasta Tarnowa. Jego celem jest przedstawienie stanu realizacji celów, działań i zadań wytyczonych w „Planie gospodarki odpadami dla Miasta Tarnowa na lata 2009 - 2012  z uwzględnieniem lat 2013 – 2016” oraz zaistniałych zmian w zakresie gospodarki odpadami.

Plan powstał w  wyniku realizacji obowiązku nałożonego ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2010 r.: Nr 185, poz. 1243 i Nr 203, poz. 1351). Zgodnie z założeniem tej ustawy, plany gospodarki odpadami zostały opracowane dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa, dotyczącej zasad:

- zapobiegania powstawania odpadów lub ograniczenia ilości i ich negatywnego oddziaływania na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania,

- zapewnienia zgodnego z zasadami ochrony środowiska odzysku, jeżeli nie udało się zapobiec powstawaniu odpadów,

- zapewnienia zgodnego z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwiania odpadów, których wytwarzaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi, a także stworzenia w kraju zintegrowanej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska.

Plany gospodarki odpadami stanowią podstawę racjonalnej polityki i działalności rozwojowej miasta, w  zakresie  polepszenia warunków sanitarnych bytowania ludności oraz ochrony środowiska przed odpadami.

Ustawa o z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2010 r.: Nr 185, poz. 1243 i  Nr 203, poz. 1351) nie określiła wymagań, zakresu, formy i struktury sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami. W styczniu 2011 roku Ministerstwo Środowiska – Departament Gospodarki Odpadami opracowało wytyczne do opracowywania sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami oraz powiatowego planu gospodarki odpadami, w których podano zakres niezbędnych informacji, jakie mają zawierać sprawozdania z realizacji gminnych i powiatowych planów gospodarki odpadami. Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami obrazuje stan gospodarki odpadami na terenie miasta Tarnowa  w dniu 31 grudnia 2010 roku, w powiązaniu do zadań zapisanych w planie i uwzględnia ich realizację przez samorząd miasta, jak i wszystkie inne podmioty gospodarcze oraz jednostki organizacyjne działające na jego terenie.

Niniejsze sprawozdanie obejmuje:

- Stan gospodarki odpadami, w tym:

- rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów,

- rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku,

- rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania,

- istniejące systemy zbierania odpadów,

- rodzaj oraz moc przerobową instalacji do odzysku odpadów,

- stan formalno-prawny instalacji do unieszkodliwiania odpadów.

- Stan realizacji zaplanowanych celów i działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym:

- działań zmierzających do zapobiegania powstawania odpadów,

- działań zmierzających do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

- działań wspomagających prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

- działań zmierzających do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów.

- Ocena sposobów i źródeł finansowania.

- Ocena przyjętego systemu monitoringu, w tym wartości wskaźników pozwalających na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w palnie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości.

Informacje niezbędne do realizacji sprawozdania pozyskano z następujących źródeł:

- Urząd Miasta Tarnowa,

- Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,

- Małopolski Urząd Wojewódzki,

- podmioty gospodarcze z terenu Miasta Tarnowa.

Sposób zbierania informacji oraz ich źródła, np.:

- „Plan gospodarki odpadami dla Miasta Tarnowa na lata 2009 - 2012  z uwzględnieniem lat 2013 – 2016”,

- sprawozdania z realizacji gminnego planów gospodarki odpadami,

- wydane decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami,

- wojewódzki system odpadowy (WSO) – jako baza danych dotyczących wytwarzania i gospodarowania odpadami,

- ankiety głównych wytwórców i gospodarujący odpadami (wykorzystane w przypadku braku wystarczających danych w wymienionych wyżej źródłach),

- roczniki statystyczne,

- raporty o stanie środowiska w poszczególnych województwach wydawane przez organy inspekcji ochrony środowiska,

- raporty o stanie miasta Tarnowa z lat 2009 – 2010,

- sprawozdania z wykonania budżetu,

- sprawozdania z wykonania powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

- informacje z instytucji współpracujących.

# 2. Zmiany stanu gospodarki odpadami na terenie miasta oraz ocena zmian 
w gospodarce odpadami (wg stanu na dzień 31.12.2010).

## 2.1. Ilości i rodzaje odpadów wytworzonych i zagospodarowanych.

## 2.1.1. Odpady komunalne.

## 2.1.1.1.  Źródła, rodzaje i ilości powstających odpadów komunalnych.

Zgodnie z definicją odpadów komunalnych zawartej w ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. z 2010 r.: Nr 185, poz. 1243 i Nr 203, poz. 1351):

„odpady komunalne – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych”.

Na terenie Miasta Tarnowa głównymi źródłami wytwarzania odpadów komunalnych są: gospodarstwa domowe, instytucje, obiekty infrastruktury, tj. handel, usługi, zakłady rzemieślnicze, zakłady przemysłowe w części socjalnej, targowiska, tereny zielone - ogrody i parki, cmentarze, ulice i place, placówki kulturalno - oświatowe, szpitale, ośrodki zdrowia i opieki społecznej, obiekty administracji publicznej, inne instytucje, posiadające część socjalno - biurową.

W strumieniu odpadów niesegregowanych, wytwarzanych zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w obiektach infrastruktury wyróżnić można następujące główne strumienie odpadów:

- odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

- odpady zielone,

- papier i tektura,

- tworzywa sztuczne,

- szkło,

- metale,

- materiały tekstylne,

- odpady niebezpieczne.

Ponadto w skład strumienia odpadów komunalnych wchodzą również odpady wytwarzane nieregularnie: odpady wielkogabarytowe i odpady powstające w wyniku wykonywania tzw. usług komunalnych tj. odpady z pielęgnacji terenów zielonych, odpady z czyszczenia ulic i placów oraz odpady z targowisk. Również w strumieniu odpadów komunalnych występują: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady remontowo - budowlane, które zostały omówione w oddzielnym rozdziale niniejszego sprawozdania.

Ilość powstających odpadów zależy od wielu czynników, charakterystycznych dla rozpatrywanego środowiska. Do najważniejszych można zaliczyć:

- liczbę i standard życiowy mieszkańców,

- charakter urbanistyczny,

- techniczno-sanitarne wyposażenie budynków,

- system i częstotliwość usuwania odpadów.

Tabela 1. Skład morfologiczny odpadów w zależności od miejsca wytwarzania (dane z Planu  gospodarki odpadami dla Miasta Tarnowa na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem lat 2013 – 2016).

| Lp. | Frakcje odpadów | Zabudowa wielorodzinna | Zabudowa jednorodzinna | Obiekty infrastruktury |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 34 % | 18 % | 10 % |
| 2 | odpady zielone | 2 % | 4 % | 2 % |
| 3 | papier i tektura | 20 % | 12 % | 27 % |
| 4 | opakowania wielomateriałowe | 4 % | 3 % | 18 % |
| 5 | tworzywa sztuczne | 14 % | 12 % | 18 % |
| 6 | szkło | 8 % | 8 % | 10 % |
| 7 | metal | 5 % | 5 % | 5 % |
| 8 | odzież, tekstylia | 1 % | 1 % | 3 % |
| 9 | drewno | 1,5 % | 1,5 % | 1,4 % |
| 10 | odpady niebezpieczne | 0,5 % | 0,5 % | 0,6 % |
| 11 | odpady mineralne, w tym frakcja popiołowa | 10 % | 35 % | 5 % |
| Razem: |  | 100 % | 100 % | 100 % |

Jak wynika z powyższej tabeli, skład odpadów komunalnych wytwarzanych w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej różni się znacznie – przede wszystkim zawartością odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów mineralnych. W blokach i kamienicach powstaje więcej odpadów typu surowcowego: papieru i tworzyw sztucznych, a dominującym składnikiem są odpady ulegające biodegradacji. W domach jednorodzinnych i zabudowie o charakterze zagrodowym wytwarzanych jest więcej odpadów mineralnych. Odpady komunalne powstające w obiektach infrastruktury mają odmienny skład od omówionych powyżej: zawierają znacznie więcej opakowań wielomateriałowych, papieru, tworzyw sztucznych oraz szkła, natomiast mniej jest w nich odpadów ulegających biodegradacji i odpadów mineralnych.

Wytworzone odpady komunalne wg wskaźnika z przyjętego w  „Planie gospodarki odpadami dla Miasta Tarnowa na lata 2009 - 2012  z uwzględnieniem lat 2013 – 2016”, na rok 2008 kształtują się na poziomie  440 kg/M/rok. Ze względu na brak obserwowanych zmian w standardzie życiowym mieszkańców i w pozostałych czynnikach decydujących o ilości powstających odpadów komunalnych w latach następnych, wskaźnik powyższy na lata 2009 – 2010 pozostawiono na tym samym poziomie.

Na tej podstawie wyliczono masę wytworzonych odpadów komunalnych ogółem, która w 2009 roku wynosiła 51 004 Mg, a w 2010 roku - 50 643 Mg.

Tabela 2. Bilans odpadów komunalnych na terenie miasta Tarnowa wg składu morfologicznego przyjętego w KPGO 2014.

| Odpady komunalne | Skład morfologiczny odpadów komunalnych dla miast liczących powyżej 50 tys. mieszkańców [ % ] wg KPGO 2014 | Bilans masowy odpadów komunalnych na terenie miasta Tarnowa wg składu morfologicznego przedstawionego w KPGO 2014 [Mg] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 |
|  |  | 115 919 mieszkańców | 115 099 mieszkańców |
| Papier i tektura | 19,1 | 9741,764 | 9672,813 |
| Szkło | 10,0 | 5100,400 | 5064,300 |
| Metale | 2,6 | 1326,104 | 1316,718 |
| Tworzywa sztuczne | 15,10 | 7701,604 | 7647,093 |
| Odpady wielomateriałowe | 2,5 | 1275,1 | 1266,075 |
| Odpady kuchenne i ogrodowe | 28,9 | 14740,156 | 14635,827 |
| Odpady mineralne | 3,2 | 1632,128 | 1620,576 |
| Frakcja < 10 mm | 4,2 | 2142,168 | 2127,006 |
| Tekstylia | 2,3 | 1173,092 | 1164,789 |
| Drewno | 0,2 | 102,008 | 101,286 |
| Odpady niebezpieczne | 0,8 | 408,032 | 405,144 |
| Inne kategorie | 3,2 | 1632,128 | 1620,576 |
| Odpady wielkogabarytowe | 2,6 | 1326,104 | 1316,718 |
| Odpady z terenów zielonych | 5,3 | 2703,212 | 2684,079 |
| Ogółem: | 100,0 | 51 004 | 50 643 |

Zgodnie z KPGO 2014 do odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zalicza się:

- papier i tekturę ,

- odzież i tekstylia z materiałów naturalnych (50%),

- odpady z terenów zielonych,

- odpady kuchenne i ogrodowe,

- drewno (50%),

- odpady wielomateriałówe (40%),

- frakcję drobną <10 mm (30%),

co stanowi w sumie blisko 57 % w całym strumieniu odpadów komunalnych.

## 2.1.1.2. Podmioty odbierające odpady.

Zgodnie z art. 10, ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach Prezydent Miasta Tarnowa wydał Zarządzenie Nr 148/2006 z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania:

- posiadać zaplecze techniczno-biurowe,

- zapewniać odbiór odpadów komunalnych od jednorazowo zlecającego usługę właściciela nieruchomości w czasie nie dłuższym niż trzy dni od daty zlecenia,

- zapewniać mycie i odkażanie pojemników służących do gromadzenia odpadów komunalnych, zarówno okresowe, jak i na dodatkowe, indywidualne zlecenia właścicieli obsługiwanych nieruchomości,

- oznakować nazwą firmy (przedsiębiorcy) używanego do prowadzenia przedmiotowej działalności sprzętu, w tym taboru samochodowego i specjalistycznego, w sposób trwały i widoczny,

- posiadać odpowiednią ilość pojazdów, sprzętu i pracowników obsługi, gwarantującą ciągłość świadczenia usług, także w przypadku awarii sprzętu,

- przekazywać za pomocą kart przekazania odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania,

- wystawiać właścicielom nieruchomości dowody płacenia za wykonane usługi,

- sporządzać informacje, które przedsiębiorca ma obowiązek przekazywać Prezydentowi Miasta Tarnowa zgodnie z art. 9a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w formie pisemnej i elektronicznej, zgodnej z formatem ewidencji elektronicznej prowadzonej przez Urząd Miasta Tarnowa,

- zamieszczać w informacjach, o których mowa wyżej, przy rodzaju usuwanych odpadów komunalnych kodów zgodnie z klasyfikacją określoną w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206),

- posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu dla pojazdów służących do odbioru odpadów komunalnych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z późn. zm.),

- wyposażyć pojazdy służące do odbioru odpadów komunalnych w sprzęt do ręcznego uprzątania odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych,

- posiadać umowę zawartą z przedsiębiorcą prowadzącym utylizację zwłok zwierząt,

- posiadać aktualne zezwolenie na transport odpadów,

- miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych powinny być zgodne z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami. Zaleca się korzystanie z usług Zakładu Składowania Odpadów Komunalnych w Tarnowie przy ul. Cmentarnej.

Do dnia 31 grudnia 2010 roku 15 przedsiębiorców uzyskało zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Tarnowa, z tym, że w rzeczywistości w 2009 roku w Tarnowie odpady odbierało 14 podmiotów, a w 2010 roku  9 podmiotów. Wykaz odbierających odpady komunalne wraz z ilością odpadów odebranych,  przedstawia poniższa tabela.

Tabela 3. Przedsiębiorstwa obsługujące gospodarkę odpadami w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Tarnowa w latach 2009 - 2010.

| Lp. | Przedsiębiorca | Adres | Ilość odpadów odebrana w Mg |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 |
| 1. | DGP DOZORBUD GRUPA POLSKA Sp. z o.o. | 59-220 Legnica ul. N. Marii Panny 5e Oddział: 33-101 Tarnów ul. Jarzębinowa 3 | 468,08 | 188,54 |
| 2. | TRANS-FORMERS KARPATIA Sp. z o.o. | 33-100 Tarnów ul. Krakowska 46 | 16266,55 | 16117,24 |
| 3. | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel Kraków Sp. z o.o. | 30-740 Kraków ul. Półłanki 64 Oddział: 33-100 Tarnów ul. Przemysłowa 27 | 4133,23 | 5573,04 |
| 4. | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI Mieczysław Jakubowski | 30-375 Kraków ul. Podgórki Tynieckie 103 | 100,32 | - |
| 5. | Zakład Usługowo-Produkcyjny „KROKUS” January Miśkowiec | 33-100 Tarnów ul. Bitwy pod Monte Cassino 9/79 | 769,55 | 338,7 |
| 6. | CONTEKO Sp. z o.o. | 33-130 Radłów ul. Woleńska 15 | 8,72 | 229,0 |
| 7. | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | 33-100 Tarnów ul. Okrężna 11 | 18155,09 | 15404,69 |
| 8. | DOM-MAT S.C. A.M. Mathea | 33-100 Tarnów pl. Sobieskiego 2 | 183,50 | 8,30 |
| 9. | SOLD S.A. | 30-381 Kraków ul. Brzask 49 | 21,79 | - |
| 10. | Firma Transportowo-Usługowo-Handlowa TRAX | 33-112 Tarnowiec ul. Poprzeczna 3/18 | 147,25 | 195,18 |
| 11. | „EKOTAR” Sp. z o.o. | 33-101 Tarnów ul. Chemiczna 113 | 3566,10 | 1310,34 |
| 12. | WEK-BRUK Wiesław Olszówka | 33-112 Tarnowiec Łękawka 7 | 2,60 | - |
| 13. | FIRMA HORTAR | 33-100 Tarnów ul. Legionów 32 | 94,36 | 210,96 |
| 14. | A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o. | 41-800 Zabrze ul. Lecha 10 | 144,43 | - |
| 15. | Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „STOL-BET” Sp. z o.o. | 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. T. Nowaka 4 | - | - |
| Razem |  |  | 44061,57 | 39576,00 |

W poniższej tabeli przedstawiono rodzaje i ilości odpadów odebranych przez  wymienione firmy od mieszkańców lub podmiotów gospodarczych, według sprawozdań złożonych Prezydentowi Miasta Tarnowa w latach 2009 - 2010.

Tabela 4. Rodzaje i ilości odpadów odebranych od właścicieli  nieruchomości z terenu miasta Tarnowa w latach 2009 – 2010.

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość odpadów odebrana w Mg |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 |
| 02 01 82 | zwierzęta padłe i ubite z konieczności | - | 1,500 |
| 03 01 05 | trociny, wióra, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 | - | 0,250 |
| 15 01 01 | opakowania z papieru i tektury | 125,810 | 100,030 |
| 15 01 02 | opakowania z tworzyw sztucznych | 96,620 | 145,840 |
| 15 01 04 | opakowania z metali | - | 2,340 |
| 15 01 07 | opakowania ze szkła | 71,230 | 175,240 |
| 16 01 03 | zużyte opony | - | 2,700 |
| 16 03 80 | produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia | - | 15,320 |
| 16 06 01* | baterie i akumulatory ołowiowe | - | 0,500 |
| 16 82 02 | odpady inne niż wymienione w 16 82 01 | 332,400 | - |
| 17 01 01 | odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 287,350 | 967,210 |
| 17 01 02 | gruz ceglany | 165,230 | 740,250 |
| 17 01 03 | odpady innych elementów ceramicznych i elementów wyposażenia | - | 151,460 |
| 17 01 07 | zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06* | - | 102,250 |
| 17 01 80 | usunięte tynki, tapety, okleiny itp. | - | 67,280 |
| 17 04 05 | żelazo i stal | - | 22,740 |
| 17 05 04 | gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 170503* | - | 369,910 |
| 17 09 04 | zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 | 7,120 | - |
| 19 12 12 | inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 | 10,720 | 415,200 |
| 20 01 01 | papier i tektura | 86,500 | 26,740 |
| 20 01 02 | szkło | 90,440 | 4,200 |
| 20 01 21* | lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 0,430 | 0,450 |
| 20 01 23* | urządzenia zawierające freony | 0,420 | 2,890 |
| 20 01 35* | zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki | 0,096 | 1,890 |
| 20 01 36 | zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 | 2,991 | 7,686 |
| 20 01 39 | tworzywa sztuczne | 44,910 | 7,760 |
| 20 02 01 | odpady ulegające biodegradacji | 954,420 | 597,510 |
| 20 02 02 | gleba, ziemia w tym kamienie | - | 61,400 |
| 20 03 01 | niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 41132,560 | 34887,220 |
| 20 03 03 | odpady z czyszczenia ulic i placów | 21,790 | - |
| 20 03 07 | odpady wielkogabarytowe | 630,530 | 698,220 |
| Suma: |  | 44061,567 | 39576,000 |

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie odebranych odpadów komunalnych w okresie sprawozdawczym.

Tabela 5. Rodzaje i ilości odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Tarnowa w latach 2009 – 2010.

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość odpadów odebrana w Mg |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 |
| 20 01 01 | papier i tektura | 86,500 | 26,740 |
| 20 01 02 | szkło | 90,440 | 4,200 |
| 20 01 21* | lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 0,430 | 0,450 |
| 20 01 23* | urządzenia zawierające freony | 0,420 | 2,890 |
| 20 01 35* | zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki | 0,096 | 1,890 |
| 20 01 36 | zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 | 2,991 | 7,686 |
| 20 01 39 | tworzywa sztuczne | 44,910 | 7,760 |
| 20 02 01 | odpady ulegające biodegradacji | 954,420 | 597,510 |
| 20 02 02 | gleba, ziemia w tym kamienie | - | 61,400 |
| 20 03 03 | odpady z czyszczenia ulic i placów | 21,790 | - |
| 20 03 07 | odpady wielkogabarytowe | 630,530 | 698,220 |
|  | Odebrane odpady komunalne segregowane razem: | 1832,527 | 1408,746 |
| 20 03 01 | niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 41132,560 | 34887,220 |
| Odebrane odpady komunalne ogółem: |  | 42965,087 | 36295,966 |

Znaczna część odebranych odpadów opakowaniowych stanowi odpad komunalny i pochodzi z gospodarstw domowych lub części socjalno – bytowych instytucji i przedsiębiorstw.

Biorąc pod uwagę fakt, iż zgodnie z katalogiem odpadów, komunalne odpady opakowaniowe klasyfikowane są w podgrupie 15 01, poniżej przedstawiono zestawienie tych rodzajów odpadów opakowaniowych, które zostały odebrane w okresie sprawozdawczym od właścicieli nieruchomości.

Tabela 6. Rodzaje i ilości odpadów opakowaniowych odebranych z terenu miasta Tarnowa w latach 2009 – 2010.

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość odpadów odebrana w Mg |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 |
| 15 01 01 | opakowania z papieru i tektury | 125,810 | 100,030 |
| 15 01 02 | opakowania z tworzyw sztucznych | 96,620 | 145,840 |
| 15 01 04 | opakowania z metali | - | 2,340 |
| 15 01 07 | opakowania ze szkła | 71,230 | 175,240 |
| Suma: |  | 293,66 | 423,45 |

## 2.1.1.3. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych.

Pod pojęciem selektywnego zbierania uwzględniono również odbieranie odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach.

Na terenie Miasta Tarnowa można wyróżnić następujące systemy zbierania odpadów komunalnych:

- zbiórka odpadów niesegregowanych (zmieszanych) w pojemnikach lub workach,

- selektywna zbiórka odpadów (stanowiące tzw. surowce wtórne) w pojemnikach lub workach,

- zbiórka odpadów niebezpiecznych,

- zbiórka odpadów wielkogabarytowych,

- zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

- zbiórka odpadów ulegających biodegradacji,

- zbiórka odpadów budowlanych i remontowych,

- zbiórka baterii i akumulatorów.

Według informacji uzyskanych z Urzędu Miasta Tarnowa, zorganizowaną zbiórką odpadów objęto wszystkich mieszkańców miasta (stan na koniec 2010 roku). Oznacza to, że wszyscy mieszkańcy mają możliwości zorganizowanego pozbywania się odpadów.

Ilości odpadów zebrane z terenu gminy w latach 2009 – 2010 przedstawiono w tabeli 7.

Tabela 7. Ilość odpadów komunalnych (bez odpadów opakowaniowych) zebranych /odebranych na terenie Miasta Tarnowa w latach 2009 – 2010.

| Odpady komunalne | Ilość zebranych/odebranych odpadów komunalnych [Mg] |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 |
|  | 115 919 mieszkańców | 115 099 mieszkańców |
|  | 47 418 | 45 033 |
| wskaźnik kg/Mieszkańca | 409 | 391 |

W porównaniu do roku 2002, który był rokiem bazowym dla PGO, ilości zebranych odpadów komunalnych w 2009 roku wzrosła o 42 %, a w 2010 o 35 %, (w 2002 roku zebrano 33 426 Mg, a wskaźnik wytwarzania odpadów na mieszkańca wynosił 278 kg).

Ilości odpadów komunalnych faktycznie zebranych/odebranych przedstawione w powyższej tabeli różnią się od ilości odpadów komunalnych wykazanych w sprawozdaniach od firm wywozowych za lata 2009 – 2010 (tabele nr 3 i 4), w których nie uwzględniono ilości odpadów zebranych podczas akcji sprzątania miasta, zbiórki odpadów wielkogabarytowych, liści, itp. Ponadto, odpady komunalne były przywożone przez mieszkańców i prowadzących działalność gospodarczą, bezpośrednio do Zakładu Składowania Odpadów Komunalnych w Tarnowie, przy ulicy Cmentarnej, który nie ma obowiązku posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Prawdopodobnie część wytworzonych odpadów, która  nie jest przekazywana firmom odbierającym odpady znajduje się poza oficjalną ewidencją. W pewnej części odpady są zagospodarowywane przez mieszkańców we własnym zakresie, np. do skarmiania zwierząt lub do kompostowania na terenie własnych posesji, część z nich zostaje przekazana innym osobom lub podmiotom do wykorzystania (odzysku we własnym zakresie), a także jest spalana w paleniskach domowych, (zgodnie z prawem spalane w ten sposób mogą być  odpady o kodach 15 01 01, 15 01 03, 20 01 01, 20 01 38, 20 03 02). Także firmy (na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie będącym przedsiębiorcami oraz dopuszczalnych metod ich odzysku – Dz. U. Nr 75, poz. 527 z dnia 4 maja 2006 roku) przekazują niektóre wytworzone przez siebie takie odpady bez szczegółowej ewidencji i kart przekazania odpadów.

Biorąc pod uwagę fakt, że komunalne odpady opakowaniowe  zaliczane są do odpadów z grupy 15 01 - zbierający te odpady nie prowadzą odrębnej ewidencji zbieranych odpadów opakowaniowych wytwarzanych przez osoby fizyczne i przez podmioty gospodarcze.

Ilość i rodzaje odpadów komunalnych, a więc odpadów z grupy 20 – „odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie” zebranych/odebranych i zagospodarowanych przedstawia poniższa tabela (dane do tabeli na podstawie bazy WSO, ankiet, sprawozdań firm odbierających odpady komunalne i sprawozdań ZSOK).

Tabela 8. Ilość i rodzaje odpadów komunalnych zebranych i zagospodarowanych 
na terenie miasta Tarnowa w latach 2009 – 2010.

| Kod | Odpady odebrane |  | Odpady zebrane |  | Odzysk |  |  | Unieszkodliwianie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Masa Mg |  | Masa Mg |  | Oznaczenie procesu | Masa Mg |  | Oznaczenie procesu | Masa Mg |  |
|  | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |  | 2009 | 2010 |  | 2009 | 2010 |
| Odpady komunalne z wyłączeniem odpadów podlegającym odrębnym przepisom prawnym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 01 01 | 86,500 | 26,740 | 57,540 | 62,31 | - | - | - | - | - | - |
| 20 01 02 | 90,440 | 4,200 | 8,010 | 6,500 | - | - | - | - | - | - |
| 20 01 28 | - | - | 0,552 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 01 39 | 44,910 | 7,760 | 13,780 | 9,820 | - | - | - | - | - | - |
| 20 01 40 | - | - | 49,530 | 130,967 | - | - | - | - | - | - |
| 20 02 01 | 954,420 | 597,510 | 1486,56 | 1533,810 | R3/R15* | 2422,0 | 2131,3 | - | - | - |
| 20 02 02 | - | 61,400 | 7,88 | 4090,100 | R14 | 0,000 | 4151,5 | - | - | - |
| 20 03 01 | 41132,560 | 34887,220 | 1667,54 | 1732,000 | - | - | - | D5 | 59020,7 | 68334,7 |
| 20 03 02 | - | - | - | - | - | - | - | D5 | 248,000 | 0,300 |
| 20 03 03 | 21,790 | - | - | - | - | - | - | D5 | 70,500 | 362,800 |
| 20 03 07 | 630,530 | 698,220 | - | 788,32 | R15 | 0,000 | 1737,8 | D5 | 584,000 | 448,700 |
| suma ogółem | 42961,150 | 36283,050 | 3 291,392 | 8353,827 |  | 2422,000 | 8020,600 |  | 59923,2 | 69146,5 |
| Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 01 21* | 0,430 | 0,450 | 8,927 | 6,490 | - | - | - | - | - | - |
| 20 01 23* | 0,420 | 2,890 | 63,456 | 53,691 | R14 | 1,085 | 0,000 | - | - | - |
| 20 01 35* | 0,096 | 1,890 | 72,344 | 61,933 | R14 | 0,196 | 0,000 | - | - | - |
| 20 01 36 | 2,991 | 7,686 | 1004,154 | 222,106 | R14 | 140,806 | 75,550 | - | - | - |
| suma ogółem | 3,937 | 12,916 | 1148,881 | 344,22 |  | 142,087 | 75,55 |  |  |  |
| Zużyte baterie i akumulatory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 01 33* | - | - | 0,440 | 3,294 | R15 | 0,000 | 3,294 | - | - | - |
| 20 01 34 | - | - | 11,796 | 35,860 | R15 | 0,000 | 36,400 | - | - | - |
| suma ogółem | - | - | 12,236 | 39,154 |  | 0,000 | 39,694 |  | - | - |
| Suma ogółem | 42965,087 | 36295,966 | 4452,509 | 8328,921 |  | 2564,087 | 8135,844 |  | 59923,2 | 69146,5 |
|  | 2009 |  | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem odpady zebrane i odebrane | 47 417,596 |  | 45 033,167 |  |  |  |  |  |  |  |

* zgodnie wydanymi decyzjami legalizującymi odzysk odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 na terenie kompostowni ZSOK w Tarnowie, w roku 2009 przyjęto proces odzysku R3, a w roku 2010 ze względu na powstawanie w kompostowni kompostu nieodpowiadającego wymaganiom Marszałek Województwa Małopolskiego zatwierdził ostatecznie odzysk w kompostowni ZSOK jako proces R15.

Z powyższego zestawienia wynika, że komunalne odpady nieopakowaniowe: papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych i metali oraz odpady komunalne: farb i lakierów oraz część zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zostały przekazane do zagospodarowania poza Tarnowem.

W 2009r. zebrano znacznie więcej odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego niż w latach poprzednich lub roku 2010r., a w roku 2010r. znacznie większą ilość odpadów wielkogabarytowych. Przypuszczać należy, ze miały na to wpływ nie tylko dobrze przygotowane akcje ekologiczne i edukacja ekologiczna, ale również występujące zniszczenia popowodziowe.

Małe ilości zebranych segregowanych odpadów komunalnych będących tzw. surowcami wtórnymi wynikają z faktu, że firmy zbierające przyjmują głównie surowce wtórne (tworzywa sztuczne, szkło, metale, papier i tekturę) w postaci odpadów opakowaniowych (grupa 15) oraz klasyfikowania metali pod innymi kodami, głównie z grupy 17, rozdzielając je na poszczególne gatunki metali.

Odbiór komunalnych odpadów segregowanych z podgrupy 20 01 takich jak: tworzywa sztuczne, szkło, papier i tektura jest w rzeczywistości sporadyczny gdyż nie są to odpady opakowaniowe i trafiają w strumień zmieszanych odpadów komunalnych.

Ilość odzyskanych odpadów ulegających biodegradacji jest ilością odpadów faktycznie przyjętych z terenu miasta Tarnowa, w większości bezpośrednio do kompostowni (bez udziału firm odbierających), od firm prowadzących pielęgnację zieleni na terenie miasta.

Wszystkie zmieszane odpady komunalne odebrane od mieszkańców Tarnowa zostały unieszkodliwione, a ilość podana pod pozycją unieszkodliwianie obejmuje wszystkie odpady poddane składowaniu w danym roku z Tarnowa i gmin sąsiednich.

Sposób zbierania odpadów w Tarnowie reguluje Regulamin utrzymania czystości i porządku (Uchwała Rady Miejskiej w Tarnowie Nr XLIV/820/2006 z dnia 26 stycznia 2006 roku). Wprowadzono system zbierania odpadów dwupojemnikowy lub dwuworkowy. Na każdej posesji tarnowianie powinni mieć minimum dwa pojemniki lub dwa worki z tworzyw sztucznych na odpady. W pierwszym gromadzone są odpady, których nie da się ponownie przetworzyć, w drugim odpady przeznaczone do odzysku.

Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, w szczególności: chodnikach, parkach, placach, przystankach, odpady komunalne są zbierane w koszach przeznaczonych do tego celu. Organizatorzy imprez masowych są zobowiązani do wyposażenia miejsc, w których się one odbywają, w odpowiednią ilość pojemników na odpady, a także uporządkowania terenu bezpośrednio po zakończeniu imprezy.

Zgodnie z Regulaminem, ustalono następujące częstotliwości wywozu odpadów komunalnych stałych:

- dla budynków wielorodzinnych - w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu,

- dla zabudowy jednorodzinnej – w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w tygodniu, za wyjątkiem gospodarstw domowych jedno i dwuosobowych, gdzie dopuszcza się wywóz odpadów raz na dwa tygodnie,

- koszy ulicznych - w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu,

- koszy na przystankach komunikacyjnych – codziennie,

- pojemników do selektywnej zbiórki – w miarę napełnienia,

- odpadów wielkogabarytowych -  nie rzadziej niż raz na kwartał kalendarzowy, według harmonogramu ustalonego przez podmiot uprawniony do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

System odbierania odpadów niesegregowanych jest podstawowym systemem zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta. Do gromadzenia odpadów wykorzystywane są różnego typu pojemniki o różnej pojemności dostosowane do rodzaju i charakteru zabudowy (zabudowa jedno - lub wielorodzinna). Rodzaje pojemników do zbierania odpadów, sposób gromadzenia i opróżniania określono w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Tarnowa (przyjętych Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie Nr XLIV/820/2006 z dnia 26 stycznia 2006 roku). Zgodnie z Regulaminem (Rozdział II, paragraf 6), urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie miasta to szczelnie zamykane pojemniki, których minimalna łączna pojemność jest równa iloczynowi liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i wskaźnika 20 litrów na jedną osobę.

Na terenie Miasta Tarnowa od 1993 roku prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. Tarnów jest jednym z pierwszych miast w Polsce, które wprowadziły ten sposób zbierania odpadów.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Tarnowa, wytwórcy odpadów zbierają odpady komunalne dokonując ich selekcji na:

- papier, tworzywa sztuczne, metal oraz szkło opakowaniowe (łącznie),

- odpady zielone z pielęgnacji ogrodów i terenów zieleni,

- odpady wielkogabarytowe,

- odpady niebezpieczne, a w szczególności: baterie, odpady zawierające rtęć, lampy kineskopowe,

- odpady z remontów,

- pozostałe odpady komunalne.

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie miasta organizowana jest przez Urząd Miasta Tarnowa oraz podmioty odbierające odpady komunalne. Zbierane są  następujące frakcje - tworzywa sztuczne, szkło opakowaniowe, papier, metale (łącznie lub oddzielnie), odpady wielkogabarytowe i odpady niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady ulegające biodegradacji (tylko tzw. odpady zielone), odpady budowlane i z remontów. Obecnie selektywną zbiórką objęty jest cały obszar miasta (tereny zamieszkałe), a ludność objęta selektywnym zbieraniem szacowana jest na 100%.

W poniższej tabeli przedstawiono ilości i rodzaje odpadów zebranych selektywnie w latach 2009 – 2010 na terenie Tarnowa:

Tabela 9. Ilość zebranych odpadów w wyniku selektywnej zbiorki w latach 2009 – 2010 na terenie Miasta Tarnowa.

| Rodzaj frakcji | Odpady zebrane/odebrane selektywnie (Mg) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 |
| Papier i tektura (z grupy 15 i 20) | 225 | 225 |
| Szkło (z grupy 15 i 20) | 275 | 274 |
| Tworzywa sztuczne (z grupy 15 i 20) | 201 | 259 |
| Metale (z grupy 15 i 20) | 50 | 133 |
| Odpady wielkogabarytowe (z grupy 20) | 631 | 1 487 |
| Baterie i akumulatory (z grupy 20) | 12 | 39 |
| Odpady ulegające biodegradacji (odpady zielone z grupy 20) | 2 422 | 2 131 |
| Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (z grupy 20) | 1 149 | 344 |
| Przeterminowane leki (z grupy 20) | 597 | 1 152 |
| Razem | 5 562 | 6 044 |
| Odpady budowlane (z grupy 17, bez gleby i ziemi) | 13 400 | 10 908 |
| Gleba i ziemia, w tym kamienie z grupy 17 | 7 858 | 25 192 |
| Gleba i ziemia, w tym kamienie z grupy 20 | 8 | 4 151 |
| Razem odpady budowlane , gleba i ziemia w tym kamienie | 21 266 | 15 059 |
| ogółem | 26 828 | 21 103 |

W powyższej tabeli rozdzielono selektywną zbiórkę odpadów budowlanych z wyodrębnieniem gleby i ziemi, w tym kamieni, gdyż są to odpady, które ze względu na duży ciężar własny oraz powstawanie uzależnione od zakresu i rodzaju prowadzonych budów są bardzo zróżnicowane ilościowo w danym roku i zniekształcają ocenę zbiórki odpadów segregowanych. Dodatkowo odpady gleby i ziemi oraz kamieni niestety klasyfikowane są przez wytwórców często nieprawidłowo do różnych kodów (17 05 04 lub trafiają jako odpad komunalny o kodzie 20 02 02). To zróżnicowanie widać w przypadku odpadów komunalnych, gdzie w roku 2009 przyjęto zaledwie 8 Mg, a w roku 2010 aż 4151 Mg.

Pozostałe segregowane odpady komunalne takie jak: papier i tektura, szkło i tworzywa sztuczne oraz odpady ulegające biodegradacji zbierane były w latach 2009 – 2010 w porównywalnych ilościach.

W 2010r. ponad dwukrotnie zwiększyła się ilość zbieranych odpadów: metali, odpadów wielkogabarytowych, baterii i akumulatorów oraz przeterminowanych leków. Obniżyła się natomiast zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Ilość i rodzaje odpadów, które podlegają odrębnym przepisom prawnym, zawartych w strumieniu odpadów komunalnych, wytworzonych i zagospodarowanych na terenie miasta Tarnowa w latach 2009 – 2010 przedstawiono w tabeli 10. W związku z brakiem danych dotyczących wytworzonych i zagospodarowanych na terenie miasta rzeczywistych ilości i rodzaju odpadów podlegających odrębnym przepisom prawnych, zawartych w strumieniu odpadów komunalnych – ilości te oszacowano na podstawie danych z „Planu gospodarki odpadami dla Miasta Tarnowa na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem lat 2013 – 2016” oraz składu morfologicznego odpadów wg KPGO 2014.

Tabela 10. Ilość i rodzaje odpadów, które podlegają odrębnym przepisom prawnym, zawartych w strumieniu odpadów komunalnych, wytworzonych i zagospodarowanych na terenie miasta Tarnowa w latach 2009 – 2010.

| Kod | Wytwarzanie odpadów |  | Odzysk |  |  | Unieszkodliwianie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Masa w Mg |  | Oznaczenie procesu | Masa w Mg |  | Oznaczenie procesu | Masa w Mg |  |
|  | 2009 | 2010 |  | 2009 | 2010 |  | 2009 | 2010 |
| Zużyte baterie i akumulatory |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 01 33* | b.d.rz. 49 1) | b.d.rz. 49 1) | - | - | 3,294 | - | - | - |
| suma |  |  |  | - | 3,294 |  | - | - |
| 20 01 34 | b.d.rz. 12 2) | b.d.rz. 36 3) | - | - | 36,400 | - | - | - |
| suma |  |  |  | - | 36,400 |  | - | - |
| suma ogółem | 61 | 85 |  | - | 39,694 |  | - | - |
| Przeterminowane środki ochrony roślin |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 01 19* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| suma |  |  |  | - | - |  | - | - |
| 20 01 80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| suma |  |  |  | - | - |  | - | - |
| suma ogółem | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 01 21* | b.d.rz. 73 1) | b.d.rz. 73 1) | - | - | - | - | - | - |
| 20 01 23* |  |  | R14 | 1,085 | - | - | - | - |
| 20 01 35* |  |  | R14 | 0,196 | - | - | - | - |
| suma |  |  |  | 1,281 | - |  | - | - |
| 20 01 36 | b.d.rz. 1 004 2) | b.d.rz. 222 3) | R14 | 140,806 | 75,550 | - | - | - |
| suma |  |  |  | 140,806 | 75,550 |  | - | - |
| suma ogółem | 1 077 | 295 |  | 142,087 | 75,550 |  | - | - |
| Odpady opakowaniowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 01 10* | b.d.rz. | b.d.rz. | - | - | - | - | - | - |
| 15 01 11* | b.d.rz. | b.d.rz. | - | - | - | - | - | - |
| suma |  |  |  | - | - |  | - | - |
| 15 01 01 | b.d.rz. 158 4) | b.d.rz. 136 4) | R1 | - | 224,403 | - | - | - |
|  |  |  | R15 | 10,970 | - |  |  |  |
| suma |  |  |  | 10,970 | 224,403 | - | - | - |
| 15 01 02 | b.d.rz. 187 4) | b.d.rz. 241 4) | R1 | - | 248,440 | - | - | - |
|  |  |  | R3 | 815,630 | 807,130 |  |  |  |
|  |  |  | R15 | 13,970 | - |  |  |  |
| suma |  |  |  | 829,600 | 1055,570 |  | - | - |
| 15 01 03 | b.d.rz. 0 | b.d.rz. 0 | R1 | 1,200 | 48,180 | - | - | - |
|  |  |  | R14 | 87,860 | 128,650 |  |  |  |
| suma |  |  |  | 89,060 | 176,830 |  | - | - |
| 15 01 04 | b.d.rz. 0 4) | b.d.rz. 3 4) | - | - | - | - | - | - |
| suma |  |  |  | - | - |  | - | - |
| 15 01 05 | b.d.rz. 0 | b.d.rz. 0 | R1 | - | 11,981 | - | - | - |
| suma |  |  |  | - | 11,981 |  | - | - |
| 15 01 06 | b.d.rz. 0 | b.d.rz. 0 | - | - | - | - | - | - |
| suma |  |  |  | - | - |  | - | - |
| 15 01 07 | b.d.rz. 185 4) | b.d.rz. 263 4) | R5 | 24 920,710 | 25 000,000 | - | - | - |
| suma |  |  |  | 24 920,710 | 25 000,000 |  |  |  |
| 15 01 09 | b.d.rz. 0 | b.d.rz. 0 | - | - | - | - | - | - |
| suma |  |  |  | - | - |  | - | - |
| suma ogółem | 530 | 643 |  | 25 850,340 | 26 468,784 |  | - | - |

1) dane z Planu, w tym przyjętego wskaźnika wg IETU2005,

2)  dane z WSO – zbieranie odpadów,

3) dane z ankiet – zbieranie odpadów,

4) dane z tabeli 11.

Tabela 11. Zebrane/odebrane odpady opakowaniowe w strumieniu odpadów komunalnych na terenie miasta Tarnowa w latach 2009 – 2010.

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposób zebrania odpadów | Ilość odpadów odebrana w Mg |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 |
| 15 01 01 | opakowania z papieru i tektury | odebrane od właścicieli nieruchomości | 125,810 | 100,030 |
|  |  | zbiórka w „gniazdach” | 32,5 | 36,3 |
| 15 01 02 | opakowania z tworzyw sztucznych | odebrane od właścicieli nieruchomości | 96,620 | 145,840 |
|  |  | zbiórka w „gniazdach” | 57,2 | 61,2 |
|  |  | akcje selektywnej zbiórki opakowań | 33 | 34 |
| 15 01 04 | opakowania z metali | odebrane od właścicieli nieruchomości | - | 2,340 |
|  |  | zbiórka w „gniazdach” | - | - |
| 15 01 07 | opakowania ze szkła | odebrane od właścicieli nieruchomości | 71,230 | 175,240 |
|  |  | zbiórka w „gniazdach” | 113,5 | 87,7 |
| Ogółem: |  |  | 529,86 | 642,65 |

W 2009 zebrano/odebrano w sumie prawie 530 Mg odpadów opakowaniowych wytworzonych w strumieniu odpadów komunalnych, a  w 2010 roku 643 Mg.

Sposoby selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Tarnowa:

    - Metoda „u źródła”.

Sposób zbierania został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie w styczniu 2006 roku. Nowy „Regulamin utrzymania czystości i porządku w Tarnowie”  wprowadził od 1 lipca 2006 roku obowiązek powszechnej selektywnej zbiórki odpadów „u źródła” dla wszystkich gospodarstw domowych w mieście  (w systemie „dwupojemnikowym”, „dwuworkowym”). Firmy zajmujące się odbieraniem od mieszkańców odpadów komunalnych  za darmo rozdają swoim klientom worki do selektywnej zbiórki odpadów i za darmo je odbierają o ustalonych wcześniej terminach, w wiatach śmietnikowych ustawiono dodatkowe kontenery. Zbiórkę „u źródła” prowadzi głównie Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na terenie osiedli domów jednorodzinnych. W roku 2010 zebrano następujące ilości odpadów opakowaniowych: 32 Mg papieru i tektury, 96 Mg szkła, 2,3 Mg metalu i 41 Mg tworzyw sztucznych.

    - Metoda „w gniazdach”.

Zbieranie surowców wtórnych takich jak: papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło opakowaniowe, metal organizują Gmina Miasta Tarnowa, firmy wywozowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

Gmina Miasta Tarnowa stwarza możliwość selektywnego zbierania odpadów komunalnych, poprzez ustawienie w ogólnodostępnych miejscach na terenie miasta Tarnowa oraz opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki, w kolorze białym na - na szkło białe, w kolorze zielonym - na szkło kolorowe, w kolorze żółtym - na tworzywa sztuczne i metal, w kolorze niebieskim - na papier, a w kolorze brązowym na puszki.

Selektywna zbiórka odpadów do „dzwonów” jest rozwijana jako system uzupełniający. Obecnie jest 245 pojemników typu igloo rozmieszczonych w  75 gniazdach, na terenie miasta Tarnowa, w tym: 84 żółte, 82 białe, 26 niebieskich, 41 zielonych oraz 12 brązowych. W „dzwonach” zbierane są selektywnie odpady opakowaniowe (podgrupa 15 01). W ten sposób zebrano w 2009 roku ponad 32 Mg papieru, 57 Mg tworzyw sztucznych i 113 Mg szkła, a w 2010 roku około 88 Mg szkła, 61 Mg tworzyw sztucznych i 36 Mg papieru. Własne pojemniki na osiedlach mieszkaniowych, wielorodzinnych ustawiło również przedsiębiorstwo Trans – Formers Karpatia Sp. z o.o. - odbierające odpady od mieszkańców. Miejsca usytuowania zostały uzgodnione z administracjami budynków mieszkalnych. W wyniku zbiórki w roku 2010 firma zebrała około 68 Mg papieru, 105 Mg tworzyw sztucznych i 80 Mg szkła.

    - Akcja „drzewko za butelkę”.

Akcja „Drzewko za butelkę” realizowana jest w Tarnowie od 2003 roku przez Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. oraz Branżową Organizację Odzysku S.A. – uczestników Programu „Odpowiedzialność i Troska”. Akcja polega na zebraniu jak największej ilości plastikowych butelek typu PET, które ostatecznie trafią do podmiotów recyklingowych. W zamian za zebrane butelki uczestnicy otrzymują nagrody, sadzonki drzew, pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Każdego roku finał tarnowskiej akcji odbywa się w Parku Strzeleckim, gdzie w Ogródku Jordanowskim podczas którego ma miejsce wspólne zasadzenie symbolicznego drzewka. W konkursie udział biorą uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz podopieczni przedszkoli. W 2009 roku w ramach akcji w Tarnowie, w której wzięło udział 35 tarnowskich szkół, przedszkoli i ośrodków wychowawczych, zebrano 346 217 sztuk butelek PET - najwięcej spośród wszystkich miast biorących udział w akcji. W 2010 roku w kolejnej, VIII edycji akcji "Drzewko za butelkę" po raz kolejny dzieci z Tarnowa zebrały największą ilość butelek PET w całej Polsce - aż 490 269 sztuk. Współorganizatorami tarnowskiej akcji byli:  Urząd Miasta Tarnowa, EKOTAR Sp. z o.o., ELZAT Sp. z o.o., DEAL Sp. z o.o., Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. Dzięki akcji przybędzie w mieście kilkaset młodych drzewek, zakupionych z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży zebranych PET-ów. Te zaś – zamiast na wysypisko – trafią do recyklingu. Od roku 2003 w ramach akcji „Drzewko za butelkę” zebrano 1 532 665 butelek PET.

    - Akcje, konkursy, zbiórki segregowanych odpadów takich jak: baterie, szkło, makulatura, tworzywa, opakowania szklane i z tworzyw sztucznych organizowane przez szkoły i przedszkola.

Akcja zbiórki zużytych baterii oraz opakowań plastikowych w tarnowskich szkołach i przedszkolach ma na celu zwrócenie uwagi najmłodszym na problem rosnącej ilości wytworzonych odpadów, konieczności ich segregowania oraz powtórnego wykorzystania.

Zbiórkę butelek plastikowych w szkołach i przedszkolach organizuje Urząd Miasta Tarnowa we współpracy z firmą KOMETAL. W roku szkolnym 2008/2009 do zbiórki opakowań plastikowych włączyło się 29 placówek oświatowych z terenu Tarnowa, w tym 12 przedszkoli, 11 szkół podstawowych oraz 6 szkół ponadpodstawowych. Łącznie zebrano 23,036 Mg butelek czyli około 806206 sztuk. Był to najlepszy wynik w kraju. W roku szkolnym 2009/2010 zebrano ponad 20 Mg butelek plastikowych.

Akcja zbierania baterii prowadzona jest we współpracy ze Spółdzielnią Pracy ARGO-FILM, która odbiera zebrane baterie od placówek oświatowych. Baterie są unieszkodliwiane w sposób niezagrażający środowisku. Zbiórkę baterii w 2009 roku przeprowadzono w 69 placówkach oświatowych, w tym: 26 przedszkolach, 20 szkołach podstawowych, 19 szkołach ponadpodstawowych oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Bursie Międzyszkolnej, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, a także Zespole Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabosłyszących. Zebrano 4,322 Mg baterii. W 2010 roku zebrano 5,123 Mg baterii. Od początku trwania akcji (rok szkolny 2004/2005) zebrano 21,805 Mg baterii.

W 2009 przeprowadzona została 16 ogólnopolska akcja „Sprzątanie Świata – Polska 2009” pod hasłem „Pomagajmy ziemi – codziennie”, w której wzięło udział 6200 uczestników z 40 placówek, głównie uczniów tarnowskich szkół i przedszkolaków. Zebrano blisko 10 Mg odpadów, oraz 0,73 Mg papieru, 0,017 Mg metalu i 0,18 Mg plastiku. W 2010 roku w akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2010” pod hasłem „Chrońmy bioróżnorodność – segregujmy odpady”, wzięło udział ponad 5000 uczestników, którzy zebrali ponad 4 Mg odpadów i zlikwidowali 26 „dzikich” wysypisk odpadów.

    - Zbiórka opakowań w placówkach handlowych.

Działania rozwijane przez placówki handlowe, recyklerów oraz organizacje odzysku.

Zbieranie surowców wtórnych takich jak: papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło opakowaniowe, metal organizują głównie placówki handlowe. Niestety brak danych dotyczących wyodrębnionej ilości i rodzajów zebranych w ten sposób opakowań w placówkach handlowych.

    - Ogólnodostępna sieć punktów zbiórki segregowanych odpadów komunalnych (prowadzonych jako działalność gospodarcza) – punkty skupu surowców wtórnych.

W Tarnowie istnieje sieć ogólnodostępnych punktów zbiórki segregowanych odpadów komunalnych (punkty skupu surowców wtórnych). Informacja o prowadzących taką działalność jest dostępna w Urzędzie Miasta Tarnowa i na stronach internetowych.

Zbieranie surowców wtórnych takich jak: papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło opakowaniowe, metal organizują uprawnieni do prowadzenia działalności gospodarczej. w zakresie zbierania tych odpadów. Na koniec 2010r. na terenie Tarnowa uprawnienia do zbierania odpadów komunalnych i opakowaniowych stanowiących tzw. surowce wtórne posiadało ok. 20 firm, w tym 3 największe zajmujące się odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości .

    - Odpady wielkogabarytowe.

Na terenie ZSOK istnieje punkt zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Dwa razy do roku (w okresie wiosennym i w okresie jesiennym) Urząd Miasta Tarnowa organizuje w ramach akcji „Wspólnie posprzątajmy miasto” zbiórkę odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców. Od 2005 roku akcja prowadzona jest w formie „wystawek” – „przy krawężniku” dla domów jednorodzinnych i szeregowych, lub w pobliżu altanek śmietnikowych przy budynkach zamieszkania zbiorowego. Odpady wielkogabarytowe wystawia się na chodnik przed wejściem do nieruchomości lub w miejscu wyznaczonym do tego celu przez zarządcę nieruchomości, bezpośrednio przed terminem odbierania tych odpadów. Ponadto, mieszkańcy Tarnowa, którzy z różnych względów nie są w stanie sami wynieść odpadów wielkogabarytowych z domów, czy mieszkań mogą liczyć na pomoc wykonawców zbiórki. Informacje o potrzebie udzielenia pomocy należy zgłosić w Urzędzie Miasta Tarnowa, lub w dniu zbiórki bezpośrednio pracownikom. Odpady są też odbierane (odpłatnie) po zgłoszeniu przez mieszkańca do firmy, z którą ma zawartą umowę. W  2009 roku zebrano ogółem 631 Mg, a w 2010 roku 698 Mg odpadów wielkogabarytowych.

Zbieranie odpadów wielkogabarytowych organizuje Urząd Miasta Tarnowa oraz ZSOK. W roku 2010 ZSOK przyjął ogółem 1487 Mg odpadów wielkogabarytowych, w tym 61 Mg odpadów z usuwania szkód popowodziowych.

    - Odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych.

Każdy wysegregowany niebezpieczny odpad komunalny ma obowiązek odebrać (po zgłoszeniu) firma zajmująca się odbieraniem odpadów komunalnych. Największą ilość komunalnych odpadów niebezpiecznych stanowią odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów zawierające substancje niebezpieczne. Zbiórka tych odpadów organizowana jest przez Urząd Miasta Tarnowa we współpracy ze Spółdzielnią Pracy ARGO-FILM. Bardzo duża ilość tych odpadów przekazywana jest w ramach zakupu nowego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego lub baterii i akumulatorów.

Na terenie ZSOK znajduje się punkt zbiórki komunalnych odpadów niebezpiecznych. Część komunalnych odpadów niebezpiecznych wysegregowywana jest również z odpadów zebranych w ramach akcji „wielkie gabaryty”.

    - Zużyty sprzęt elektryczny i  elektroniczny.

Na terenie miasta Tarnowa funkcjonuje bardzo dobrze zorganizowana zbiórka odpadów sprzętu elektrycznego (np. sprzęt AGD) i elektronicznego (np. telewizory, magnetowidy, magnetofony, odbiorniki radiowe) od mieszkańców oraz od podmiotów gospodarczych. W Tarnowie odpady tego rodzaju przyjmowane są w punkcie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie ZSOK przy ulicy Cmentarnej  oraz w siedzibie firmy ARGO – FILM przy ulicy Fabrycznej 7a. Odpady od mieszkańców odbierane są bezpłatnie. Ponadto zgodnie z ustawą sklepy i punkty handlowe mają obowiązek bezpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego tego samego rodzaju i w tej samej ilości co nowy sprzęt kupowany w danej placówce. Zepsute urządzenie można również zostawić w naprawczym punkcie serwisowym, w momencie, gdy naprawa urządzenia nie jest już możliwa. Pozostałe podmioty, zbierające odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przedstawiono w tabeli 21. Wykaz ww. punktów znajduje się na stronie internetowej miasta.

Od 2008 roku Urząd Miasta Tarnowa zawarł umowę ze Spółdzielnią Pracy ARGO-FILM, w ramach której ARGO-FILM odbiera bezpłatnie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny od mieszkańców miasta Tarnowa. W 2009 roku mieszkańcy przynieśli do firmy ARGO – FILM około 28 Mg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (kody: 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35* i 20 01 36), a w 2010 roku około 72 Mg tych odpadów. Ponadto w 2009 roku, firma ARGO-FILM odebrała odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od firm, innych podmiotów gospodarczych, sklepów z terenu miasta Tarnowa w ilości 83 Mg, a w 2010 roku 87 Mg. Ogółem w Zakładzie Nr 2 w Tarnowie ARGO-FILM zebrał 187 Mg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z podgrupy 20 01 oraz 499 Mg tych odpadów z podgrupy 16 02.

W roku 2010 MPGK Sp. z o.o. odebrało od mieszkańców Tarnowa blisko 13 Mg, ZSOK około 7 Mg, a EKOTAR Sp. z o.o. ok. 12 Mg tych odpadów.

Zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego organizuje Urząd Miasta Tarnowa. W roku 2011 planowane jest zorganizowanie akcji zbiórki „elektrośmieci” przez Urząd Miasta Tarnowa we współpracy z firmami ARGO-FILM, EKOTAR oraz Branżową Organizację Odzysku.

    - Przeterminowane leki.

Akcja zbiórki niepotrzebnych lekarstw prowadzona jest w sposób ciągły od 2001 roku.

W 2009 r. mieszkańcy miasta mogli pozbywać się przeterminowanych lub niepotrzebnych leków w 14 tarnowskich aptekach. Kampanię „Zbiórka leków nieużytecznych” zorganizował Urząd Miasta Tarnowa we współpracy z aptekami oraz Jednostką Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. w Tarnowie, która bezpłatnie odbiera i utylizuje te odpady w sposób niezagrażający środowisku i zdrowiu ludzi. W 2009 roku zamiast trafić na składowisko, unieszkodliwiono 597 kg leków. Rok 2010 był rekordowy pod względem ilość zebranych odpadów  - w 14 aptekach zebrano 1152 kg leków. Największą skutecznością wykazała się apteka „Aronia” przy ulicy Panny Marii 2, gdzie mieszkańcy złożyli 257 kg leków. Akcja ta przyczynia się do podniesienia  świadomości ekologicznej mieszkańców i uczy właściwego postępowania z odpadami tego typu, a także poprzez zapewnienie ich utylizacji, zabezpiecza środowisko przed działaniem szkodliwych substancji. W ciągu 10 lat w wyniku przeprowadzanych akcji zbiórki przeterminowanych leków unieszkodliwiono łącznie ponad 3 Mg niepotrzebnych lekarstw.

    - Akcja zbierania opadłych liści.

Co roku w sezonie jesiennym organizowana jest przez Urząd Miasta Tarnowa oraz Zakład Składowania Odpadów Komunalnych akcja zbierania opadłych liści, które są przekazywane do kompostowni ZSOK. Mieszkańcy otrzymują worki, które po napełnieniu liśćmi są odbierane są bezpłatnie przez Zakład Składowania Odpadów Komunalnych. W latach 2009 i 2010 roku w wyniku jesiennej zbiórki liści od mieszkańców zebrano odpowiednio 309 i 228 Mg liści.

    - Punkt zbiórki odpadów zielonych.

W ZSOK znajduje się punkt przyjmowania odpadów zielonych, gdzie mieszkańcy Tarnowa oraz firmy utrzymujące i pielęgnujące zieleń w Tarnowie mogą bezpłatnie oddać odpady zielone, przeznaczone do kompostowania. Pozostałe podmioty mogą oddać wysegregowane odpady zielone za odpłatnością.

    - Gromadzenie odpadów w kompostownikach przydomowych oraz odbiór odpadów ulegające biodegradacji (zielone).

Mieszkańcy domów jednorodzinnych organizują kompostowniki przydomowe we własnym zakresie. Podmioty odbierający odpady od właścicieli nieruchomości mają obowiązek odebrać selektywnie zebrane odpady zielone. W roku 2009 firmy odebrały od właścicieli nieruchomości 954 Mg odpadów ulegających biodegradacji, a w 2010 roku 598 Mg tych odpadów. Pozostałe odpady przyjęte przez kompostownię ZSOK zostały dostarczone bezpośrednio przez firmy zajmujące się pielęgnacją zieleni i pozostałe podmioty gospodarcze i osoby fizyczne. ZSOK odebrał i złożył na kompostowni we własnym zakresie 102 Mg odpadów ulegających biodegradacji (bez zbiórki liści). Łącznie na kompostownię z terenu miasta Tarnowa przyjęto w 2010 roku 2131 Mg odpadów ulegających biodegradacji.

    - Odpady budowlane.

Odpady z remontów i budowy gromadzone są w  pojemnikach i wywożone na zgłoszenie od mieszkańców (odpłatnie). Przewozem odpadów budowlanych pochodzących od osób fizycznych zajmują się firmy odbierające odpady od właścicieli nieruchomości lub inne firmy uprawnione do transportu tych odpadów. Odpady budowlane przywożone są również przez wykonawców robót budowlano-remontowych, między innymi na teren ZSOK celem odzysku jako warstwa inertna i do budowy dróg dojazdowych na sektorze składowiska oraz jako podbudowa pod place i drogi na terenie całego Zakładu. W roku 2010 ZSOK przyjął 3086 Mg odpadów budowlanych oraz 25192 Mg gleby i kamieni z budów.

W 2010 roku Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel Kraków Sp. z o.o. zebrało 1630 Mg odpadów budowlanych oraz 284 Mg gleby i kamieni pochodzących z budów, Trans-Formers Karpatia Sp. z o.o. zebrała 282 Mg odpadów budowlanych oraz 72 Mg gleby i kamieni z budów, MPGK Sp. z o.o. zebrało 116 Mg odpadów budowlanych oraz 6 Mg gleby i kamieni z budów. ZSOK przywiózł we własnym zakresie 4 Mg odpadów budowlanych oraz 47 Mg gleby i kamieni z budów.

## 2.1.1.4. Zagospodarowanie odpadów komunalnych w instalacjach i poza instalacjami na terenie miasta Tarnowa w latach 2009 – 2010.

W poniższej tabeli przedstawiono zagospodarowanie odpadów komunalnych w instalacjach (odzysk odpadów w instalacjach wraz z unieszkodliwianiem odpadów) i poza instalacjami (odzysk odpadów poza instalacjami wraz z przekazywaniem odpadów w celu odzysku osobom fizycznym) na terenie miasta Tarnowa w latach 2009 – 2010.

Tabela 12. Zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie miasta Tarnowa w latach 2009 - 2010.

| Kod | Zagospodarowanie odpadów na terenie Tarnowa w latach 2009 - 2010 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W instalacjach i urządzeniach |  | Poza instalacjami i urządzeniami |  | Ogółem |  |
|  | Masa [Mg] |  | Masa [Mg] |  | Masa [Mg] |  |
|  | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
| Odpady komunalne |  |  |  |  |  |  |
| 20 02 01 | 2422,000 | 2131,300 | - | - | 2422,0 | 2131,3 |
| 20 02 02 | - | 1500,000 | - | 2651,500 | - | 4151,5 |
| 20 03 01 | 59020,700 | 68334,700 | - | - | 59020,7 | 68334,7 |
| 20 03 02 | 248,000 | 0,300 | - | - | 248,000 | 0,300 |
| 20 03 03 | 70,500 | 362,800 | - | - | 70,500 | 362,800 |
| 20 03 07 | 584,000 | 448,700 | - | 1737,800 | 584,000 | 2186,500 |
| suma | 62345,200 | 72777,800 |  | 4389,300 | 62345,200 | 77167,100 |
| Odpady podlegające odrębnym przepisom prawnym zawarte w strumieniu odpadów komunalnych |  |  |  |  |  |  |
| Zużyte baterie i akumulatory |  |  |  |  |  |  |
| 20 01 33* | - | 3,294 | - | - | - | 3,294 |
| 20 01 34 | - | 36,400 | - | - | - | 36,400 |
| suma | - | 39,694 | - | - | - | 39,694 |
| Przeterminowane środki ochrony roślin |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| suma | - | - | - | - | - | - |
| Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |  |  |  |  |  |  |
| 20 01 23* | 1,085 | - | - | - | 1,085 | - |
| 20 01 35* | 0,196 | - | - | - | 0,196 | - |
| 20 01 36 | 140,806 | 75,550 | - | - | 140,806 | 75,550 |
| suma | 142,087 | 75,550 | - | - | 142,087 | 75,550 |
| Odpady opakowaniowe* |  |  |  |  |  |  |
| 15 01 01 | - | - | - | - | - | - |
| 15 01 02 | 829,600 | 1055,57 | - | - | 829,600 | 1055,57 |
| 15 01 03 | 1,200 | 46,380 | 87,860 | 130,450 | 89,060 | 176,830 |
| 15 01 05 | - | 11,981 | - | - | - | 11,981 |
| 15 01 07 | 24920,710 | 25000,00 | - | - | 24920,710 | 25000,00 |
| suma | 25751,510 | 26113,931 | 87,860 | 130,450 | 25839,370 | 26244,381 |

* brak możliwości oddzielenia odpadów opakowaniowych pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych od odpadów opakowaniowych z sektora gospodarczego.

## 2.1.2. Odpady z sektora gospodarczego.

Informacje o ilościach i sposobach postępowania z odpadami z sektora gospodarczego w latach 2009 – 2010 pochodzą z Wojewódzkiego Systemu Odpadowego (WSO) Urzędu Marszałkowskiego oraz ankietyzacji podmiotów gospodarczych przeprowadzonych na potrzeby niniejszego sprawozdania.

Należy podkreślić, że dane za rok 2010 mogą być niepełne, gdyż w momencie wykonywania sprawozdania Urząd Marszałkowski nie wprowadził jeszcze wszystkich danych do bazy. Dla tego roku posłużono się głównie informacjami uzyskanymi z ankietyzacji podmiotów gospodarczych.

Podstawowym źródłem powstawania odpadów w sektorze gospodarczym jest działalność przemysłowa, rolnicza i usługowa (np. usługi komunalne, budowlane), a także, w przypadku odpadów niebezpiecznych, dodatkowo służba zdrowia i szkolnictwo.

W 2010 roku na terenie Miasta Tarnowa funkcjonowało 10 985 podmiotów gospodarczych. Wytwórcami największej ilości odpadów były zakłady:

- Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.

- Tarnowskie Wodociągi Spółka z o.o.

- Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego "FRITAR" S.A.

- SOKOŁÓW S.A. Oddział w  Jarosławiu – Filia w Tarnowie

- Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.

- MLEKTAR  S.A.

- Zakład Składowania Odpadów Komunalnych w Tarnowie

- Fabryka Silników Elektrycznych TAMEL S.A.

- Jednostka Ratownictwa Chemicznego  Sp. z o.o.

- Zakłady Mechaniczne "Tarnów" S.A.

- Odlewnia "Tarnów" Sp. z o.o.

- PKS Sp. z o.o. w Tarnowie

- LENZE Tarnów Sp. z o.o.

- Krośnieńskie Huty Szkła „Krosno” S.A. w upadłości likwidacyjnej – Zakład w Tarnowie

- Stalprodukt S.A. w Bochni – Zakład w Tarnowie

- MOTA-ENGIL Polska S.A. – WMB Tarnów

- Spółdzielnia Pracy „ARGO-FILM”  Zakład nr 2 w Tarnowie

- PHU „Topicar” s.c.

- Przedsiębiorstwo Usługowe „EKOKAN” Sp. z o.o.

- „EKOTAR” Sp. z o.o.

- Szpital Wojewódzki im Św. Łukasza Sp. ZOZ

- Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie

Według Urzędu Marszałkowskiego oraz przeprowadzonej ankietyzacji, na terenie Miasta Tarnowa w sektorze gospodarczym wytworzono w latach 2009 – 2010 następujące rodzaje i ilości odpadów:

Tabela 13. Ilości i rodzaje wszystkich odpadów z sektora gospodarczego wytworzone na terenie Miasta Tarnowa w latach 2009 – 2010. (dane na podstawie bazy WSO oraz ankiet – stan na dzień 15.05.2011)

| Rodzaj odpadu | Kod odpadu | Ilość odpadów wytworzonych w Mg |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 |
| Grupa 01 – Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin |  |  |  |
| Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 | 01 04 12 | 1397,200 | 2195,140 |
| Razem grupa 01: |  | 1397,200 | 2195,140 |
| Grupa 02 - Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności |  |  |  |
| Odchody zwierzęce | 02 01 06 | 62,400 | 64,400 |
| Zwierzęta padłe i ubite z konieczności | 02 01 82 | 6,300 | 20,500 |
| Odpadowa tkanka zwierzęca | 02 02 02 | 4367,610 | 5198,860 |
| Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa | 02 02 03 | 0,130 | 0,000 |
| Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 02 02 04 | 585,600 | 1265,600 |
| Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80 | 02 02 81 | 33,700 | 2709,000 |
| Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców | 02 03 01 | 227,390 | 243,260 |
| Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa | 02 03 04 | 432,310 | 0,000 |
| Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 02 03 05 | 1312,280 | 377,780 |
| Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81) | 02 03 80 | 4092,880 | 3665,470 |
| Odpadowa serwatka | 02 05 80 | 3493,600 | 4274,700 |
| Inne nie wymienione odpady | 02 05 99 | 1,314 | 1,518 |
| Razem grupa 02: |  | 14615,514 | 17821,088 |
| Grupa 03 - Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury |  |  |  |
| Odpady kory i korka | 03 01 01 | 0,530 | 0,000 |
| Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 | 03 01 05 | 84,300 | 60,005 |
| Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu | 03 03 08 | 129,936 | 120,080 |
| Razem grupa 03: |  | 214,766 | 180,085 |
| Grupa 04 - Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego |  |  |  |
| Inne nie wymienione odpady | 04 02 99 | 0,020 | 0,000 |
| Razem grupa 04: |  | 0,020 | 0,000 |
| Grupa 05 - Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla |  |  |  |
| Odpady zawierające siarkę | 05 07 02 | 0,757 | 0,000 |
| Razem grupa 05: |  | 0,757 | 0,000 |
| Grupa 06 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej |  |  |  |
| Wodorotlenek sodowy i potasowy | 06 02 04* | 0,460 | 1,400 |
| Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13 | 06 03 14 | 844,680 | 0,000 |
| Odpady zawierające rtęć | 06 04 04* | 2,800 | 3,520 |
| Inne nie wymienione odpady | 06 06 99 | 25,320 | 13,600 |
| Odpady zawierające niebezpieczne silikony | 06 08 02* | 0,296 | 0,000 |
| Inne nie wymienione odpady | 06 10 99 | 2,960 | 4,000 |
| Inne nie wymienione odpady | 06 13 99 | 1,900 | 1,780 |
| Razem grupa 06: |  | 878,416 | 24,300 |
| Grupa 07 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej |  |  |  |
| Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 07 01 08* | 2,860 | 0,000 |
| Odpady tworzyw sztucznych | 07 02 13 | 196,620 | 206,357 |
| Inne nie wymienione odpady | 07 02 99 | 0,004 | 0,090 |
| Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 07 05 04* | 0,820 | 0,300 |
| Razem grupa 07: |  | 200,304 | 206,747 |
| Grupa 08 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich |  |  |  |
| Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 08 01 11* | 35,657 | 0,220 |
| Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 | 08 01 12 | 0,030 | 0,040 |
| Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 08 01 15* | 2,042 | 0,000 |
| Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 08 01 17* | 5,030 | 3,074 |
| Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17 | 08 01 18 | 1,270 | 0,630 |
| Inne nie wymienione odpady | 08 01 99 | 25,343 | 23,985 |
| Inne nie wymienione odpady | 08 02 99 | 0,000 | 14,950 |
| Odpady farb drukarskich zawierający substancje niebezpieczne | 08 03 12* | 1,500 | 1,500 |
| Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12 | 08 03 13 | 13,000 | 0,000 |
| Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne | 08 03 17* | 0,012 | 0,000 |
| Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 | 08 03 18 | 0,922 | 0,030 |
| Razem grupa 08: |  | 84,806 | 44,429 |
| Grupa 09 - Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych |  |  |  |
| Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów | 09 01 01* | 6,085 | 4,170 |
| Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych | 09 01 02* | 0,260 | 0,500 |
| Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach | 09 01 03* | 0,000 | 0,360 |
| Roztwory utrwalaczy | 09 01 04* | 5,735 | 3,470 |
| Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro | 09 01 06* | 0,400 | 0,000 |
| Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra | 09 01 07 | 0,253 | 0,316 |
| Błony i papier fotograficzny nie zawierające srebra | 09 01 08 | 0,266 | 9,629 |
| Inne nie wymienione odpady | 09 01 99 | 0,470 | 0,320 |
| Razem grupa 09: |  | 13,469 | 18,765 |
| Grupa 10 - Odpady z procesów termicznych |  |  |  |
| Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) | 10 01 01 | 627,620 | 485,470 |
| Popioły lotne z węgla | 10 01 02 | 11704,770 | 21103,200 |
| Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej | 10 01 03 | 1,000 | 0,400 |
| Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14 | 10 01 15 | 90251,100 | 74870,700 |
| Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych | 10 01 80 | 8891,100 | 8696,000 |
| Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne | 10 09 05* | 4,950 | 0,000 |
| Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07 | 10 09 08 | 1662,620 | 1887,380 |
| Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne | 10 09 11* | 7,020 | 0,000 |
| Zgary i żużle odlewnicze | 10 10 03 | 0,850 | 0,000 |
| Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07 | 10 10 08 | 0,630 | 0,000 |
| Inne nie wymienione odpady | 10 10 99 | 21,080 | 17,010 |
| Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne | 10 11 09* | 0,010 | 0,010 |
| Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11 | 10 11 12 | 973,100 | 524,100 |
| Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13 | 10 11 14 | 15,940 | 25,200 |
| Razem grupa 10: |  | 114161,79 | 107609,47 |
| Grupa 11 - Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych |  |  |  |
| Kwasy trawiące | 11 01 05* | 0,500 | 0,490 |
| Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05 | 11 01 06* | 0,300 | 4,830 |
| Alkalia trawiące | 11 01 07* | 17,600 | 18,800 |
| Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne | 11 01 98* | 5,450 | 4,100 |
| Odpady zawierające cyjanki | 11 03 01* | 1,215 | 1,580 |
| Inne odpady | 11 03 02* | 1,985 | 1,370 |
| Razem grupa 11: |  | 27,050 | 31,170 |
| Grupa 12 - Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych |  |  |  |
| Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów | 12 01 01 | 2290,850 | 3303,067 |
| Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów | 12 01 02 | 1195,951 | 1176,340 |
| Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych | 12 01 03 | 37,241 | 33,266 |
| Cząstki i pyły metali nieżelaznych | 12 01 04 | 0,185 | 0,186 |
| Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające chlorowców | 12 01 09* | 63,497 | 51,550 |
| Odpady spawalnicze | 12 01 13 | 1,447 | 1,600 |
| Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne | 12 01 14* | 2,690 | 1,630 |
| Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16 | 12 01 17 | 3,860 | 7,160 |
| Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania) | 12 01 18* | 45,950 | 8,990 |
| Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 | 12 01 21 | 0,947 | 72,450 |
| Inne nie wymienione odpady | 12 01 99 | 44,530 | 36,400 |
| Wodne ciecze myjące | 12 03 01* | 10,080 | 9,700 |
| Razem grupa 12: |  | 3697,228 | 4702,339 |
| Grupa 13 - Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) |  |  |  |
| Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | 13 01 10* | 3,631 | 5,568 |
| Syntetyczne oleje hydrauliczne | 13 01 11* | 0,114 | 0,356 |
| Inne oleje hydrauliczne | 13 01 13* | 0,157 | 0,150 |
| Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne | 13 02 04* | 0,160 | 0,000 |
| Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | 13 02 05* | 3,281 | 8,221 |
| Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 13 02 06* | 4,017 | 3,042 |
| Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji | 13 02 07* | 0,010 | 0,000 |
| Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 13 02 08* | 76,195 | 142,375 |
| Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | 13 03 07* | 8,552 | 0,000 |
| Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 13 05 01* | 14,000 | 2,760 |
| Szlamy z odwadniania olejów w separatorach | 13 05 02* | 12,205 | 2,245 |
| Olej z odwadniania olejów w separatorach | 13 05 06* | 0,0240 | 0,000 |
| Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach | 13 05 07* | 118,610 | 6,230 |
| Olej opałowy i napędowy | 13 07 01* | 0,707 | 0,362 |
| Benzyna | 13 07 02* | 0,894 | 0,705 |
| Inne paliwa (włącznie z mieszaninami) | 13 07 03* | 0,005 | 0,000 |
| Inne emulsje | 13 08 02* | 11,600 | 0,000 |
| Inne nie wymienione odpady | 13 08 99* | 63,000 | 36,000 |
| Razem grupa 13: |  | 317,162 | 208,014 |
| Grupa 14 - Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08) |  |  |  |
| Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników | 14 06 03* | 1,588 | 1,033 |
| Razem grupa 14: |  | 1,588 | 1,033 |
| Grupa 15 - Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach |  |  |  |
| Opakowania z papieru i tektury | 15 01 01 | 604,401 | 512,685 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 15 01 02 | 165,626 | 153,214 |
| Opakowania z drewna | 15 01 03 | 94,498 | 150,852 |
| Opakowania z metali | 15 01 04 | 15,720 | 9,690 |
| Opakowania wielomateriałowe | 15 01 05 | 3,880 | 4,750 |
| Zmieszane odpady opakowaniowe | 15 01 06 | 0,105 | 0,028 |
| Opakowania ze szkła | 15 01 07 | 2,474 | 9,790 |
| Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) | 15 01 10* | 18,374 | 7,012 |
| Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 15 02 02* | 29,013 | 12,726 |
| Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 15 02 03 | 21,951 | 17,176 |
| Razem grupa 15: |  | 956,042 | 877,923 |
| Grupa 16 - Odpady nie ujęte w innych grupach |  |  |  |
| Zużyte opony | 16 01 03 | 306,735 | 30,793 |
| Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy | 16 01 04* | 60,860 | 174,115 |
| Filtry olejowe | 16 01 07* | 5,561 | 3,026 |
| Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne) | 16 01 10* | 0,380 | 0,290 |
| Okładziny hamulcowe zawierające azbest | 16 01 11* | 0,005 | 0,000 |
| Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11 | 16 01 12 | 1,193 | 1,568 |
| Płyny hamulcowe | 16 01 13* | 0,380 | 0,307 |
| Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje | 16 01 14* | 2,324 | 0,589 |
| Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14 | 16 01 15 | 0,892 | 2,287 |
| Zbiorniki na gaz skroplony | 16 01 16 | 1,762 | 2,487 |
| Metale żelazne | 16 01 17 | 414,057 | 609,962 |
| Metale nieżelazne | 16 01 18 | 5,830 | 13,320 |
| Tworzywa sztuczne | 16 01 19 | 32,739 | 25,383 |
| Szkło | 16 01 20 | 10,703 | 10,978 |
| Inne nie wymienione elementy | 16 01 22 | 8,144 | 3,797 |
| Inne nie wymienione odpady | 16 01 99 | 0,311 | 0,454 |
| Transformatory i kondensatory zawierające PCB | 16 02 09* | 1,640 | 5,952 |
| Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC | 16 02 11* | 0,910 | 0,106 |
| Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest | 16 02 12* | 0,002 | 0,000 |
| Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 16 02 13* | 6,358 | 2,936 |
| Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 16 02 14 | 9,188 | 3,945 |
| Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń | 16 02 15* | 2,556 | 0,127 |
| Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | 16 02 16 | 393,933 | 57,719 |
| Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne | 16 03 03* | 0,010 | 0,000 |
| Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne | 16 03 05* | 0,000 | 0,019 |
| Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia | 16 03 80 | 30,535 | 18,950 |
| Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych | 16 05 06* | 0,412 | 0,629 |
| Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | 16 05 07* | 0,018 | 0,005 |
| Baterie i akumulatory ołowiowe | 16 06 01* | 21,751 | 26,798 |
| Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe | 16 06 02* | 0,003 | 0,534 |
| Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | 16 06 04 | 0,260 | 1,821 |
| Inne baterie i akumulatory | 16 06 05 | 0,322 | 38,615 |
| Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów | 16 06 06* | 32,100 | 0,000 |
| Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty | 16 07 08* | 0,600 | 0,745 |
| Inne niewymienione odpady | 16 07 99 | 0,000 | 5,100 |
| Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07) | 16 08 01 | 0,598 | 0,403 |
| Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki | 16 08 02* | 0,000 | 1,540 |
| Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02 | 16 08 03 | 45,593 | 20,005 |
| Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne | 16 10 01* | 0,000 | 4,050 |
| Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03 | 16 11 04 | 5,810 | 6,020 |
| Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05 | 16 11 06 | 0,000 | 8,000 |
| Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne | 16 81 01* | 0,004 | 0,000 |
| Odpady inne niż wymienione w 16 82 01 | 16 82 02 | 48,180 | 0,000 |
| Razem grupa 16: |  | 1452,659 | 1083,375 |
| Grupa 17 - Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) |  |  |  |
| Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 17 01 01 | 709,840 | 1328,80 |
| Gruz ceglany | 17 01 02 | 292,64 | 1097,50 |
| Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | 17 01 03 | 73,391 | 490,52 |
| Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 17 01 07 | 21,660 | 169,64 |
| Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. | 17 01 80 | 0,030 | 18,960 |
| Drewno | 17 02 01 | 6,500 | 39,030 |
| Szkło | 17 02 02 | 8,765 | 3,900 |
| Tworzywa sztuczne | 17 02 03 | 7,940 | 10,890 |
| Odpady z drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe) | 17 02 04* | 0,000 | 45,120 |
| Odpadowa papa | 17 03 80 | 554,200 | 90,020 |
| Miedź, brąz, mosiądz | 17 04 01 | 1,000 | 0,700 |
| Aluminium | 17 04 02 | 16,516 | 0,167 |
| Ołów | 17 04 03 | 0,053 | 0,000 |
| Żelazo i stal | 17 04 05 | 7981,770 | 6287,324 |
| Mieszaniny metali | 17 04 07 | 427,133 | 68,390 |
| Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne | 17 04 10* | 0,010 | 0,000 |
| Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | 17 04 11 | 17,602 | 0,700 |
| Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB) | 17 05 03* | 244,560 | 157,540 |
| Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | 17 05 04 | 7857,70 | 25192,44 |
| Materiały izolacyjne zawierające azbest | 17 06 01* | 9,980 | 0,007 |
| Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 | 17 06 04 | 468,197 | 1081,040 |
| Materiały konstrukcyjne zawierające azbest | 17 06 05* | 140,960 | 50,840 |
| Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 | 17 09 04 | 2786,740 | 17,500 |
| Razem grupa 17: |  | 21627,19 | 36151,03 |
| Grupa 18 - Odpady medyczne i weterynaryjne |  |  |  |
| Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) | 18 01 01 | 1,718 | 0,760 |
| Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) | 18 01 02* | 8,028 | 2,088 |
| Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 | 18 01 03* | 140,280 | 140,317 |
| Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 | 18 01 04 | 34,244 | 62,736 |
| Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne | 18 01 06* | 2,045 | 0,728 |
| Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06 | 18 01 07 | 0,003 | 1,102 |
| Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 18 01 08* | 0,002 | 0,002 |
| Leki inne niż wymienione w 18 01 08 | 18 01 09 | 0,428 | 0,180 |
| Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych | 18 01 82* | 0,563 | 0,801 |
| Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02 | 18 02 01 | 0,000 | 0,241 |
| Inne odpady, które zawierają drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt | 18 02 02* | 4,115 | 3,994 |
| Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05 | 18 02 06 | 0,002 | 0,000 |
| Razem grupa 18: |  | 191,428 | 212,949 |
| Grupa 19 - Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych |  |  |  |
| Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11 | 19 01 12 | 0,060 | 0,000 |
| Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne | 19 02 05* | 22,700 | 16,230 |
| Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05 | 19 02 06 | 666,200 | 0,000 |
| Oleje i koncentraty z separacji | 19 02 07* | 0,000 | 0,320 |
| Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06 | 19 03 07 | 28,300 | 62,200 |
| Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) | 19 05 03 | 2200,000 | 1898,400 |
| Skratki | 19 08 01 | 548,810 | 413,620 |
| Zawartość piaskowników | 19 08 02 | 137,543 | 242,860 |
| Ustabilizowane komunalne osady ściekowe | 19 08 05 | 22004,100 | 24098,550 |
| Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze | 19 08 09 | 4,950 | 2,980 |
| Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09 | 19 08 10* | 0,094 | 0,000 |
| Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11 | 19 08 12 | 756,600 | 745,200 |
| Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych | 19 08 13* | 5,460 | 3,160 |
| Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 | 19 08 14 | 2376,460 | 1432,190 |
| Papier i tektura | 19 12 01 | 0,300 | 2,500 |
| Metale żelazne | 19 12 02 | 90,634 | 125,863 |
| Metale nieżelazne | 19 12 03 | 19,746 | 23,151 |
| Tworzywa sztuczne i guma | 19 12 04 | 134,421 | 94,353 |
| Szkło | 19 12 05 | 60,967 | 46,283 |
| Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 | 19 12 07 | 11,242 | 36,652 |
| Odpady palne (paliwo alternatywne) | 19 12 10 | 24,940 | 531,204 |
| Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 | 19 12 12 | 464,470 | 334,600 |
| Razem grupa 19: |  | 29557,997 | 30110,316 |

*odpady niebezpieczne

Tabela 14. Ilości odpadów z sektora gospodarczego wytworzone w poszczególnych grupach na terenie miasta Tarnowa w latach 2009 - 2010.

| Grupa |  | Ilość odpadów wytworzonych w Mg |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 |
| 01 | Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin | 1397,200 | 2195,140 |
| 02 | Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności | 14615,514 | 17821,088 |
| 03 | Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury | 214,766 | 180,085 |
| 04 | Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego | 0,020 | 0,000 |
| 05 | Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla | 0,757 | 0,000 |
| 06 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej | 878,416 | 24,300 |
| 07 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej | 200,304 | 206,747 |
| 08 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich | 84,806 | 44,429 |
| 09 | Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych | 13,469 | 18,765 |
| 10 | Odpady z procesów termicznych | 114161,790 | 107609,470 |
| 11 | Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych | 27,050 | 31,170 |
| 12 | Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych | 3697,228 | 4702,339 |
| 13 | Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) | 317,162 | 208,014 |
| 14 | Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08) | 1,588 | 1,033 |
| 15 | Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach | 956,042 | 877,923 |
| 16 | Odpady nie ujęte w innych grupach | 1452,659 | 1083,375 |
| 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) | 21627,19 | 36151,03 |
| 18 | Odpady medyczne i weterynaryjne | 191,428 | 212,949 |
| 19 | Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych | 29557,997 | 30110,316 |
| Suma: |  | 189395,4 | 201478,2 |

Z powyższych danych wynika, że w 2009 roku złożono informację o wytworzeniu na terenie Miasta Tarnowa 189 395,4 Mg odpadów w sektorze gospodarczym. W 2010 roku złożono informację o wytworzeniu 201 478,2 Mg tych odpadów.

Według złożonych informacji, w największej ilości wytwarzane są odpady z grupy 10 - odpady z procesów termicznych. Stanowiły one 60 % w 2009r. i 53% w roku 2010 wszystkich odpadów z sektora gospodarczego wytwarzanych na terenie Tarnowa. W ilościach powyżej 1 000 Mg rocznie wytworzono również odpady należące do grup (w kolejności od największej do najmniejszej ilości wytworzonych odpadów):

- 19 - Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych,

- 17 - Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych),

- 02 - Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz  przetwórstwa żywności,

- 12 - Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych,

- 16 - Odpady nie ujęte w innych grupach,

- 01 - Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin.

## 2.1.2.1. Odpady niebezpieczne

Podstawowym źródłem wytwarzania odpadów niebezpiecznych jest działalność przemysłowa i usługowa. Odpady niebezpieczne powstają również w służbie zdrowia i szkolnictwie. Informacje o ilościach i sposobach postępowania z odpadami niebezpiecznymi w latach 2009 – 2010 pochodzą z Wojewódzkiego Systemu Odpadowego (WSO) Urzędu Marszałkowskiego oraz ankietyzacji podmiotów gospodarczych przeprowadzonych na potrzeby niniejszego sprawozdania. Należy podkreślić, że dane za rok 2010 mogą być niepełne, gdyż w momencie wykonywania sprawozdania Urząd Marszałkowski wprowadził jeszcze wszystkich danych do bazy. Dla tego roku posłużono się głównie informacjami uzyskanymi z ankietyzacji podmiotów gospodarczych.

Rodzaje i ilości odpadów niebezpiecznych wytworzonych na terenie miasta Tarnowa w sektorze gospodarczym w latach 2009 i 2010  przedstawiono poniższej tabeli.

Tabela 15. Ilości i rodzaje odpadów niebezpiecznych z sektora gospodarczego wytworzone na terenie Miasta Tarnowa w latach 2009 – 2010.

| Rodzaj odpadu | Kod odpadu | Ilość odpadów wytworzonych w Mg |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 |
| Odpady niebezpieczne z grupy 06 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej |  |  |  |
| Wodorotlenek sodowy i potasowy | 06 02 04* | 0,460 | 1,400 |
| Odpady zawierające rtęć | 06 04 04* | 2,800 | 3,520 |
| Odpady zawierające niebezpieczne silikony | 06 08 02* | 0,296 | 0,000 |
| Razem grupa 06: |  | 3,556 | 4,920 |
| Odpady niebezpieczne z grupy 07 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej |  |  |  |
| Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 07 01 08* | 2,860 | 0,000 |
| Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 07 05 04* | 0,820 | 0,300 |
| Razem grupa 07: |  | 3,680 | 0,300 |
| Odpady niebezpieczne z grupy 08 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich |  |  |  |
| Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 08 01 11* | 35,657 | 0,220 |
| Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 08 01 15* | 2,042 | 0,000 |
| Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 08 01 17* | 5,030 | 3,074 |
| Odpady farb drukarskich zawierający substancje niebezpieczne | 08 03 12* | 1,500 | 1,500 |
| Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne | 08 03 17* | 0,012 | 0,000 |
| Razem grupa 08: |  | 44,241 | 4,776 |
| Odpady niebezpieczne z grupy 09 - Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych |  |  |  |
| Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów | 09 01 01* | 6,085 | 4,170 |
| Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych | 09 01 02* | 0,260 | 0,500 |
| Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach | 09 01 03* | 0,000 | 0,360 |
| Roztwory utrwalaczy | 09 01 04* | 5,735 | 3,470 |
| Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro | 09 01 06* | 0,400 | 0,000 |
| Razem grupa 09: |  | 12,480 | 8,500 |
| Odpady niebezpieczne z grupy 10 - Odpady z procesów termicznych |  |  |  |
| Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne | 10 09 05* | 4,950 | 0,000 |
| Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne | 10 09 11* | 7,020 | 0,000 |
| Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne | 10 11 09* | 0,010 | 0,010 |
| Razem grupa 10: |  | 11,980 | 0,010 |
| Odpady niebezpieczne z grupy 11 - Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych |  |  |  |
| Kwasy trawiące | 11 01 05* | 0,500 | 0,490 |
| Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05 | 11 01 06* | 0,300 | 4,830 |
| Alkalia trawiące | 11 01 07* | 17,600 | 18,800 |
| Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne | 11 01 98* | 5,450 | 4,100 |
| Odpady zawierające cyjanki | 11 03 01* | 1,215 | 1,580 |
| Inne odpady | 11 03 02* | 1,985 | 1,370 |
| Razem grupa 11: |  | 27,050 | 31,170 |
| Odpady niebezpieczne z grupy 12 - Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych |  |  |  |
| Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające chlorowców | 12 01 09* | 63,497 | 51,550 |
| Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne | 12 01 14* | 2,690 | 1,630 |
| Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania) | 12 01 18* | 45,950 | 8,990 |
| Wodne ciecze myjące | 12 03 01* | 10,080 | 9,700 |
| Razem grupa 12: |  | 122,217 | 71,870 |
| Odpady niebezpieczne z grupy 13 - Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) |  |  |  |
| Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | 13 01 10* | 3,631 | 5,568 |
| Syntetyczne oleje hydrauliczne | 13 01 11* | 0,114 | 0,356 |
| Inne oleje hydrauliczne | 13 01 13* | 0,157 | 0,150 |
| Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne | 13 02 04* | 0,160 | 0,000 |
| Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | 13 02 05* | 3,281 | 8,221 |
| Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 13 02 06* | 4,017 | 3,042 |
| Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji | 13 02 07* | 0,010 | 0,000 |
| Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 13 02 08* | 76,195 | 142,375 |
| Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | 13 03 07* | 8,552 | 0,000 |
| Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 13 05 01* | 14,000 | 2,760 |
| Szlamy z odwadniania olejów w separatorach | 13 05 02* | 12,205 | 2,245 |
| Olej z odwadniania olejów w separatorach | 13 05 06* | 0,024 | 0,000 |
| Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach | 13 05 07* | 118,610 | 6,230 |
| Olej opałowy i napędowy | 13 07 01* | 0,707 | 0,362 |
| Benzyna | 13 07 02* | 0,894 | 0,705 |
| Inne paliwa (włącznie z mieszaninami) | 13 07 03* | 0,005 | 0,000 |
| Inne emulsje | 13 08 02* | 11,600 | 0,000 |
| Inne nie wymienione odpady | 13 08 99* | 63,000 | 36,000 |
| Razem grupa 13: |  | 317,162 | 208,014 |
| Odpady niebezpieczne z grupy 14 - Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08) |  |  |  |
| Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników | 14 06 03* | 1,588 | 1,033 |
| Razem grupa 14: |  | 1,588 | 1,033 |
| Odpady niebezpieczne z grupy 15 - Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach |  |  |  |
| Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) | 15 01 10* | 18,374 | 7,012 |
| Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 15 02 02* | 29,013 | 12,726 |
| Razem grupa 15: |  | 47,387 | 19,728 |
| Odpady niebezpieczne z grupy 16 - Odpady nie ujęte w innych grupach |  |  |  |
| Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy | 16 01 04* | 60,860 | 174,115 |
| Filtry olejowe | 16 01 07* | 5,561 | 3,026 |
| Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne) | 16 01 10* | 0,380 | 0,290 |
| Okładziny hamulcowe zawierające azbest | 16 01 11* | 0,005 | 0,000 |
| Płyny hamulcowe | 16 01 13* | 0,380 | 0,307 |
| Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje | 16 01 14* | 2,324 | 0,589 |
| Transformatory i kondensatory zawierające PCB | 16 02 09* | 1,640 | 5,952 |
| Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC | 16 02 11* | 0,910 | 0,106 |
| Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest | 16 02 12* | 0,002 | 0,000 |
| Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 16 02 13* | 6,358 | 2,936 |
| Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń | 16 02 15* | 2,556 | 0,127 |
| Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne | 16 03 03* | 0,010 | 0,000 |
| Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne | 16 03 05* | 0,000 | 0,019 |
| Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych | 16 05 06* | 0,412 | 0,629 |
| Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | 16 05 07* | 0,018 | 0,005 |
| Baterie i akumulatory ołowiowe | 16 06 01* | 21,751 | 26,798 |
| Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe | 16 06 02* | 0,003 | 0,534 |
| Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów | 16 06 06* | 32,100 | 0,000 |
| Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty | 16 07 08* | 0,600 | 0,745 |
| Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki | 16 08 02* | 0,000 | 1,540 |
| Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne | 16 10 01* | 0,000 | 4,050 |
| Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne | 16 81 01* | 0,004 | 0,000 |
| Razem grupa 16: |  | 135,874 | 221,768 |
| Odpady niebezpieczne z grupy 17 - Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) |  |  |  |
| Odpady z drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe) | 17 02 04* | 0,000 | 45,120 |
| Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne | 17 04 10* | 0,010 | 0,000 |
| Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB) | 17 05 03* | 244,560 | 157,540 |
| Materiały izolacyjne zawierające azbest | 17 06 01* | 9,980 | 0,007 |
| Materiały konstrukcyjne zawierające azbest | 17 06 05* | 140,960 | 50,840 |
| Razem grupa 17: |  | 395,510 | 253,507 |
| Odpady niebezpieczne z grupy 18 - Odpady medyczne i weterynaryjne |  |  |  |
| Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) | 18 01 02* | 8,028 | 2,088 |
| Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 | 18 01 03* | 140,280 | 140,317 |
| Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne | 18 01 06* | 2,045 | 0,728 |
| Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 18 01 08* | 0,002 | 0,002 |
| Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych | 18 01 82* | 0,563 | 0,801 |
| Inne odpady, które zawierają drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt | 18 02 02* | 4,115 | 3,994 |
| Razem grupa 18: |  | 155,033 | 147,930 |
| Odpady niebezpieczne z grupy 19 - Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych |  |  |  |
| Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne | 19 02 05* | 22,700 | 16,230 |
| Oleje i koncentraty z separacji | 19 02 07* | 0,000 | 0,320 |
| Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09 | 19 08 10* | 0,094 | 0,000 |
| Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych | 19 08 13* | 5,460 | 3,160 |
| Razem grupa 19: |  | 28,254 | 19,710 |

Tabela 16. Ilości odpadów niebezpiecznych z sektora gospodarczego wytworzone w poszczególnych grupach.

| Grupa |  | Ilość odpadów wytworzonych w Mg |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 |
| 06 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej | 3,556 | 4,920 |
| 07 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej | 3,680 | 0,300 |
| 08 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich | 44,241 | 4,776 |
| 09 | Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych | 12,480 | 8,500 |
| 10 | Odpady z procesów termicznych | 11,980 | 0,010 |
| 11 | Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych | 27,050 | 31,170 |
| 12 | Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych | 122,217 | 71,870 |
| 13 | Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) | 317,162 | 208,014 |
| 14 | Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08) | 1,588 | 1,033 |
| 15 | Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach | 47,387 | 19,728 |
| 16 | Odpady nie ujęte w innych grupach | 135,874 | 221,768 |
| 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) | 395,510 | 253,507 |
| 18 | Odpady medyczne i weterynaryjne | 155,033 | 147,930 |
| 19 | Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych | 28,254 | 19,710 |
| Suma: |  | 1306,012 | 993,236 |

Z powyższych danych wynika, że w 2009 roku złożono informację o wytworzeniu na terenie Miasta Tarnowa 1306,012 Mg odpadów niebezpiecznych, a w 2010 roku złożono informację o wytworzeniu 993,236 Mg tych odpadów.

Według złożonych informacji, w największej ilości wytwarzane są odpady niebezpieczne z grupy 17 - Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych). W ilościach powyżej 100 Mg rocznie wytworzono również odpady należące do grup (w kolejności od największej do najmniejszej ilości wytworzonych odpadów):

- 16 - Odpady nieujęte w innych grupach,

- 13 - Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19),

- 18 - Odpady medyczne i weterynaryjne.

Zmiany w ilości wytwarzanych odpadów związane są ze zmieniającą się koniunkturą gospodarczą, a także zmianami technologicznymi produkcji.

Najistotniejszym czynnikiem uniemożliwiającym ocenę porównawczą jest jednak brak pełnej informacji obejmującej rok 2010. W chwili opracowywania sprawozdania Wojewódzki System Odpadowy (WSO), który jest najważniejszym źródłem danych o gospodarce odpadami z sektora gospodarczego nie był jeszcze uzupełniony o wszystkie dane za 2010 rok, a wprowadzone dane nie zostały jeszcze zweryfikowane.

## 2.1.2.2. Odpady szczególne

Ilości wytworzonych odpadów szczególnych na terenie Miasta Tarnowa w latach 2009 – 2010 określono na podstawie informacji uzyskanych z Wojewódzkiego Systemu Odpadowego (WSO) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie oraz wyników ankietyzacji podmiotów gospodarczych.

## Odpady zawierające PCB

Polichlorowane bifenyle, określane powszechnie skrótem PCB względu na swoje właściwości znalazły liczne zastosowania, szczególnie tam, gdzie tradycyjne oleje mineralne nie mogły sprostać stawianym przed nimi wymaganiom. PCB jako ciecze niepalne, o bardzo dobrych stabilnych własnościach dielektrycznych, odporne chemicznie, były w znacznych ilościach produkowane w latach 1950 - 1970 i szeroko stosowane jako podstawowe komponenty cieczy izolacyjnych do napełniania transformatorów i kondensatorów, jako płyny hydrauliczne, dodatki do farb i lakierów, plastyfikatory do tworzyw sztucznych oraz środki konserwujące i impregnujące.

Odpady zawierające PCB, według obowiązującej klasyfikacji odpadów zawartej w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) klasyfikowane są w grupie 13, 16 i 17.

Tabela 17. Ilości i rodzaje wytworzonych w sektorze gospodarczym odpadów zawierających PCB na terenie miasta Tarnowa w latach 2009 – 2010.

| Kod | Wytwarzanie odpadów |  | Odzysk |  |  | Unieszkodliwienie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Masa [Mg] |  | Oznaczenie procesu | Masa [Mg] |  | Oznaczenie procesu | Masa [Mg] |  |
|  | 2009 | 2010 |  | 2009 | 2010 |  | 2009 | 2010 |
| Odpady zawierające PCB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 02 09* | 1,640 | 5,952 | - | - | - | - | - | - |
| suma ogółem | 1,640 | 5,952 |  | - | - |  | - | - |

Na terenie miasta Tarnowa w sektorze gospodarczym w 2009 roku złożono informację o wytworzeniu odpadów zawierających PCB w ilości 1,64 Mg, a w 2010 roku 5,952 Mg. Rodzaj wytworzonego odpadu wskazuje na wymianę transformatorów i kondensatorów zawierających PCB.

## Oleje odpadowe.

Oleje odpadowe powstają głównie w sektorze motoryzacyjnym oraz w zakładach przemysłowych. Oleje odpadowe, według obowiązującej klasyfikacji odpadów zawartej w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) klasyfikowane są w grupie 13, w której należy wyróżnić następujące podgrupy:

13 01 – odpadowe oleje hydrauliczne,

13 02 – odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,

13 03 – odpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła.

13 07 – odpady paliw ciekłych,

13 08 – odpady olejowe nie ujęte w innych grupach.

Zestawienie ilości i rodzajów wytworzonych olejów odpadowych w sektorze gospodarczym na terenie miasta Tarnowa w latach 2009 - 2010 przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 18. Ilości i rodzaje wytworzonych w sektorze gospodarczym olejów odpadowych na terenie miasta Tarnowa w latach 2009 – 2010.

| Kod | Wytwarzanie odpadów |  | Odzysk |  |  | Unieszkodliwienie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Masa [Mg] |  | Oznaczenie procesu | Masa [Mg] |  | Oznaczenie procesu | Masa [Mg] |  |
|  | 2009 | 2010 |  | 2009 | 2010 |  | 2009 | 2010 |
| Oleje odpadowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 01 10* | 3,631 | 5,568 | - | - | - | - | - | - |
| 13 01 11* | 0,114 | 0,356 | - | - | - | - | - | - |
| 13 01 13* | 0,157 | 0,150 | - | - | - | - | - | - |
| 13 02 04* | 0,160 | 0,000 | - | - | - | - | - | - |
| 13 02 05* | 3,281 | 8,221 | - | - | - | - | - | - |
| 13 02 06* | 4,017 | 3,042 | - | - | - | - | - | - |
| 13 02 07* | 0,010 | 0,000 | - | - | - | - | - | - |
| 13 02 08* | 76,195 | 142,375 | - | - | - | - | - | - |
| 13 03 07* | 8,552 | 0,000 | - | - | - | - | - | - |
| 13 05 06* | 0,024 | 0,000 | - | - | - | - | - | - |
| 13 07 01* | 0,707 | 0,362 | - | - | - | - | - | - |
| suma ogółem | 96,848 | 160,074 |  | - | - |  | - | - |

W 2009 roku złożono informację o wytworzeniu w sektorze gospodarczym 96,848 Mg olejów odpadowych, a w 2010 roku – 160,074 Mg.

Funkcjonująca opłata depozytowa, wprowadzona Ustawą z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej w zakresie dotyczącym olejów, rozwiązuje na terenie powiatu problem zbiórki zużytych olejów.

W przypadku indywidualnych właścicieli pojazdów obecnie w standardzie jest wymiana oleju na stacji obsługi pojazdów oraz w warsztatach. Z kolei przedsiębiorstwa posiadające maszyny, urządzenia i środki transportu, stacje obsługi pojazdów i firmy transportowe mają obowiązek przekazywać odpady olejowe w pierwszej kolejności do odzysku przez regenerację. Odpady przekazywane są następnym posiadaczom odpadów, uprawnionym do odbioru przepracowanych olejów, na podstawie zawartych umów.

Nieznaczna część zużytych olejów z sektora gospodarczego powstających w małych przedsiębiorstwach, może nie być objęta ewidencją ze względu na nieuregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami i brak wiedzy w tym zakresie. Najczęściej jednak postępowanie z tymi odpadami jest prawidłowe.

Oleje odpadowe mogą być poddawane następującym procesom odzysku:

- R9 – powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego wykorzystania oleju,

- R14 – inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części,

- R15 – przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu.

Na terenie Tarnowa nie występują firmy uprawnione do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów olejowych, poza Jednostką Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. w Tarnowie uprawnioną do odzysku odpadów olejowych z podgrupy 13 07. W roku 2009 – 2010 firma nie odzyskiwała tych odpadów.

## Zużyte baterie i akumulatory

Głównym źródłem zużytych akumulatorów są środki transportu oraz w mniejszym stopniu akumulatory stosowane jako stacjonarne źródła prądu. Zużyte baterie powstają także w gospodarstwach domowych, a także w infrastrukturze.

Baterie i akumulatory, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją odpadów w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) klasyfikowane są w grupie 16, podgrupa 16 06, w której należy wyróżnić następujące rodzaje odpadów:

- 16 06 01* – baterie i akumulatory ołowiowe

- 16 06 02* - baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

- 16 06 03* - baterie zawierające rtęć

- 16 06 04 – baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)

- 16 06 05 – inne baterie i akumulatory

- 16 06 06* - selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów

Ponadto, baterie i akumulatory kwalifikowane są w grupie 20:

- 20 01 33* - Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie,

- 20 01 34 - Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33.

Zestawienie ilości i rodzajów wytworzonych baterii i akumulatorów w sektorze gospodarczym na terenie miasta Tarnowa w latach 2009 - 2010 przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 19. Ilości i rodzaje wytworzonych w sektorze gospodarczym baterii i akumulatorów na terenie miasta Tarnowa w latach 2009 – 2010.

| Kod | Wytwarzanie odpadów |  | Odzysk |  |  | Unieszkodliwienie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Masa [Mg] |  | Oznaczenie procesu | Masa [Mg] |  | Oznaczenie procesu | Masa [Mg] |  |
|  | 2009 | 2010 |  | 2009 | 2010 |  | 2009 | 2010 |
| Baterie i akumulatory |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 06 01* | 21,751 | 26,798 | - | - | - | - | - | - |
| 16 06 02* | 0,003 | 0,534 | - | - | - | - | - | - |
| 16 06 04 | 0,260 | 1,821 | R14 | 11,560 | - | - | - | - |
| 16 06 05 | 0,322 | 38,615 | R14 | 22,944 | - | - | - | - |
| 16 06 06* | 32,100 | - | - | - | - | - | - | - |
| suma ogółem | 54,436 | 67,768 |  | 34,504 | - |  | - | - |

W 2009 roku złożono informację o wytworzeniu 54,436 Mg baterii i akumulatorów (w sektorze gospodarczym), a w 2010 roku – 67,768 Mg.

W powyższej tabeli nie wykazano odpadów komunalnych z grupy 20 (20 01 33*, 20 01 34), ponieważ nie zostały wytworzone w sektorze gospodarczym.

Zbiórka zużytych akumulatorów regulowana jest poprzez nałożenie na producentów i importerów obowiązku odzysku z rynku. Ponadto, wprowadzono opłatę depozytową w postaci kaucji przy zakupie akumulatorów ołowiowych, która podlega zwrotowi podczas dostarczenia zużytego akumulatora.

## Odpady zawierające azbest

Według danych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tarnowie, pod koniec 2008 roku na terenie Miasta istniało 210 budynków z wbudowanymi wyrobami zawierającymi azbest o łącznej masie 3328 Mg oraz 31 budowli (w tym sieci) z w/w wyrobami o łącznej masie 788 Mg. Dane te nie obejmowały budynków wielorodzinnych, w których Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa podczas ich ocieplania zamurowała filarki międzyokienne zawierające azbest przed wejściem w życie nowego sposobu dokonywania „ocen” wraz z podaniem ilości i masy wyrobów zawierających azbest.

Podkreślić należy, że powyższe dane dotyczyły obiektów budowlanych ujawnionych w oparciu o działania własne PINB w Tarnowie i wyjaśnienia otrzymane od właścicieli (zarządców) nieruchomości. Z dużym prawdopodobieństwem należy stwierdzić, że nie była to pełna lista obiektów, budowli i nieruchomości, które zawierają wyroby azbestowe.

Zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 71, poz. 649, z późn. zm.) w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest - właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, przeprowadza kontrole stanu tych wyrobów (w terminach wynikających z oceny stanu tych wyrobów), z których sporządza w 2 egzemplarze oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, wg wzoru z rozporządzenia jw. Ostateczna ocena stanu wyrobów określana jest przez sumaryczną liczbę punktów uzyskanych w ocenie punktów, co pozwala określić stopień pilności:

Stopień pilności I	od 120 punktów

wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopień pilności II	od 95 do 115 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopień pilności III	do 90 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat.

Do 18 września 2010r. jeden egzemplarz oceny miał być przekazany w terminie 30 dni od daty jej sporządzenia właściwemu organowi nadzoru budowlanego, tj. w przypadku Tarnowa - Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Tarnowie.

Powołując się na informacje z Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tarnowie, w latach 2009 i 2010r. do Inspektoratu nie wpłynęła żadna ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Należy więc wnioskować, że obowiązek jej przekazywania do organu nadzoru budowlanego lub co gorsze dokonywania kontroli stanu wyrobów nie był realizowany. Znaczna cześć obiektów (dotyczy zwłaszcza budynków wielorodzinnych w systemie wielkopłytowym) na terenie Tarnowa zawiera wyroby zawierające azbest w dobrym stanie technicznym, pozwalającym na wykonywanie oceny co 5 lat, ale z pewnością stan techniczny części wyrobów zawierających azbest objętych jest I lub II stanem pilności.

Możliwości zebrania bazy danych w tym zakresie zostały jeszcze bardziej pod względem prawnym ograniczone, gdyż obowiązek przekazywania ocen organowi nadzoru budowlanego został zniesiony poprzez zmianę rozporządzenia jw., rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dniem 5 sierpnia 2010r.   (Dz. U. Nr162, poz.1089).

Jedną z form uzyskiwania danych o ilości i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest jest prowadzona od 2001 roku w Urzędzie Miasta Tarnowa baza danych o właścicielach nieruchomości na terenie miasta, którzy posiadają na terenie swoich posesji elementy konstrukcyjne (pokrycia dachowe lub elewacje budynków) lub izolacyjne zawierające azbest i planują ich wymianę korzystając z pomocy Urzędu Miasta w ramach prowadzonej akcji usuwania azbestu. W latach 2001 - 2010 usunięto odpady zawierające azbest z 400 posesji, obecnie w bazie danych jest jeszcze 20 zgłoszeń (lista nie jest zamknięta) od posiadaczy tych odpadów lub wyrobów zawierających azbest, które po usunięciu stają się odpadami.

Zgodnie z obowiązującym prawem, usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów i odpadów zawierających azbest musi odbywać się zgodnie z procedurami, które zabezpieczają ludzi i  środowisko przed negatywnym oddziaływaniem włókien azbestowych. W praktyce jednak, jak wykazała analiza stanu aktualnego, realizacja tych procedur nie zawsze jest przestrzegana. W zasadzie nie można mieć zastrzeżeń do przedsiębiorców zajmujących się demontażem elementów zawierających azbest czyli wytwarzaniem odpadów zawierających azbest oraz zbiórką i transportem odpadów zawierających azbest, które zgodnie z obowiązującym prawem muszą posiadać stosowne pozwolenia i zezwolenia oraz wywiązywać się z nałożonych na nich obowiązków. Niepokojącym zjawiskiem jest sposób postępowania właścicieli domów jednorodzinnych, którzy częstokroć sami dokonują demontażu elementów (wyrobów) zawierających azbest. Z całą pewnością można stwierdzić, że nieprawidłowe (w świetle odpowiednich aktów prawnych oraz przedstawionych w niniejszym opracowaniu procedur) postępowanie podmiotów będących właścicielami wyrobów zawierających azbest związane jest z kwestią finansową oraz niewystarczającą świadomością ekologiczną.

Na terenie miasta Tarnowa znajduje się instalacja do unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Jest nią wydzielony sektor C-3 na składowisku „Nad Białą” Jednostki Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. w Tarnowie przy ulicy Czystej.

Część odpadów azbestowych (najczęściej płyt eternitowych pochodzących z pokryć dachowych) usuwana jest w sposób całkowicie niezorganizowany w miejscach nieprzeznaczonych do tego celu – np. w lasach (tzw. „dzikie wysypiska”). Można sądzić, że odpady te nie trafiają tam od przedsiębiorców posiadających stosowane zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ich zbiórki i transportu, ale od pojedynczych gospodarzy, właścicieli, którzy samodzielnie rozwiązali swój „problem” z azbestem. Azbest z „dzikich wysypisk” tego typu usuwany jest przez wyspecjalizowane firmy w ramach corocznych akcji.

Gmina Miasta Tarnów od 2001 roku oferuje pomoc mieszkańcom w usuwaniu odpadów zawierających azbest. W 2009 roku kontynuowano akcję usuwania odpadów zawierających azbest. Z akcji tej skorzystało 50 osób , a unieszkodliwionych zostało 114,76 Mg odpadów azbestowych. W 2010 roku z akcji skorzystało 45 osób,  a unieszkodliwionych zostało 36,981 ton odpadów azbestowych. Od początku trwania akcji (od 2001 roku) usunięto i unieszkodliwiono 723 ton tych odpadów. Akcja ma na celu ochronę środowiska i zdrowia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem włókien azbestowych oraz daje możliwość pozbycia się przez wszystkich mieszkańców miasta i jednostki miejskie, posiadanych odpadów i elementów azbestowych.

Na terenie Tarnowa 42 firmy posiadają decyzje zezwalające na prowadzenie działalności związanej z wytwarzaniem odpadów zawierających azbest o kodach 17 06 01* i 17 06 05*, 6 firm posiada decyzję na transport tych odpadów, a zezwolenie na unieszkodliwianie - 1 firma – Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. w Tarnowie.

Tabela 20. Ilości i rodzaje wytworzonych w sektorze gospodarczym odpadów zawierających azbest  na terenie miasta Tarnowa w latach 2009 – 2010.

| Kod | Wytwarzanie odpadów |  | Odzysk |  |  | Unieszkodliwienie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Masa [Mg] |  | Oznaczenie procesu | Masa [Mg] |  | Oznaczenie procesu | Masa [Mg] |  |
|  | 2009 | 2010 |  | 2009 | 2010 |  | 2009 | 2010 |
| Odpady zawierające azbest |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 01 11* | 0,005 | 0,000 | - | - | - | - | - | - |
| 16 02 12* | 0,002 | 0,000 | - | - | - | - | - | - |
| 17 06 01* | 9,980 | 0,007 | - | - | - | D5 | 310,710 | 67,028 |
| 17 06 05* | 140,960 | 50,840 | - | - | - | D5 | 11361,965 | 10923,463 |
| suma ogółem | 150,947 | 50,847 |  | - | - |  | 11672,675 | 10990,491 |

W 2009 roku złożono informację o wytworzeniu 150,947 Mg odpadów zawierających azbest, a w 2010 roku – 50,847 Mg. Na składowisko „Nad Białą” Jednostki Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. w Tarnowie przy ulicy Czystej – sektor C -3, azbest przywożony jest również z poza miasta Tarnowa.

## Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zgodnie z przepisami prawnymi w Polsce obowiązuje podział sprzętu elektrycznego i elektronicznego na następujące grupy: wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego (m.in. lodówki, zmywarki, pralki, kuchenki, urządzenia wentylacyjne), małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego (m.in. odkurzacze, żelazka, wagi, suszarki do włosów), sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny (np. komputery, drukarki, telefony komórkowe, kalkulatory), sprzęt audiowizualny (np. telewizory, radia, kamery video), sprzęt oświetleniowy (np. oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych, lampy sodowe), narzędzia elektryczne i elektroniczne z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych (np. wiertarki, maszyny do szycia, kosiarki), zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy (np. konsole do gier video, kolejki elektryczne), przyrządy medyczne, z wyjątkiem wszystkich wszczepionych i skażonych produktów (np. sprzęt do radioterapii, do badań kardiologicznych), przyrządy do nadzoru i kontroli (np. czujniki dymu, panele sterownicze) oraz automaty do wydawania (np. napojów). Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne ze względu na swoją specyfikę są odpadami uciążliwymi dla środowiska. Sprzęt elektryczny i elektroniczny może zawierać takie niebezpieczne składniki jak PCB (polichlorowane bifenyle), baterie, części składowe zawierające rtęć, tworzywo sztuczne, azbest, HC (węglowodory), HCFC (wodorochlorofluorowęglowodory), HFC (chlorofluorowęglowodory) i inne.

Na terenie miasta Tarnowa funkcjonuje bardzo dobrze zorganizowana zbiórka odpadów sprzętu elektrycznego (np. sprzęt AGD) i elektronicznego (np. telewizory, magnetowidy, magnetofony, odbiorniki radiowe) od mieszkańców oraz od podmiotów gospodarczych. Odpady te zbierane są od mieszkańców przez Spółdzielnię Pracy „ARGO-FILM” Zakład Nr 2 w Tarnowie przy ulicy Fabrycznej 7a na podstawie umowy zawartej z Gminą Miasta Tarnowa. Ponadto utworzono punkt zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Zakładu Składowania Odpadów Komunalnych w Tarnowie przy ulicy Cmentarnej w Tarnowie. Odpady od mieszkańców odbierane są bezpłatnie.

Pozostałe podmioty zbierające odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przedstawiono w tabeli 21. Wykaz ww. punktów znajduje się na stronie internetowej miasta.

Tabela 21. Prowadzący punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

| Lp. | Przedsiębiorca | Adres | Punkty zbierania zużytego sprzętu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spółdzielnia Pracy „ARGO-FILM” | 04-361 Warszawa ul. Paca 9/1 | 33-100 Tarnów ul. Fabryczna 7a |  |
| 2 | Zakład Składowania Odpadów Komunalnych | 33-100 Tarnów ul. Cmentarna | 33-100 Tarnów ul. Cmentarna |  |
| 3 | „EKOTAR” Sp. z o.o. | 33-101 Tarnów ul. Chemiczna 113 | 33-101 Tarnów ul. Chemiczna 113 |  |
| 4 | Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „TARCHEM” Sp. z o.o. | 33-101 Tarnów ul. Chemiczna 128 | 33-101 Tarnów ul. Kwiatkowskiego 8 |  |
| 5 | P.H.U. „PAWEŁEK” Paweł Piątek | 33-100 Tarnów ul. Wieniawskiego 6/17 | 33-100 Tarnów ul. Mościckiego 195a |  |
| 6 | Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi „Kometal” Śliwka, Leśniak Spółka Jawna | 33-100 Tarnów ul. Równa 22 | 33-100 Tarnów ul. Równa 22 |  |

Ponadto zgodnie z ustawą sklepy i punkty handlowe i usługowe mają obowiązek bezpłatnego przyjęcia od kupującego, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w takiej samej ilości i rodzaju jak kupowany nowy sprzęt.

Tabela 22. Ilości i rodzaje wytworzonych w sektorze gospodarczym odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektrycznego na terenie miasta Tarnowa w latach 2009 – 2010.

| Kod | Wytwarzanie odpadów |  | Odzysk |  |  | Unieszkodliwienie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Masa [Mg] |  | Oznaczenie procesu | Masa [Mg] |  | Oznaczenie procesu | Masa [Mg] |  |
|  | 2009 | 2010 |  | 2009 | 2010 |  | 2009 | 2010 |
| Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 02 09* | 1,640 | 5,952 | - | - | - | - | - | - |
| 16 02 11* | 0,910 | 0,106 | - | - | - | - | - |  |
| 16 02 13* | 6,358 | 2,936 | R14 | 19,311 | 1,927 | - | - | - |
| 16 02 14 | 9,188 | 3,945 | R14 | 474,996 | 246,045 | - | - | - |
| 20 01 21* | 0,000 | 0,028 | - | - | - | - | - | - |
| 20 01 23* | 0,060 | 0,000 | R14 | 1,085 | 0,000 | - | - | - |
| 20 01 35* | 0,626 | 0,000 | R14 | 0,196 | 0,000 | - | - | - |
| 20 01 36 | 0,071 | 0,000 | R14 | 140,806 | 75,550 | - | - | - |
| suma ogółem | 18,853 | 12,967 |  | 636,394 | 323,522 |  | - | - |

W 2009 roku złożono informację o wytworzeniu 18,853 Mg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a w 2010 roku – 12,967 Mg. Wykazane powyżej odpady komunalne z grupy 20 zostały wytworzone w sektorze gospodarczym. Na terenie Tarnowa znajdują się 3 firmy uprawnione do odzysku odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego: Spółdzielnia Pracy ARGO-FILM, „Tarchem” Sp. z o.o. oraz Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o.

## Pojazdy wycofane z eksploatacji

Wycofane z eksploatacji pojazdy, zgodnie z podziałem wprowadzonym przez Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112 poz. 1206), klasyfikowane są jako odpady o kodzie 16 01 04* (zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy) oraz 16 01 06 (zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy nie zawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów).

Począwszy od 2005 roku gospodarkę tymi grupami odpadów reguluje Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. nr 25 poz. 202 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do niej. Nowe przepisy określiły m.in. minimalne wymagania dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. – Dz. U. nr 143 poz. 1206), nałożyły także na prowadzących stacje demontażu coroczny obowiązek składania sprawozdań obejmujących informacje o przyjętych pojazdach oraz osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 września 2005 r. – Dz. U. nr 201 poz. 1672) a także wprowadziły rozstrzygnięcia w kwestii przeznaczania wpływów z opłat w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2006 r. – Dz. U. Nr 108 poz. 739 z późn. zm.)

Wejście w życie ww. aktów prawnych miało na celu dostosowanie krajowego systemu postępowania z wrakami samochodowymi do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej oraz zwiększenie stopnia kontroli nad gospodarką tymi odpadami, w tym ograniczenie funkcjonowania tzw. szarej strefy.

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji jest składane przez prowadzących stacje demontażu do 15 lutego roku następującego po upływie roku objętego obowiązkiem sprawozdawczym do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz do wojewody – w przypadku prowadzących stacje demontażu w Tarnowie jest to Wojewoda Małopolski.

Analizując sytuację w zakresie gospodarowania pojazdami wycofanymi z eksploatacji na obszarze Tarnowa posłużono się informacjami zamieszczonymi w ankietach złożonych przez podmioty posiadające stosowane zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie demontażu pojazdów i mające stacje demontażu na terenie Tarnowa. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że podmioty te w ramach posiadanych decyzji przyjmują wraki samochodowe z obszaru całego województwa, w związku z czym informacje zawarte w niniejszej tabeli dotyczą ogólnej masy przyjmowanych wraków - na podstawie sprawozdań nie ma możliwości dokonania rozdziału na pojazdy przyjęte z obszaru Tarnowa i pojazdy pochodzące spoza terenu miasta.

Tabela 23. Wykaz stacji demontażu na terenie Miasta Tarnowa.

| Lp. | Nazwa, siedziba i adres Firmy lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy | Adres stacji demontażu pojazdów (miejsce prowadzenia działalności ) | Znak decyzji/ data wydania | Termin obowiązywania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. ul. Braci Saków 5 33-100 Tarnów | ul. Braci Saków 5 33-100 Tarnów | ŚR.XI.AG.6620-5-6 Wydano: 5.04.2006 Marszałek Województwa Małopolskiego | Ważna do 30.03.2016 |
| 2. | Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe „TOPICAR” s.c. Tomasz Sysło, Piotr Siedlik, ul. Cmentarna 20 33-100 Tarnów | ul. Cmentarna 20 33-100 Tarnów | SR.III.RO.6620-20-08 Wydano: 3.10.2008 Marszałek Województwa Małopolskiego | Ważna do 30.09.2018 |

Tabela 24. Ilości pojazdów wycofanych z eksploatacji w latach 2009 – 2010.

| Kod | Wytwarzanie odpadów |  | Odzysk |  |  | Unieszkodliwienie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Masa [Mg] |  | Oznaczenie procesu | Masa [Mg] |  | Oznaczenie procesu | Masa [Mg] |  |
|  | 2009 | 2010 |  | 2009 | 2010 |  | 2009 | 2010 |
| Pojazdy wycofane z eksploatacji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 01 04* | 60,860 | 174,115 | R14 | 624,929 | 898,602 | - | - | - |
| suma ogółem | 60,860 | 174,115 |  | 624,929 | 898,602 |  | - | - |

W 2009 roku złożono informację o wytworzeniu na terenie Miasta Tarnów 60,86 Mg odpadów, a w 2010 roku – 174,115 Mg, natomiast poddano odzyskowi 625 Mg, a w 2010 roku prawie 899 Mg.

## Odpady medyczne

Odpady medyczne klasyfikowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), w grupie 18, w podgrupie 18 01. Źródłem powstawania odpadów są szpitale ogólne, zakłady pielęgnacyjno - opiekuńcze, zakłady leczniczo wychowawcze, zakłady opiekuńczo - lecznicze, hospicja, przychodnie, ośrodki zdrowia, poradnie, punkty lekarskie oraz praktyki lekarskie (indywidualne, indywidualne specjalistyczne i grupowe).

Tabela 25. Ilości odpadów medycznych wytworzonych w sektorze gospodarczym na terenie miasta Tarnowa w latach 2009 – 2010.

| Kod | Wytwarzanie odpadów |  | Odzysk |  |  | Unieszkodliwienie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Masa [Mg] |  | Oznaczenie procesu | Masa [Mg] |  | Oznaczenie procesu | Masa [Mg] |  |
|  | 2009 | 2010 |  | 2009 | 2010 |  | 2009 | 2010 |
| Odpady medyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 01 01 | 1,718 | 0,760 | - | - | - | - | - | - |
| 18 01 02* | 8,028 | 2,088 | - | - | - | - | - | - |
| 18 01 03* | 140,280 | 140,317 | - | - | - | - | - | - |
| 18 01 04 | 34,244 | 62,736 | - | - | - | - | - | - |
| 18 01 06* | 2,045 | 0,728 | - | - | - | - | - | - |
| 18 01 07 | 0,003 | 1,102 | - | - | - | - | - | - |
| 18 01 08* | 0,002 | 0,002 | - | - | - | - | - | - |
| 18 01 09 | 0,428 | 0,180 | - | - | - | D9 | 1,700 | 1,400 |
| 18 01 82* | 0,000 | 0,801 | - | - | - | - | - | - |
| suma ogółem | 186,748 | 208,714 |  | - | - |  | 1,700 | 1,400 |

W 2009 roku złożono informację o wytworzeniu 186,748 Mg odpadów medycznych, a w 2010 roku – 208,714 Mg.

Na terenie Tarnowa unieszkodliwiane są wyłącznie odpady leków innych niż niebezpieczne przez Jednostkę Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. Leki zbierane są od mieszkańców w aptekach w ramach akcji zorganizowanej przez Urząd Miasta Tarnowa oraz wytwarzane w placówkach służby zdrowia i opieki zdrowotnej.

## Odpady weterynaryjne

Odpady weterynaryjne klasyfikowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), w grupie 18, w podgrupie 18 02. Odpady weterynaryjne powstają głównie w gabinetach weterynaryjnych i lecznicach zwierząt.

Tabela 26. Ilości odpadów weterynaryjnych wytworzonych w sektorze gospodarczym na terenie miasta Tarnowa w latach 2009 – 2010.

| Kod | Wytwarzanie odpadów |  | Odzysk |  |  | Unieszkodliwienie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Masa [Mg] |  | Oznaczenie procesu | Masa [Mg] |  | Oznaczenie procesu | Masa [Mg] |  |
|  | 2009 | 2010 |  | 2009 | 2010 |  | 2009 | 2010 |
| Odpady weterynaryjne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 02 01 | 0,000 | 0,241 | - | - | - | - | - | - |
| 18 02 02* | 4,115 | 3,994 | - | - | - | - | - | - |
| 18 02 06 | 0,002 | 0,000 | - | - | - | - | - | - |
| suma ogółem | 4,117 | 4,235 |  | - | - |  | - | - |

W 2009 roku złożono informację o wytworzeniu 4,117 Mg odpadów weterynaryjnych, a w 2010 roku – 4,235 Mg tych odpadów. Na terenie Tarnowa odpady weterynaryjne nie są unieszkodliwiane.

## Zużyte opony

Na terenie miasta funkcjonuje zbiórka zużytych opon. Sieć zbiórki zużytych opon obejmuje: punkty serwisowe ogumienia, punkty wulkanizacyjne, warsztaty samochodowe, firmy eksploatujące tabor samochodowy, stacje demontażu pojazdów i osoby fizyczne. Ilość zbieranych zużytych opon zależy od sezonu, najwięcej odpadów pozyskuje się w okresie wymiany opon jesienno-zimowej i wiosennej.

W  związku z rozwiązaniem ustawowym z 11 maja 2001 roku, w którym opony zostały objęte opłatą produktową, producenci i importerzy opon utworzyli Centrum Utylizacji Opon Organizację Odzysku S.A. Zajmuje się ono tworzeniem kompleksowego systemu zbiorki, odzysku i unieszkodliwiania zużytych opon, prowadząc współpracę z operatorami logistycznymi oraz firmami zajmującymi się odzyskiem lub unieszkodliwianiem opon.

Tabela 27. Ilości zużytych opon wytworzonych w sektorze gospodarczym na terenie miasta Tarnowa w latach 2009 – 2010.

| Kod | Wytwarzanie odpadów |  | Odzysk |  |  | Unieszkodliwienie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Masa [Mg] |  | Oznaczenie procesu | Masa [Mg] |  | Oznaczenie procesu | Masa [Mg] |  |
|  | 2009 | 2010 |  | 2009 | 2010 |  | 2009 | 2010 |
| Zużyte opony |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 01 03 | 306,735 | 30,793 | - | - | - | - | - | - |
| suma ogółem | 306,735 | 30,793 |  | - | - |  | - | - |

W 2009 roku złożono informację o wytworzeniu 306,735 Mg zużytych opon, a w 2010 roku – 30,793 Mg tych odpadów. Na terenie Tarnowa odpady te nie zostały zagospodarowane w okresie sprawozdawczym.

## Odpady opakowaniowe

Analizując miejsca wytwarzania odpadów opakowaniowych, można mówić o trzech źródłach wywarzania odpadów opakowaniowych ( podgrupa 15 01):

- gospodarstwa domowe – odpady zbierane selektywnie lub zbierane łącznie ze zmieszanymi odpadami komunalnymi,

- infrastruktura handlowa – supermarkety, sklepy, magazyny itp. ,

- infrastruktura przemysłowa.

W selektywnie zebranych odpadach znajdowały się również odpady opakowaniowe, choć trudno dokładnie określić ich udział procentowy. Opierając się na wskaźnikach przyjęto, że odpady opakowaniowe w strumieniu odpadów komunalnych zebranych selektywnie stanowiły średnio 60 %. Ilości i rodzaje odpadów opakowaniowych wytworzonych w latach 2009 – 2010 na terenie miasta Tarnowa przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 28. Odpady opakowaniowe wytworzone w sektorze gospodarczym na terenie Tarnowa w latach 2009 – 2010.

| Kod | Wytwarzanie odpadów |  | Odzysk |  |  | Unieszkodliwienie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Masa [Mg] |  | Oznaczenie procesu | Masa [Mg] |  | Oznaczenie procesu | Masa [Mg] |  |
|  | 2009 | 2010 |  | 2009 | 2010 |  | 2009 | 2010 |
| Odpady opakowaniowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 01 01 | 604,401 | 512,685 | R15 | 10,970 | 224,403 | - | - | - |
| suma |  |  |  | 10,970 | 224,403 |  | - | - |
| 15 01 02 | 165,626 | 153,214 | R3 | 815,630 | 807,130 | - | - | - |
|  |  |  | R15 | 13,970 | 248,440 | - | - | - |
| suma |  |  |  | 829,600 | 1055,570 |  | - | - |
| 15 01 03 | 94,498 | 150,852 | R1 | 1,200 | 1,80 | - | - | - |
|  |  |  | R14 | 87,860 | 128,65 | - | - | - |
|  |  |  | R15 | 0,00 | 46,38 |  |  |  |
| suma |  |  |  | 89,060 | 176,830 |  | - | - |
| 15 01 04 | 15,72 | 9,69 | - | - | - | - | - | - |
| 15 01 05 | 3,88 | 4,75 | R15 | 0,000 | 11,981 | - | - | - |
| 15 01 06 | 0,105 | 0,028 | - | - | - | - | - | - |
| 15 01 07 | 2,474 | 9,79 | R5 | 24920,710 | 25000,000 | - | - | - |
| 15 01 10* | 18,374 | 7,012 | - | - | - | - | - | - |
| suma ogółem | 905,078 | 848,021 |  | 25850,34 | 26468,784 |  | - | - |

W 2009 roku złożono informację o wytworzeniu 905,078 Mg odpadów opakowaniowych, a w 2010 roku – 848,021 Mg.

Odpady opakowaniowe zbierane były także z punktach skupu surowców wtórnych – brak danych dotyczących ilości zbieranych odpadów z terenu miasta Tarnowa, nie jest również prowadzony rozdział odpadów opakowaniowych na pochodzące od mieszkańców i podmiotów gospodarczych.

Analizując system gospodarowania odpadami opakowaniowymi w latach 2009-2010, można zauważyć, że opiera się on na dwóch zasadniczych filarach:

- odpowiedzialności przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach za osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu (wynikającej bezpośrednio z Ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach opakowaniowych – Dz. U. nr 63 poz. 638 z późn zm.),

- obowiązku gmin do organizowania selektywnej zbiórki odpadów w celu ich odzysku, w tym recyklingu.

Gminy są zobowiązane do przesyłania sprawozdania w zakresie:

- rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez gminę (związek gmin) lub podmiot działający w jego imieniu,

- rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych przekazanych przez gminę do odzysku i recyklingu,

- wydatków poniesionych na działania wymienione powyżej.

W roku 2009 Gmina Miasta Tarnowa na wydatki związane ze zbiórką i przekazaniem do recyklingu odpadów opakowaniowych poniosła wydatki w wysokości ponad 98 tys. zł przy zbiórce łącznie ponad 203 Mg tych odpadów, a w roku 2010 w wysokości 90 tys. zł zbierając łącznie ponad 185 Mg odpadów opakowaniowych.

## 2.1.2.3. Pozostałe odpady wytworzone i zagospodarowane na terenie miasta Tarnowa.

## Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej klasyfikowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), w grupie 17.

Tabela 29. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej wytworzonych na terenie miasta Tarnowa w latach 2009 – 2010.

| Kod | Wytwarzanie odpadów |  | Odzysk |  |  | Unieszkodliwienie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Masa [Mg] |  | Oznaczenie procesu | Masa [Mg] |  | Oznaczenie procesu | Masa [Mg] |  |
|  | 2009 | 2010 |  | 2009 | 2010 |  | 2009 | 2010 |
| Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 01 01 | 491,36 | 1328,80 | R5 | 150,000 | 62,000 | - | - | - |
|  |  |  | R14 | 5034,16 | 1811,24 | - | - | - |
| Suma |  |  |  | 5184,160 | 1873,24 |  | - | - |
| 17 01 02 | 292,64 | 1097,50 | R14 | 304,760 | 1097,500 | - | - | - |
| 17 01 03 | 73,391 | 490,52 | R14 | 23,280 | 518,500 | - | - | - |
| 17 01 07 | 21,660 | 169,64 | R14 | 22,000 | 239,9 | - | - | - |
| 17 01 80 | 0,030 | 18,960 | - | - | - | - | - | - |
| 17 02 01 | 6,500 | 39,030 | - | - | - | - | - | - |
| 17 02 02 | 8,765 | 3,900 | - | - | - | - | - | - |
| 17 02 03 | 7,940 | 10,890 | - | - | - | - | - | - |
| 17 02 04* | 0,000 | 45,12 | - | - | - | - | - | - |
| 17 03 80 | 554,200 | 90,020 | - | - | - | - | - | - |
| 17 04 01 | 1,000 | 0,700 | R4 | 0,050 | 0,000 | - | - | - |
| 17 04 02 | 16,516 | 0,167 | R4 | 0,040 | 0,000 | - | - | - |
| 17 04 03 | 0,053 | 0,000 | - | - | - | - | - | - |
| 17 04 05 | 7981,770 | 6287,324 | R4 | 593,500 | 579,300 | - | - | - |
|  |  |  | R14 | 197,040 | 368,280 | - | - | - |
| Suma |  |  |  | 790,540 | 947,580 |  | - | - |
| 17 04 07 | 427,133 | 68,390 | - | - | - | - | - | - |
| 17 04 10* | 0,010 | 0,000 | - | - | - | - | - | - |
| 17 04 11 | 17,602 | 0,700 | - | - | - | - | - | - |
| 17 05 03* | 244,560 | 157,540 | - | - | - | D5 | 429,620 | 171,640 |
| 17 05 04 | 7857,70 | 25 192,44 | R14 | 10681,300 | 25550,300 | - | - | - |
| 17 06 04 | 468,197 | 1081,040 | - | - | - | - | - | - |
| 17 09 04 | 2786,740 | 17,500 | R14 | 2878,100 | 54,500 | - | - | - |
| suma ogółem | 21 257,77 | 36 100,18 |  | 19884,230 | 30281,520 |  | 429,620 | 171,640 |

W 2009 roku złożono informację o wytworzeniu  21 258 Mg odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (w sektorze gospodarczym), a w 2010 roku – 36 100 Mg. W roku 2009 poddano odzyskowi 19 884 Mg odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, a w 2010 roku 30 282 Mg tych odpadów. Odpady odzyskiwane były przez stosowanie procesów R4, R5 i R14. Dodatkowo na składowisku Jednostki Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. unieszkodliwiono przez składowanie 430 Mg (w 2009 roku) i 172 Mg (w 2010 roku) odpadów gleby i kamieni zawierających substancje niebezpieczne (17 05 03*).

## Komunalne osady ściekowe.

Osady ściekowe powstające w komunalnych oczyszczalniach ścieków klasyfikowane są w strumieniu odpadów z grupy 19.

Ilości wytworzonych komunalnych osadów ściekowych oraz sposoby postępowania z nimi przedstawia poniższa tabela.

Tabela 30. Ilość wytworzonych komunalnych osadów ściekowych na terenie miasta Tarnowa w latach 2009 – 2010.

| Kod | Wytwarzanie odpadów |  | Odzysk |  |  | Unieszkodliwienie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Masa [Mg] |  | Oznaczenie procesu | Masa [Mg] |  | Oznaczenie procesu | Masa [Mg] |  |
|  | 2009 | 2010 |  | 2009 | 2010 |  | 2009 | 2010 |
| Komunalne osady ściekowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 08 05 | 22004,10 | 24098,55 | R14 | 20000,00 | 20000,00 | D5 | 14994,40 | 19268,90 |
| suma ogółem | 22004,10 | 24098,55 |  | 20000,00 | 20000,00 |  | 14994,40 | 19268,90 |

W 2009 roku złożono informację o wytworzeniu 22004,1 Mg komunalnych osadów ściekowych (5314 Mg s.m.), a w 2010 roku 24098,55 Mg (5666 Mg s.m.). Wytwórcą komunalnych osadów ściekowych w Tarnowie są Tarnowskie Wodociągi Sp. z  o.o. – Zakład Oczyszczalni Ścieków znajdujący się przy ulicy Czystej w Tarnowie. Odpady te głównie odzyskiwane są przez rolnicze wykorzystanie – uprawę roślin nieprzeznaczonych do spożycia i produkcję pasz, obecnie na terenach rolnych poza granicami miasta Tarnowa. W 2010r. ponad 5,3 tys. Mg osadów zostało przekazane do odzysku lub unieszkodliwiania Jednostce Ratownictwa chemicznego w Tarnowie.

Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. prowadzi odzysk osadów poprzez wykorzystywane ich do rekultywacji biologicznej sektora E1 składowiska odpadów „Nad Białą”. Odpady są również unieszkodliwiane są przez składowanie na składowisku „Nad Białą”, szczególnie w okresie zimowym, gdy rekultywacja biologiczna nie jest możliwa. Ilość odzyskiwanych i unieszkodliwianych odpadów wskazuje na to, że osady przywożone są do zagospodarowania z terenów sąsiednich (poza granicami miasta Tarnowa).

## 2.1.2.4. Zagospodarowanie odpadów w instalacjach i poza instalacjami na terenie miasta Tarnowa w latach 2009 – 2010.

W poniższej tabeli przedstawiono zagospodarowanie odpadów komunalnych i odpadów podlegających odrębnym przepisom prawnym, w instalacjach (odzysk i unieszkodliwianie) i poza instalacjami (odzysk odpadów poza instalacjami wraz z przekazywaniem odpadów w celu odzysku osobom fizycznym) na terenie miasta Tarnowa w latach 2009 – 2010.

Tabela 31. Zagospodarowanie odpadów w instalacjach i poza instalacjami na terenie miasta Tarnowa w latach 2009 - 2010.

| Kod | Zagospodarowanie odpadów na terenie Tarnowa |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W instalacjach i urządzeniach |  | Poza instalacjami i urządzeniami |  | Ogółem |  |
|  | Masa [Mg] |  | Masa [Mg] |  | Masa [Mg] |  |
|  | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
| Odpady komunalne |  |  |  |  |  |  |
| 20 02 01 | 2422,000 | 2131,300 | - | - | 2422,000 | 2131,300 |
| 20 02 02 | - | 1500,000 | - | 2651,500 | - | 4151,500 |
| 20 03 01 | 59020,700 | 68334,700 | - | - | 59020,700 | 68334,700 |
| 20 03 02 | 248,000 | 0,300 | - | - | 248,000 | 0,300 |
| 20 03 03 | 70,500 | 362,800 | - | - | 70,500 | 362,800 |
| 20 03 07 | 584,000 | 448,700 | - | 1737,800 | 584,000 | 2186,500 |
| Suma | 62345,200 | 72777,800 |  | 4389,300 | 62345,200 | 77167,100 |
| Odpady podlegające odrębnym przepisom prawnym |  |  |  |  |  |  |
| Odpady zawierające PCB |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Suma | - | - | - | - | - | - |
| Oleje odpadowe |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Suma | - | - | - | - | - | - |
| Zużyte baterie i akumulatory |  |  |  |  |  |  |
| 16 06 04 | 11,560 | - | - | - | 11,560 | - |
| 16 06 05 | 22,944 | - | - | - | 22,944 | - |
| 20 01 33* | - | 3,294 | - | - | - | 3,294 |
| 20 01 34 | - | 36,400 | - | - | - | 36,400 |
| Suma | 34,504 | 39,694 | - | - | 34,504 | 39,694 |
| Odpady zawierające azbest |  |  |  |  |  |  |
| 17 06 01* | 310,710 | 67,028 | - | - | 310,710 | 67,028 |
| 17 06 05* | 11361,965 | 10923,460 | - | - | 11361,965 | 10923,460 |
| Suma | 11672,680 | 10990,490 | - | - | 11672,680 | 10990,490 |
| Przeterminowane środki ochrony roślin |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Suma | - | - | - | - | - | - |
| Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |  |  |  |  |  |  |
| 09 01 10 | - | 1,004 | - | - | - | 1,004 |
| 16 02 13* | 19,311 | 1,935 | - | - | 19,311 | 1,935 |
| 16 02 14 | 474,996 | 246,045 | - | - | 474,996 | 246,045 |
| 20 01 23* | 1,085 | - | - | - | 1,085 | - |
| 20 01 35* | 0,196 | - | - | - | 0,196 | - |
| 20 01 36 | 140,806 | 75,55 | - | - | 140,806 | 75,55 |
| Suma | 636,394 | 324,534 | - | - | 636,394 | 324,534 |
| Pojazdy wycofane z eksploatacji |  |  |  |  |  |  |
| 16 01 04* | 624,929 | 898,602 | - | - | 624,929 | 898,602 |
| Suma | 624,929 | 898,602 | - | - | 624,929 | 898,602 |
| Odpady medyczne |  |  |  |  |  |  |
| 18 01 09 | 1,700 | 1,400 | - | - | 1,700 | 1,400 |
| Suma | 1,700 | 1,400 | - | - | 1,700 | 1,400 |
| Odpady weterynaryjne |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Suma | - | - | - | - | - | - |
| Odpady materiałów wybuchowych |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Suma | - | - | - | - | - | - |
| Zużyte opony |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Suma | - | - | - | - | - | - |
| Odpady opakowaniowe |  |  |  |  |  |  |
| 15 01 01 | 10,970 | 224,403 | - | - | 10,970 | 224,403 |
| 15 01 02 | 829,600 | 1055,57 | - | - | 829,600 | 1055,57 |
| 15 01 03 | 1,200 | 46,380 | 87,860 | 130,450 | 89,060 | 176,830 |
| 15 01 05 | - | 11,981 | - | - | - | 11,981 |
| 15 01 07 | 24920,710 | 25000,00 | - | - | 24920,710 | 25000,00 |
| Suma | 25762,480 | 26338,334 | 87,860 | 130,450 | 25850,340 | 26468,784 |
| Odpady pozostałe |  |  |  |  |  |  |
| Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej |  |  |  |  |  |  |
| 17 01 01 | 650,000 | 900,000 | 4534,160 | 973,240 | 5184,160 | 1873,240 |
| 17 01 02 | 292,600 | 850,000 | 12,160 | 247,500 | 304,760 | 1097,500 |
| 17 01 03 | 14,400 | 518,500 | 8,880 | - | 23,280 | 518,500 |
| 17 01 07 | 22,000 | 239,900 | - | - | 22,000 | 239,900 |
| 17 04 01 | 0,050 | - | - | - | 0,050 | - |
| 17 04 02 | 0,040 | - | - | - | 0,040 | - |
| 17 04 05 | 593,500 | 579,300 | 197,040 | 368,280 | 790,540 | 947,580 |
| 17 05 03* | 429,620 | 171,640 | - | - | 429,620 | 171,640 |
| 17 05 04 | 2865,700 | 457,900 | 7815,600 | 25092,400 | 10681,300 | 25550,300 |
| 17 09 04 | 2878,100 | 54,500 | - | - | 2878,100 | 54,500 |
| Suma | 7746,010 | 3771,740 | 12567,840 | 26681,420 | 20313,850 | 30453,160 |
| Komunalne osady ściekowe |  |  |  |  |  |  |
| 19 08 05 | 34994,400 | 39268,900 | - | - | 34994,400 | 39268,900 |
| Suma | 34994,400 | 39268,900 | - | - | 34994,400 | 39268,900 |
| suma ogółem | 143 818,297 | 154 411,494 | 12 655,700 | 31 201,170 | 156 473,997 | 185 612,664 |

W instalacjach i urządzeniach zagospodarowano na terenie Tarnowa w 2009 roku ponad 143 818 Mg odpadów komunalnych i podlegających odrębnym przepisom prawnym, a w 2010 roku ponad 154 411Mg tych odpadów. Poza instalacjami zagospodarowano ponad 12 656 Mg odpadów w 2009 roku i ponad 31 201 Mg w 2010 odpadów komunalnych i podlegających odrębnym przepisom prawnym. Ogółem zagospodarowano 156 474 Mg w 2009 i 185 612 Mg w 2010 roku odpadów komunalnych i odpadów podlegających odrębnym przepisom prawnym.

W poniższej tabeli przedstawiono zagospodarowanie pozostałych rodzajów odpadów w instalacjach (odzysk i unieszkodliwianie) i poza instalacjami (odzysk odpadów poza instalacjami wraz z przekazywaniem odpadów w celu odzysku osobom fizycznym) na terenie miasta Tarnowa w latach 2009 – 2010.

Tabela 32. Zagospodarowanie pozostałych rodzajów odpadów w instalacjach i poza instalacjami na terenie miasta Tarnowa w latach 2009 - 2010.

| Kod | Zagospodarowanie odpadów na terenie Tarnowa |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W instalacjach i urządzeniach |  | Poza instalacjami i urządzeniami |  | Ogółem |  |
|  | Masa [Mg] |  | Masa [Mg] |  | Masa [Mg] |  |
|  | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
| Pozostałe rodzaje odpadów zagospodarowane na terenie Tarnowa |  |  |  |  |  |  |
| 01 04 12 | 1397,200 | - | - | - | 1397,200 | - |
| 01 05 08 | 2 156,900 | 799,500 | - | - | 2 156,900 | 799,500 |
| 01 05 99 | 944,400 | - | - | - | 944,000 | - |
| 02 01 03 | 3,400 | 2,000 | - | - | 3,400 | 2,000 |
| 02 03 01 | - | - | 227,390 | - | 227,390 | - |
| 02 03 05 | - | - | 1312,280 | 349,54 | 1312,280 | 349,54 |
| 02 03 80 | - | - | 409,730 | 1372,470 | 409,730 | 1372,470 |
| 02 06 99 | 23,200 | - | - | - | 23,200 | - |
| 03 01 01 | 0,500 | - | - | - | 0,500 | - |
| 03 01 05 | 28,200 | 0,300 | 50,300 | 1,700 | 78,500 | 2,000 |
| 06 01 01* | 53,830 | 40,170 | - | - | 53,830 | 40,170 |
| 06 01 02* | 0,003 | 0,420 | - | - | 0,003 | 0,420 |
| 06 02 04* | 0,753 | 1,400 | - | - | 0,753 | 1,400 |
| 06 04 04* | 8,080 | 13,440 | - | - | 8,080 | 13,440 |
| 06 04 05* | - | 0,380 | - | - | - | 0,380 |
| 06 10 02* | 0,001 | - | - | - | 0,001 | - |
| 06 10 99 | 3,000 | 4,000 | - | - | 3,000 | 4,000 |
| 07 01 04* | 0,343 | - | - | - | 0,343 | - |
| 07 02 13 | 185,458 | 102,500 | - | - | 185,458 | 102,500 |
| 07 05 03* | 1,596 | 3,446 | - | - | 1,596 | 3,446 |
| 07 05 04* | 10,678 | 5,952 | - | - | 10,678 | 5,952 |
| 07 05 07* | 0,026 | 0,051 | - | - | 0,026 | 0,051 |
| 07 05 08* | 14,837 | 8,974 | - | - | 14,837 | 8,974 |
| 07 05 09* | - | 5,104 | - | - | - | 5,104 |
| 07 05 80* | 14,636 | 19,338 | - | - | 14,636 | 19,338 |
| 07 07 99 | 0,300 | - | - | - | 0,300 | - |
| 08 01 11* | 0,028 | - | - | - | 0,028 | - |
| 08 01 99 | - | 2,900 | - | - | - | 2,900 |
| 08 03 07 | 8,160 | 11,000 | - | - | 8,160 | 11,000 |
| 09 01 01* | 361,034 | 159,699 | - | - | 361,034 | 159,699 |
| 09 01 02* | 12,194 | 8,644 | - | - | 12,194 | 8,644 |
| 09 01 03* | 2,810 | 1,130 | - | - | 2,810 | 1,130 |
| 09 01 04* | 373,382 | 162,752 | - | - | 373,382 | 162,752 |
| 09 01 05* | 3,440 | - | - | - | 3,440 | - |
| 09 01 07 | - | 9,629 | - | - | - | 9,629 |
| 09 01 12 | - | 0,614 | - | - | - | 0,614 |
| 09 01 80* | 0,580 | 1,277 | - | - | 0,580 | 1,277 |
| 10 01 01 | - | - | 626,802 | 695,747 | 626,802 | 695,747 |
| 10 01 02 | 1828,28 | 3554,52 | - | - | 1828,28 | 3554,52 |
| 10 01 15 | 10247,200 | 74870,700 | - | - | 10247,200 | 74870,700 |
| 10 01 80 | - | - | - | 1604,000 | - | 1604,000 |
| 10 09 08 | - | - | 1496,300 | - | 1496,300 | - |
| 10 11 12 | 152,450 | 56,260 | - | - | 152,450 | 56,260 |
| 11 01 05* | 0,650 | 0,490 | - | - | 0,650 | 0,490 |
| 11 01 07* | 17,600 | - | - | - | 17,600 | - |
| 12 01 03 | 0,240 | 0,220 | - | - | 0,240 | 0,220 |
| 12 01 04 | 5,110 | 0,138 | - | - | 5,110 | 0,138 |
| 12 01 09* | 12,700 | 7,500 | - | - | 12,700 | 7,500 |
| 14 06 03* | - | 17,873 | - | - | - | 17,873 |
| 15 02 03 | 0,300 | - | - | - | 0,300 | - |
| 16 01 08* | - | 0,005 | - | - | - | 0,005 |
| 16 02 16 | 0,002 | - | - | - | 0,002 | - |
| 16 03 03* | - | 0,015 | - | - | - | 0,015 |
| 16 03 04 | 0,100 | - | - | - | 0,100 | - |
| 16 03 05* | - | 0,019 | - |  | - | 0,019 |
| 16 05 06* | 5,506 | 5,033 | - | - | 5,506 | 5,033 |
| 16 05 07* | 0,161 | 0,058 | - | - | 0,161 | 0,058 |
| 16 05 08* | 0,152 | 0,462 | - | - | 0,152 | 0,462 |
| 16 05 09 | 0,800 | 1,200 | - | - | 0,800 | 1,200 |
| 16 07 08* | - | 0,603 | - | - | - | 0,603 |
| 16 09 04* | 431,443 | 460,403 | - | - | 431,443 | 460,403 |
| 16 10 01* | 354,892 | 152,88 | - | - | 354,892 | 152,88 |
| 16 81 01* | 0,006 | 0,030 | - | - | 0,006 | 0,030 |
| 16 82 02 | 408,300 | - | - | - | 408,300 | - |
| 19 02 06 | 666,200 | 255,400 | - | - | 666,200 | 255,400 |
| 19 03 07 | 28,300 | 62,200 | - | - | 28,300 | 62,200 |
| 19 08 01 | 940,700 | 1134,600 | 350,110 | - | 1290,810 | 1134,600 |
| 19 08 02 | 1178,000 | 671,560 | - | - | 1178,000 | 671,560 |
| 19 08 09 | - | - | 0,210 | 2,580 | 0,210 | 2,580 |
| 19 08 12 | 756,600 | 745,200 | - | - | 756,600 | 745,200 |
| 19 08 14 | 2955,500 | 1786,200 | - | - | 2955,500 | 1786,200 |
| 19 09 04 | 1,600 | 0,300 | - | - | 1,600 | 0,300 |
| 19 09 05 | - | 0,500 | - | - | - | 0,500 |
| 19 12 01 | 1220,100 | 802,520 | - | - | 1220,100 | 802,520 |
| 19 12 05 | 3247,985 | 1938,881 | - | - | 3247,985 | 1938,881 |
| 19 12 07 | - | - | - | 6,700 | - | 6,700 |
| 19 12 09 | 11761,800 | 19193,000 | - | - | 11761,800 | 19193,000 |
| 19 12 11* | - | 5,695 | - | - | - | 5,695 |
| 19 12 12 | 44839,100 | 10485,500 | - | - | 44839,100 | 10485,500 |
| suma ogółem | 84 513,850 | 117 574,600 | 4 473,122 | 4 032,737 | 88 986,570 | 121 607,300 |

W instalacjach i urządzeniach zagospodarowano na terenie Tarnowa w 2009 roku ponad 84513 Mg pozostałych rodzajów odpadów, a w 2010 roku ponad 117574 Mg. Poza instalacjami zagospodarowano ponad 4473 Mg odpadów w 2009 roku i ponad 4032 Mg w 2010 r. Ogółem zagospodarowano 88 986 Mg w 2009 i 121 607 Mg w 2010 roku pozostałych odpadów.

W poniższej tabeli przedstawiono ilości wszystkich rodzajów odpadów poddanych procesom odzysku lub  procesom unieszkodliwiania, które wytworzone zostały w sektorze gospodarczym w latach 2009 – 2010 na terenie miasta Tarnowa.

Tabela 33. Ilość odpadów poddanych określonym procesom odzysku lub unieszkodliwiania w latach 2009 – 2010.

| Oznaczenie procesu odzysku lub unieszkodliwiana | Nazwa procesu | Rok |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 |
| D5 | Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne | 147507,395 | 189346,828 |
| D8 | Obróbka biologiczna niewymieniona w innym punkcie załącznika, w wyniku której powstają odpady unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D12 (np. fermentacja) | 23,200 | 0,000 |
| D9 | Obróbka fizyko-chemiczna niewymieniona w innym punkcie załącznika, w wyniku której powstają odpady unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D12 (np. parowanie, suszenie, strącanie) | 2244,496 | 905,887 |
| Ogółem unieszkodliwianie: |  | 149775,091 | 190252,715 |
| R1 | Wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii | 77,010 | 12,78 |
| R2 | Regeneracja lub odzyskiwanie rozpuszczalników | 0,000 | 17,873 |
| R3 | Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania | 4933,040 | 3834,553 |
| R4 | Recykling lub regeneracja metali i związków metali | 1707,272 | 1075,674 |
| R5 | Recykling lub regeneracja innych materiałów nieorganicznych | 29268,545 | 26999,141 |
| R6 | Regeneracja kwasów lub zasad | 34,750 | 21,590 |
| R10 | Rozprowadzanie na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszania gleby | 1539,670 | 349,540 |
| R14 | Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części | 58896,740 | 81587,747 |
| R15 | Przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu | 174,940 | 2372,610 |
| Ogółem odzysk: |  | 96631,967 | 116271,514 |

## 2.2. Stan formalno – prawny i techniczny instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów oraz ocena ich mocy przerobowych.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach, wytwarzane odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane (jeżeli odzysk nie jest możliwy) w miejscu ich powstawania, a jeżeli nie jest to możliwe powinny być, przekazywane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu.

Tabelach 34 - 36 przedstawiono zestawienia poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania :

- odpadów komunalnych - 2 instalacje, takie jak:

- kompostownie

- sortownie odpadów,

- odpadów podlegających odrębnym przepisom prawnym - 6 instalacji, takich jak:

- stacje demontażu pojazdów,

- zakłady przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

- instalacje do innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych ,

- odpadów pozostałych -  12 instalacji, takich jak:

- instalacje do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów innych niż komunalne,

- Instalacje do poddawania odzyskowi odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej.

Tabela 34. Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Tarnowie według stanu na dzień 31.12.2010 rok.

| Lp. | Rodzaj instalacji | Nazwa i adres podmiotu zarządzającego | Adres instalacji | Rodzaj decyzji/podstawa prawna | Numer decyzji: data wydania/organ wydający | Data ważności decyzji | Symbol R lub D wg decyzji | Rodzaj odpadu/kod | Zdolności przerobowe roczne (Mg) | Ilość odpadów przetworzonych w 2009 roku Mg | Ilość odpadów przetworzonych w 2010 roku Mg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Kompostowanie odpadów organicznych selektywnie zbieranych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kompostownia (otwarta i zamknięta) | Właściciel: Gmina Tarnów Zarządzający: Zakład Składowania Odpadów Komunalnych w Tarnowie, ul. Cmentarna, Tarnów | teren Zakładu Składowania Odpadów Komunalnych w Tarnowie, Tarnów, ul. Cmentarna | Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem odzysku odpadów Art.180 Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U.z 2008 nr 25 Poz.150 z późń. zm.) Art.17 ustęp 2, art.31 ustęp 1 Ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach (Dz.U. z 2010 Nr 185, Poz. 1243, z późn. sprost.) | SW.III.1.KP.7650-4/09 27.01.2010 zm. decyzji SW.III.1.KP.7650-7/10 29.09.2010 Marszałek Województwa Małopolskiego | 26.01.2020 | R3/R15* | 02 01 03, 02 01 07, 02 03 01, 02 03 03, 02 03 04, 02 03 05, 02 03 80, 02 07 05, 02 07 80, 03 01 01, 03 01 05, 10 01 03, 16 03 06, 16 03 80, 19 05 02, 19 08 05, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02 | 6 000 | 2428,8 w tym odpadów komunalnych 2422,0 | 2133,6 w tym odpadów komunalnych 2131,3 |
| Sortownie odpadów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sortownia odpadów zmieszanych (surowców wtórnych) i zbieranych selektywnie | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Okrężna 11, Tarnów | Tarnów, ul. Cmentarna | Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zbierania, odzysku i transportu odpadów Art.180 Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U.z 2008 nr 25 Poz.150 z późń. zm.) Art.17 ustęp 2, art.31 ustęp 1 Ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach (Dz.U. z 2010 Nr 185, Poz. 1243, z późn. sprost.) | WGK.B.IV - 76380/16/04 12.10.2004 zm decyzji WGK.B.IV-76380/18/06 15.11.2006 zm. decyzji WGK.B.IV.76380-2/10 23.02.2010 Prezydent Miasta Tarnowa | 12.10.2014 | R15 | 15 01 06, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, ex 20 03 01 | 2 000 | 0 | 0 |

* zgodnie wydanymi decyzjami legalizującymi odzysk odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 na terenie kompostowni ZSOK w Tarnowie, w roku 2009 przyjęto proces odzysku R3, a w roku 2010 ze względu na powstawanie w kompostowni kompostu nieodpowiadającego wymaganiom Marszałek Województwa Małopolskiego zatwierdził ostatecznie odzysk w kompostowni ZSOK jako proces R15.

Tabela 35. Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów, które podlegają odrębnym przepisom prawnym , według stanu na dzień 31.12.2010 rok.

| Lp. | Nazwa i adres podmiotu zarządzającego |  | Adres instalacji | Współrzędne geograficzne położenia instalacji | Rodzaj decyzji/podstawa prawna | Numer decyzji: data wydania/organ wydający | Data ważności decyzji | Symbol R lub D wg decyzji | Rodzaj odpadu/kod | Zdolności przerobowe roczne (Mg) | Ilość odpadów przetworzonych w 2009 roku Mg | Ilość odpadów przetworzonych w 2010 roku Mg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Stacje demontażu (pojazdów wycofanych z eksploatacji przy pracy jednozmianowej) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. ul. Braci Saków 5, Tarnów | Stacja demontażu pojazdów ul. Braci Saków 5, Tarnów | N 50o00’19.07” E 21o00’37.93” | Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wraz z zezwoleniem na odzysk i transport odpadów Art.180 Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U.z 2008 nr 25 Poz.150 z późń. zm.) Art.17 ustęp 2, art.31 ustęp 1 Ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach (Dz.U. z 2010 Nr 185, Poz. 1243, z późn. sprost.) | SR.XI.AG.6620-5-06 5.04.2006 Marszałek Województwa Małopolskiego | 30.03.2016 | R15 | 16 01 04*, | 1 800 | 124,727 | 234,798 |
| 2 |  | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ”TOPICAR” s.c. Tomasz Sysło, Piotr Siedlik 33-100 Tarnów,ul. Limanowskiego 6 | Stacja demontażu pojazdów 33-100 Tarnów ul. Cmentarna 20 | N 50o02’35.35” E 21o01’14.83” | Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wraz z zezwoleniem na odzysk odpadów Art.180 Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U.z 2008 nr 25 Poz.150 z późń. zm.) Art.17 ustęp 2, art.31 ustęp 1 Ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach (Dz.U. z 2010 Nr 185, Poz. 1243, z późn. sprost.) | SR.III.RO.6620-20-08 3.10.2008 Marszałek Województwa Małopolskiego | 30.09.2018 | R14 R15 | 16 01 04*, 16 01 06 | 900 | 624,929 | 663,804 |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 749,656 | 989,602 |
| Zakłady przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (przy pracy jednozmianowej) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Przedsiębiorstwo Inżynieryjne TARCHEM Sp. z o.o., ul. Chemiczna 128, Tarnów | Instalacja redestylacji rtęci Zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Tarnów , ul. Chemiczna 128 | - | Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wraz z zezwoleniem na odzysk i unieszkodliwianie oraz transport i zbieranie odpadów Art.180 Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U.z 2008 nr 25 Poz.150 z późń. zm.) Art.17 ustęp 2, art.31 ustęp 1 Ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach (Dz.U. z 2010 Nr 185, Poz. 1243, z późn. sprost.) | SW.III.I.AG.7650-9/08 06.02.2009 zm. decyzji SW.III.I.AG.7650-2/10 19.02.2010 Marszałek Województwa Małopolskiego | 06.02.2019 | R14 R15 | 16 02 13*, 16 02 14, 16 02 15*, 20 01 21*, 20 01 35*, 20 01 36 | 1 800 | 0,870 | 0,222 |
| 4 |  | ARGO-FILM Spółdzielnia Pracy ul. Borowskiego 2 03-475 Warszawa Zakład Nr 2 w Tarnowie | Zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego instalacji odzysku metali z baterii i akumulatorów Zakład Nr 2 Tarnów, ul. Fabryczna 7a | - | Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wraz z zezwoleniem na odzysk oraz transport i zbieranie odpadów Art.180 Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U.z 2008 nr 25 Poz.150 z późń. zm.) Art.17 ustęp 2, art.31 ustęp 1 Ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach (Dz.U. z 2010 Nr 185, Poz. 1243, z późn. sprost.) | ŚR.XIV.AG.6620-3-04 08.07.2004 zm. decyzji SW.III.1.AG.7650-1/09 20.05.2009 Marszałek Województwa Małopolskiego | 08.07.2014 | R14 R15 | 09 01 11*, 16 02 10*, 16 02 13*, 16 06 02*, 20 01 23*, 20 01 33*, 20 01 35*, 09 01 10, 09 01 12, 15 01 06 , 16 02 14, 16 02 16, 16 06 04, 16 06 05, 20 01 34, 20 01 36 | 4 440 | 334,410 | 364,834 |
| 5 |  | Halina Wróblewska i Leszek Wróblewski - „KOLMET” H. Wróblewska, L..Wróblewski ul .Klikowska 61, 33-100 Tarnów | Instalacja przetwarzania zużytych urządzeń ul. Klikowska 61 33-100 Tarnów | - | Zezwolenie na odzysk odpadów Art.26 ustęp 1 Ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach (Dz.U. z 2010 Nr 185, poz. 1243, Nr 203, poz . .) | WGK.B.X-76381/1/09 17.03.2009 Prezydent Miasta Tarnowa | 17.03.2019 | R15 | 16 02 14, 20 01 36 | 20 | b.d. w WSO | b.d. w WSO |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 335,28 | 364,834 |
| Spalarnie wyłącznie odpadów medycznych i weterynaryjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| suma |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Instalacje do unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych inne niż spalanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. , ul. Kwiatkowskiego 8, 33-100 Tarnów | Instalacja do unieszkodliwiania odpadów poprzez obróbkę fizykochemiczną | - | Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wraz z zezwoleniem na odzysk oraz transport i zbieranie odpadów Art.180 Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U.z 2008 nr 25 Poz.150 z późń. zm.) Art.17 ustęp 2, art.31 ustęp 1 Ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach (Dz.U. z 2010 Nr 185, Poz. 1243, z późn. sprost.) | SR.XIV.AG.6620-10-03 29.03.2004 zm. decyzji SR.XIV.AG.6620-5-04 08.07.2004 SR.XIV.AG.6620-11-04 16.12.2004 SR.XIV.AG.6620-15-04 28.12.2004 SR.XIV.AG.6620-2-05 13.04.2005 SR.XIV.AG.6620-10-06 27.07.2006 SR.XIV.AG.6620-18-06 14.09.2006 SR.XIV.AG.6620-25-06 07.02.2007 Marszałek Województwa Małopolskiego | 23.03.2014 | D9 | 18 01 01 18 01 04 18 01 07 18 01 09 18 02 01 18 02 03 18 02 06 18 02 08 | 270 | 1,7 | 1,4 |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 | 1,4 |
| Spalarnie odpadów niebezpiecznych (poza spalarniami odpadów medycznych i weterynaryjnych) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| suma |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Instalacje do recyklingu zużytych opon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |

Tabela 36. Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów pozostałych, według stanu na dzień 31.12.2010 rok.

| Lp. | Nazwa i adres podmiotu zarządzającego | Adres instalacji | Rodzaj decyzji/podstawa prawna | Numer decyzji: data wydania/organ wydający | Data ważności decyzji | Symbol R lub D wg decyzji | Rodzaj odpadu/kod | Zdolności przerobowe roczne (Mg) | Ilość odpadów przetworzonych w 2009 roku Mg | Ilość odpadów przetworzonych w 2010 roku Mg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Spalarnie i współspalarnie odpadów (poza spalarniami odpadów komunalnych i niebezpiecznych) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| suma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Instalacje do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów innych niż komunalne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | „EKOTAR” Sp. z o.o. ul. Chemiczna 113 33-100 Tarnów | Instalacja produkcji paliwa alternatywnego Tarnów ul. Chemiczna 113 | Zezwolenie na odzysk odpadów Art.26 ustęp 1, Ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach (Dz.U. z 2010 Nr 185, Poz. 1243, z późn. sprost.) | WGK.B.IV-76381/2/05 26.07.2006 zm decyzji WGK.B.IV-76381/1/07 04.04.2007 Zm. decyzji WGK.B.IV-76381/1/08 20.10.2008 Prezydent Miasta Tarnowa | 26.07.2016 | R15 | 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 05 | 5 000 | 24,94 | 531,204 |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,94 | 531,204 |
| Instalacje do poddawania odzyskowi odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Właściciel: Gmina Tarnów Zarządzający: Zakład Składowania Odpadów Komunalnych w Tarnowie, ul. Cmentarna, Tarnów | Utwardzane tereny Zakładu Składowania Odpadów Komunalnych w Tarnowie, Tarnów, ul. Cmentarna | Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem odzysku i unieszkodliwiania odpadów Art.180 Ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U.z 2008 nr 25 Poz.150 z późń. zm.) Art.17 ustęp 2, art.31 ustęp 1 Ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach (Dz.U. z 2010 Nr 185, Poz. 1243, z późn. sprost.) | SW.III.1.KP.7650-4/09 27.01.2010 zmieniona decyzją SW.III.1.KP.7650-7/10 29.09.2010 Marszałek Województwa Małopolskiego | 26.01.2020 | R14 | 10 12 06, 10 12 08, 16 11 04, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 05 04, 20 02 02 | 6 070 | 842,6 | 4010,1 |
| 3 |  | Sektory składowiska – tymczasowe drogi dojazdowe oraz jako warstwa izolacyjna Tarnów, ul. Cmentarna | Pozwolenie zintegrowane (sektor V składowiska) Art.180, art. 201 ustęp 1, Ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U.z 2008 nr 25 Poz.150 z późń. zm.) Art.17 ustęp 2, art.31 ustęp 1 Ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach (Dz.U. z 2010 Nr 185, Poz. 1243, z późn. sprost.) | SW.III.1.AG.7673-5/09 Pozwolenie zintegrowane 17.09.2009 Marszałek Województwa Małopolskiego | 17.09.2019 | R14 | 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 05 04, 20 02 02 | 4 375 |  |  |
| 4 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELTAR Sp. z o.o. ul. Starodąbrowska 20, Tarnów | Kruszarka z zestawem urządzeń pomocniczych na terenie Wytwórni Betonu, ul. Szklana 1, Tarnów | Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wraz z zezwoleniem na odzysk odpadów Art.180 Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U.z 2008 nr 25 Poz.150 z późń. zm.) Art.17 ustęp 2, art.31 ustęp 1 Ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach (Dz.U. z 2010 Nr 185, Poz. 1243, z późn. sprost.) | WGK.B.IV-76380/8/09 07.08.2009 Prezydent Miasta Tarnowa | 07.08.2019 | R15 | 17 01 01 | 180 | 150,0 | 62,0 |
| 5 | Krakowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków Obecnie: MOTA- ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. ul. Wadowicka 8W, 30- 415 Kraków | Wytwórnia mas bitumicznych 33-100 Tarnów ul. Tuchowska 27 | Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wraz z zezwoleniem na odzysk odpadów Art.180 Ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U.z 2008 nr 25 Poz.150 z późń. zm.) Art.17 ustęp 2, art.31 ustęp 1 Ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach (Dz.U. z 2010 Nr 185, Poz. 1243, z późn. sprost.) | WGK.B.IV.76380/1/03 04.02.2003r. Prezydent Miasta Tarnowa | 13.01.2013 | R14 | 17 01 81 01 04 10 | 500 1600 | 1397,2 | b.d. w WSO |
| 6 | „EKOTAR” Sp. z o.o. ul. Chemiczna 113 33-100 Tarnów | Instalacja do odzysku szkła – kruszenie szkła (przygotowanie do odzysku) lub produkcja kruszywa budowlanego Tarnów, ul. Chemiczna 113 | Zezwolenie na odzysk odpadów Art.26 ustęp 1, Ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach (Dz.U. z 2010 Nr 185, Poz. 1243, z późn. sprost.) | WGK.B.IV-76381/2/05 26.07.2006 zm decyzji WGK.B.IV-76381/1/07 04.04.2007 Zm. decyzji WGK.B.IV-76381/1/08 20.10.2008 Prezydent Miasta Tarnowa | 26.07.2016 | R5 R15 | 17 02 02 15 01 07 19 12 05 | 29900 | b.d. w WSO | b.d. w WSO |
| 7 | Odlewnia "Tarnów" Sp. z o.o. ul.Kochanowskiego 30, Tarnów | Odlewnia żeliwa Tarnów, ul.Kochanowskiego30 | Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wraz z zezwoleniem na odzysk odpadów Art.180 Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U.z 2008 nr 25 Poz.150 z późń. zm.) Art.17 ustęp 2, art.31 ustęp 1 Ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach (Dz.U. z 2010 Nr 185, Poz. 1243, z późn. sprost.) | WGK.B.IV-76380/7/07 25.05.2007 Prezydent Miasta Tarnowa | 25.05.2017 | R4 | 17 04 05 10 09 08 19 10 01 19 12 02 | 3500 | 593,5 | 579,3 |
| 8 | Pracownia Ślusarstwa Artystycznego Polański Marian ul. Pomarańczowa 12, Tarnów | Pracownia ślusarstwa artystycznego - odlewnia ul. Pomarańczowa 12,Tarnów | Zezwolenie na odzysk odpadów Art.26 ustęp 1, Ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach (Dz.U. z 2010 Nr 185, Poz. 1243, z późn. sprost.) | WGK.B.IV-76381/2/07 19.03.2007 Prezydent Miasta Tarnowa | 19.03.2017 | R4 | 17 04 01 12 01 03 16 01 18 19 10 02 19 12 03 20 01 40 | 13,2 | b.d. w WSO | b.d. w WSO |
| 9 | Zakład Remontów i Urządzeń Dźwignicowych “REMDŹWIG” Sp. z o.o., Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 13 | Budynek warsztatowy obróbki mechanicznej metali nieżelaznych , Tarnów, ul.Kwiatkowskiego13 | Zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wraz z zezwoleniem na odzysk odpadów Art. 17 ustęp 1 pkt.1 art.31 ustęp 1 Ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach (Dz.U. z 2010 Nr 185, Poz. 1243, z późn. sprost.) | WGK.B.IV-76380/p/15/04 16.08.2004 Prezydent Miasta Tarnowa | 16.08.2014 | R4 | 17 04 01 | 0,8 | b.d. w WSO | b.d. w WSO |
| 10 | Firma Transportowo-Usługowo-Produkcyjna „DARBAGOS” Dariusz Gąsior , 33-163 Rzepiennik Strzyżewski | Instalacja kruszenia odpadów gruzu budowlanego – kruszenie w celu dalszego odzysku lub produkcja kruszywa budowlanego ul. Chemiczna,33-100 Tarnów | Zezwolenie na odzysk odpadów Art.26 ustęp 1, Ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach (Dz.U. z 2010 Nr 185, Poz. 1243, z późn. sprost.) | WGK.B.IV-76381/2/09 04.06.2009 zm. decyzji WGK.B.IV-76381/2/10 12.08.2010 Prezydent Miasta Tarnowa | 04.06.2019 | R5 R15 | 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07 | 40 000 | 0 | b.d. w WSO |
| 11 | Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 8 | Instalacja Produkcji Katalizatorów Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 8 | Pozwolenie zintegrowane Art.180, art. 201 ustęp 1, Ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U.z 2008 nr 25 Poz.150 z późń. zm.) Art.17 ustęp 2, art.31 ustęp 1 Ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach (Dz.U. z 2010 Nr 185, Poz. 1243, z późn. sprost.) | Pozwolenie zintegrowane wydane przez Marszałka Województwa Małopolskiego |  | R5 | 17 04 07 16 08 02 16 08 03 16 08 06 16 08 07 06 03 14 06 11 83 10 02 81 15 02 03 | 150 200 550 15 5 2 500 2 500 2 500 270 | b.d. w WSO | b.d. w WSO |
| 12 | Wiesław Frys i Monika Frys-Żurek Usługi Budowlane „WES-BUD PLUS” s.c. W. Frys, M. Frys-Żurek, 33-112 Tarnowiec, Nowodworze 54B | Poza instalacjami , ale przygotowanie do wykorzystania poza instalacjami przez kruszenie na Terenia Zakładu przy ul. Tuchowskiej 27B w Tarnowie | Zezwolenie na odzysk odpadów Art.26 ustęp 1, Ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach (Dz.U. z 2010 Nr 185, Poz. 1243, z późn. sprost.) | WGK.B.IV-76381/4/10 20.10.2010 Prezydent Miasta Tarnowa | 20.10.2020 | R14 | 17 01 01 | 15 000 | b.d. w WSO | b.d. w WSO |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  | 2983,3 | 4651,4 |

W sprawozdaniu zastosowano oznaczenie  „b.d. w WSO” – czyli brak danych w bazie danych Marszałka Województwa Małopolskiego , gdyż w okresie opracowywaniu sprawozdania nie wszystkie dane zostały do bazy wprowadzone lub tez nie wszystkie podmioty przekazały zestawienia zbiorcze z zakresu gospodarki odpadami.

Pozostałe 34 instalacje i urządzenia do odzysku lub unieszkodliwiania zlokalizowanych na terenie Tarnowa to:

- 4 huty szkła (R5),

- zakład produkcji opakowań na odpady medyczne (R14),

- zakład produkcyjny elementów z tworzyw sztucznych - wytłaczarka – instalacja do przetwarzania tworzyw sztucznych (R5),

- 4 betoniarnie (wytwórnie betonu) (R14),

- cegielnia(R14),

- zakład produkcji wyrobów betonowych(R14),

- 7 instalacji grzewczych –kotłowni(R1),

- instalacja odzysku piasku na oczyszczalni ścieków (R14),

- topialnia tłuszczy zwierzęcych (R14),

- instalacja do regeneracji kardridży (R14),

- kompostownia polowa w zakładzie przetwórstwa spożywczego (R3),

- hali rozbiórki taboru kolejowego (R14),

- zakładu napraw taboru kolejowego (R7),

- instalacji elektrolitycznej obróbki odpadów fotochemicznych, termicznej rafinacji metali nieżelaznych oraz spłukiwania emulsji z błon i papieru fotograficznego (R4),

- stacja demulgacji wodno-olejowych (R15),

- 2 instalacje przetwórstwa tworzyw sztucznych (R3),

- chemicznej oczyszczalni ścieków wraz z instalacjami pomocniczymi (R14 i D9),

- centrum tworzyw sztucznych – instalacja compoudingu (R3),

- instalacja stabilizacji i zestalania (D9)

Wyszczególnione powyżej instalacje i urządzenia zostały szczegółowo opisane w „Planie gospodarki odpadami dla Miasta Tarnowa na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem lat 2013 – 2016”.

Na terenie miasta Tarnowa według stanu na dzień 31.12.2010 rok, brak jest instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów, które nie spełniają wymagań.

## 2.3. Realizacja planu zamykania instalacji - poza składowiskami odpadów - niespełniających wymagań ochrony środowiska.

Aktualnie na terenie miasta Tarnowa nie realizuje się żadnego planu zamykania instalacji (z wyłączeniem składowisk odpadów), które nie spełniają wymagań ochrony środowiska takich jak np. instalacje unieszkodliwiania odpadów komunalnych, instalacje unieszkodliwiania odpadów podlegających odrębnych przepisom prawnym lub instalacje unieszkodliwiania odpadów pozostałych.

## 2.4. Stan formalno – prawny i techniczny składowisk odpadów.

Odpady komunalne, niesegregowane z terenu Tarnowa i okolic składowane są na 2 składowiskach (obydwa składowiska typu inne niż niebezpieczne i obojętne) :

- na składowisku w Tarnowie-Krzyżu, zlokalizowanym przy ulicy Cmentarnej, będącym własnością Gminy Miasta Tarnowa, eksploatowanym przez Zakład Składowania Odpadów Komunalnych w Tarnowie (ZSOK) od kwietnia 1996 roku, jako zakład budżetowy Gminy Miasta Tarnowa.

- na składowisku „Nad Białą”, zlokalizowanym przy ulicy Czystej, zarządzanym przez Jednostkę Ratownictwa Chemicznego Sp. z o. o. w Tarnowie (JRCh). Obecnie składowisko „Nad Białą” podzielone jest na 16 sektorów, z których 6 jest eksploatowanych.  Niektóre z nich zostały już zamknięte i zrekultywowane, a w przypadku innych trwają postępowania i prace zmierzające do ich zamknięcia. Obecnie do składowania odpadów komunalnych przeznaczony jest sektor oznaczony symbolem AB-2. Posiada on powierzchnię 25 780 m2 i objętość użytkową wynoszącą ok. 401 tys.m3.

Tabela 37. Zestawienie czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne stan na dzień 31.12.2010 r.

| Lp. | Nazwa i adres składowiska | Współrzędne geograficzne | Pojemność całkowita [m3] | Pojemność wypełniona łącznie z warstwami izolacyjnymi [m3] | Pojemność pozostała [m3] | Masa odpadów do przyjęcia [Mg] | Masa składowa- nych odpadów [Mg]* | Czy składo- wisko spełnia wymagania w zakresie posiadania decyzji [T/¦N] | Czy składo- wisko spełnia wymagania w zakresie budowy i eksploatacji [T/¦N] | Czy składo- wisko spełnia wymagania w zakresie lokalizacji [T/¦N] | Czy są składowane odpady komunalne przetworzone termicznie lub biologicznie [T/N] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zakład Sortowania Odpadów Komunalnych, Sektor V 33-100 Tarnów, ul. Cmentarna | N 50o02’34.31” E 21o01’49.95” N 50o02’34.11” E 21o01’57.93” N 50o02’29.95” E 21o01’59.49” N 50o02’29.87” E 21o01’56.84” N 50o02’32.43” E 21o01’50.24” | (Sektor V) 300 000 Całe składowisko 1 280 000 | (Sektor V) 55 125 Całe składowisko 1 035 125 | (Sektor V) 244 875 | brak danych w decyzji | 994728,4 | T | T | T | T 1) |
| 2 | Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „Nad Białą”, Sektor AB-2 33-100 Tarnów, ul. Czysta | N 50o01’59.84” E 20o56’12.41” N 50o02’00.40” E 20o56’14.05” N 50o01’58.23” E 20o56’22.64” N 50o01’53.99” E 20o56’23.26” N 50o01’52.25” E 20o56’15.53” | 401 000 | 192 583 | 208 417 | brak danych w decyzji | 373172,6 | T | T | T | T |

1) Na składowisku mogą być składowane odpady o kodach 19 05 01, 19 05 02, 19 05 03. 19 08 05, które wytwarzane są w wyniku przetwarzania poprzez zastosowanie procesów biologicznych.

Składowisko „Czajki I” i „Czajki II” jest składowiskiem odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne, na terenie którego składowane są uboczne produkty spalania (UPS) z Elektrociepłowni Zakładów Azotowych w Tarnowie o kodzie: 10 01 15 (Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14). Zarządzającym składowiskiem jest Jednostka Ratownictwa Chemicznego  Sp. z o.o.  w Tarnowie.

Tabela 38. Zestawienie czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których nie są składowane odpady komunalne stan na dzień 31.12.2010 r.

| Lp. | Nazwa i adres składowiska | Współrzędne geograficzne | Pojemność całkowita [m3] | Pojemność wypełniona łącznie z warstwami izolacyjnymi [m3] | Pojemność pozostała [m3] | Masa odpadów do przyjęcia [Mg] | Masa składowanych odpadów [Mg]* | Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie posiadania decyzji [T/¦N] | Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie budowy i eksploatacji [T/¦N] | Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie lokalizacji [T/¦N] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | „Czajki I” i „Czajki II” 33-100 Tarnów ul. Czajki | N 50o03’20.91” E 20o55’38.02” N 50o03’19.16” E 20o55’45.74” N 50o03’11.80” E 20o55’45.99” N 50o03’11.19” E 20o55’38.46” | 2 460 000 | 1 726 089 | 244 875 | brak danych w decyzji | 197 700 | T | T | T |
| 2 | Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „Nad Białą”, D-1/3a D-1/3b AB-3 33-100 Tarnów, ul. Czysta | N 50o02’09.33” E 20o56’07.73” N 50o02’17.43” E 20o56’17.09” N 50o02’07.63” E 20o56’21.96” N 50o02’04.65” E 20o56’18.54” N 50o02’03.25” E 20o56’11.49” N 50o01’58.43” E 20o55’54.21” N 50o01’58.68” E 20o55’55.63” N 50o01’56.78” E 20o55’55.71” N 50o01’56.72” E 20o55’55.04” | 48 475 25 230 9 000 | 39 576 1 326 8 505 | 8 899 23 904 495 | brak danych w decyzji | 373 172,6 | T | T | T |

Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych poprzez składowanie odbywa się na terenie zbiorników AN II. Zarządzane przez Jednostkę Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o.  w Tarnowie usytuowane jest w widłach rzek Biała i Dunajec, na terenie Zakładów Azotowych, obok zbiornika retencyjnego wód opadowych. Składowisko przeznaczone jest do deponowania odpadów niebezpiecznych. Zajmuje powierzchnię około 2 ha. Jest budowlą wykonaną nad poziomem przyległego terenu, ogrodzoną. Groble zbiornika wykonane są z gruntu rodzimego. Składowisko korzysta z wagi  samochodowej znajdującej się na terenie Zakładów Azotowych lub na terenie TGOŚ.  Teren składowiska oraz droga dojazdowa są oświetlone. Składowisko jest obsługiwane i nadzorowane w sposób okresowy. Na składowisku deponowane są odpady transportowane kołowo pochodzące głównie  z Zakładów Azotowych oraz  spółek zakładowych, a ponadto z firm zewnętrznych.

Tabela 39. Zestawienie czynnych składowisk odpadów niebezpiecznych (poza składowiskami wyłącznie odpadów azbestu) na dzień 31.12.2010 r.

| Lp. | Nazwa i adres składowiska | Współrzędne geograficzne | Pojemność całkowita [m3] | Pojemność wypełniona łącznie z warstwami izolacyjnymi [m3] | Pojemność pozostała [m3] | Masa odpadów do przyjęcia [Mg] | Masa składowanych odpadów [Mg]* | Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie posiadania decyzji [T/¦N] | Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie budowy i eksploatacji [T/¦N] | Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie lokalizacji [T/¦N] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Składowisko odpadów niebezpiecznych zbiornik AN-II, ul. Chemiczna, 33-100 Tarnów | N 50o02’02.57” E 20o54’36.31” N 50o02’02.45” E 20o54’39.06” N 50o01’52.81” E 20o54’40.68” N 50o01’53.60” E 20o54’26.80” | 55 240 | 32 381 | 22 859 | brak danych w decyzji | 2 217 | T | T | T |

W obrębie składowiska odpadów „Nad Białą” funkcjonuje wydzielony sektor odpadów niebezpiecznych przeznaczony do unieszkodliwiania odpadów azbestowych.  Sektor jest użytkowany przez Jednostkę Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. w Tarnowie. Odpady azbestowe unieszkodliwiane są poprzez składowanie na wyznaczonej części sektora C-3 składowiska przemysłowego „Nad Białą”. Tytuł prawny do eksploatowania tego składowiska ma Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. w Tarnowie, która posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów azbestowych.

Tabela 40. Zestawienie składowisk odpadów, na których są składowane odpady zawierające azbest na dzień 31.12.2010 r.

| Lp. | Nazwa i adres składowiska | Współrzędne geograficzne | Pojemność całkowita [m3] | Pojemność wypełniona [m3] | Pojemność pozostała [m3] | Masa odpadów do przyjęcia [Mg] | Masa składowanych odpadów [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne, posiadające wydzielone kwatery do składowania odpadów zawierających azbest |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „Nad Białą”, Sektor C-3 (wydzielony – składowane odpady azbestowe) 33-100 Tarnów, ul. Czysta | N 50o02’07.92” E 20o56’39.18” N 50o02’09.02” E 20o56’45.83” N 50o02’01.17” E 20o56’46.77” N 50o02’01.01” E 20o56’39.49” | 63 740 | 61 340 | 2 400 | brak danych w decyzji | 101 737 |

Na terenie miasta Tarnowa nie występują czynne składowiska obojętne, czynne składowiska, które nie spełniają  wymagań w zakresie posiadania decyzji w zakresie budowy i eksploatacji czy w zakresie lokalizacji oraz czynne obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, zarówno w trakcie rekultywacji jak i w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji lub po okresie monitorowania.

Aktualnie odbywa się rekultywacja IV sektora na składowisku Zakładu Składowania Odpadów Komunalnych w Tarnowie – Krzyżu oraz sektora C3 składowiska „ nad Białą” (odpadów komunalnych) i biologiczna rekultywacja  sektora E-1 składowiska „nad Białą” – tabela 41.

Tabela 41. Zestawienie sektorów składowisk odpadów będących w trakcie rekultywacji na terenie Tarnowa – stan na 31.12.2010 r.

| Lp. | Nazwa i adres składowiska /nr sektora | Termin zamknięcia sektora składowiska | Przewidywany termin zakończenia rekultywacji sektora składowiska |
| --- | --- | --- | --- |
| Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których były składowane odpady komunalne |  |  |  |
| 1 | Zakład Sortowania Odpadów Komunalnych, Sektor IV 33-100 Tarnów, ul. Cmentarna | Zamknięcie sektora IV 17.11.2009 | 08.2012 |
| 2 | Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „Nad Białą”, Sektor C-2 33-100 Tarnów, ul. Czysta | Zamknięcie sektora w roku 30.04.2007 | 09.2011 |
| 3 | Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „Nad Białą”, Sektor E-1 33-100 Tarnów, ul. Czysta | Zamknięcie sektora w roku 1997r. | Zakończenie rekultywacji technicznej w roku 2006, a rekultywacji biologicznej w roku 2015 |

## 2.5. Realizacja planu zamykania składowisk odpadów niespełniających wymagań ochrony środowiska.

Na terenie miasta Tarnowa nie realizuje się planu zamykania składowisk odpadów niespełniających wymagań ochrony środowiska z powodu braku takich składowisk.

# 3. Stan realizacji działań ujętych w gminnym planie gospodarki odpadami w okresie sprawozdawczym oraz jej ocena.

W celu spełnienie celów i zadań założonych „Planie gospodarki odpadami dla miasta Tarnowa na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem lat 2013 – 2016” określono zadania przewidziane do osiągnięcia w latach 2009 – 2012 w „Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji zadań krótkoterminowych w zakresie gospodarki odpadami dla  miasta Tarnowa na lata 2009-2012”, który obejmuje zarówno zadania inwestycyjne jak i nieinwestycyjne.

Poniższa tabela przedstawia stan realizacji zadań wynikających z „Krajowego planu gospodarki odpadami 2010” dla administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego oraz zadań krótkoterminowych ujętych w harmonogramie Planu gospodarki odpadami dla miasta Tarnowa wg stanu na dzień 31 grudnia 2010r.

Tabela 42. Zestawienie informacji na temat stanu realizacji zadań wynikających z „Krajowego planu gospodarki odpadami 2010” dla administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego oraz zadań wynikających z wojewódzkiego, powiatowego i gminnych planów gospodarki odpadami według stanu na 31 grudnia 2010 r.

| Lp. | Nazwa zadania w Krajowym planie gospodarki odpadami 2010 | Termin realizacji | Wykonawca | Nazwa zadania w powiatowym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań | Ocena stanu realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadania ogólne w zakresie gospodarki odpadami: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Uwzględnienie w przetargach publicznych zakupów wyrobów zawierających materiały lub substancje pochodzące z recyklingu odpadów (np. zakup papieru wytworzonego z co najmniej 50 % udziałem makulatury) | 2007 - 2010 | Urząd Miasta Tarnowa | Zielone zamówienia publiczne- ujmowanie kryteriów środowiskowych przy formułowaniu specyfikacji w przetargach finansowanych ze środków publicznych | Jako jedna z najważniejszych kryteriów zamówień jest wysokość ceny, co powoduje, że zamawiane towary często mogą pochodzić z recyklingu odpadów. Rozprowadzono wśród mieszkańców miasta torby tekstylne wykonane z ekologicznych materiałów. | Zadanie ciągłe, realizowane corocznie |
| 2 | Wydawanie decyzji w sprawie usuwania odpadów z miejsc na ten cel nieprzeznaczonych (w celu sukcesywnego likwidowania dzikich wysypisk odpadów, czyli usuwania odpadów z miejsc, które nie są legalnymi składowiskami odpadów lub magazynami odpadów) | 2007 - 2009 | Miasto Tarnów, władający terenem, Straż Miejska | Usuwanie odpadów z miejsc na ten cel nie przeznaczonych - tzw. „dzikich” wysypisk odpadów | Urząd Miasta Tarnowa organizuje coroczną akcję „Sprzątanie Świata”, w której uczestnicy, głównie uczniowie tarnowskich szkół i dzieci z przedszkoli w 2009 roku zebrali blisko 10 Mg odpadów oraz surowce wtórne: papier - 730 kg, metal - 17 kg oraz plastik - 180 kg, a w 2010 roku ponad 4 tony. Co roku zbieranych jest kilka ton odpadów, zbieranych jest podczas akcji „Wiosenne sprzątanie Wątoku”. W przedsięwzięciu biorą udział uczniowie i nauczyciele tarnowskich szkół oraz członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego. W roku 2009 i 2010 zebrano po ok. 3 tony odpadów. Ogółem w 2009 roku usunięto około 267 ton śmieci z ,,dzikich wysypisk” oraz zebrano i usunięto śmieci z powierzchni około 9 ha z tzw. „powierzchniowych wysypisk śmieci”. W 2010 roku ramach usuwania dzikich wysypisk zebrano 446,94 ton odpadów oraz zlikwidowano 26 „dzikich” wysypisk odpadów. W kilku przypadkach prowadzono postępowanie wyjaśniające lub zmierzające do wydania decyzji z art. 34 ustawy o odpadach nakazującej usunięcie odpadów z miejsc do tego nieprzeznaczonych. W roku 2010r. prowadzono dwie sprawy tego typu.. | Zadanie ciągłe, realizowane corocznie |
| Inne zadania dotyczące gospodarowania odpadami niewynikające z Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Tarnowa na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem lat 2013 - 2016 | 2009 - 2012 | Miasto Tarnów, organizacje odzysku, organizacje ekologiczne, media, placówki oświatowe | Prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz właściwego postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów | W bezpłatnym miesięczniku miejskim „Tarnów.pl”, wydawanym w formie gazety jak również zamieszczanym na stronie internetowej UMT, dodatku ekologicznym współfinansowanym przez WFOŚiGW w Krakowie zamieszczane były artykuły na temat selektywnej zbiórki odpadów. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przygotowało poradnik zawierający szczegółowe informacje na temat zasad prawidłowej segregacji odpadów. Informacje na temat prawidłowego postępowania z odpadami rozpowszechniane są w mediach, Internecie oraz w miesięczniku Tarnów.pl. Podczas kontroli posesji przeprowadzanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej i pracowników WGKiOŚ mieszkańcy miasta informowani są o konsekwencjach nielegalnego usuwania odpadów. Spółka EKOTAR przeprowadziła w 2010 roku akcję zbiórki baterii, akcję zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych oraz akcję „Jestem Eko-aktywny” zorganizowaną wraz z MPGK Sp. z o.o. i RDN. Poszczególne akcje prowadzone były w szkołach i przedszkolach ze środków własnych Spółki EKOTAR i MPGK. Były one okazją do przekazania informacji na temat zapobiegania powstawaniu odpadów oraz właściwego postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów. | Zadanie ciągłe, realizowane corocznie |
|  |  | 2009 - 2012 | Miasto Tarnów | Wsparcie kadrowe, techniczne i finansowe Urzędu Miasta Tarnowa w zakresie gospodarki odpadami | Zadanie nie realizowane w latach 2009 – 2010. | - |
|  |  | 2010 - 2012 | Miasto Tarnów, przedsiębiorcy | Opracowanie i wdrożenie programu edukacyjnego dla wytwórców odpadów niebezpiecznych pochodzących z sektora małych i średnich przedsiębiorstw | Corocznie organizowane szkolenia w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami przedsiębiorstw prowadzone przez Fundację Partnerstwo dla środowiska w ramach Programu „Czysty Biznes” | zadanie realizowane corocznie |
|  |  | 2010 - 2013 | Ekotar Sp. z o.o. | Budowa instalacji do formowania paliwa alternatywnego | W 2010 roku zmieniono decyzje w związku z powiększeniem możliwości przerobowych instalacji do produkcji paliw do ilości około 40 000 Mg rocznie. Koszt inwestycji wynosi około 1700 000 złotych i zostanie sfinalizowany przez środki własne Spółki EKOTAR, leasing oraz ze środków źródeł zewnętrznych. | Zadanie w trakcie realizacji. |
|  |  | 2010 - 2012 | MPGK Sp. z o.o. | Pozaszkolna edukacja ekologiczna | Zadanie realizowane przez MPGK Sp. z o.o. w całości finansowane ze środków własnych polega na rozsyłaniu do klientów ulotek informacyjnych dotyczących segregacji odpadów | Zadanie ciągłe, realizowane corocznie |
|  |  | 2007 - 2010 | JRCh Sp. z o.o. | Instalacja do utylizacji utleniacza do paliwa rakietowego | Całość poniesionych kosztów została sfinansowana ze środków własnych JRCh Sp. z o.o. w Tarnowie. | Zadanie zakończone |
| Zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tworzenie i udział gmin w strukturach ponadgminnych dla realizacji regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów (zgodnie z wyznaczonymi regionami w wojewódzkich planach gospodarki odpadami) | 2008 - 2009 | Rady gmin | Porozumienie międzygminne | Za zalążek uruchomienia regionalnego systemu gospodarki odpadami w aglomeracji tarnowskiej należy uznać „Porozumienie komunalne” - umowę w sprawie wspólnej budowy, eksploatacji i rekultywacji składowiska odpadów w Tarnowie. Do porozumienia przystąpiło 10 gmin. | Zadanie w trakcie realizacji. |
| 5 | Tworzenie regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi (obejmujące działania w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z wytycznymi Kpgo 2010, przetwarzania odpadów w celu przygotowania do odzysku lub unieszkodliwiania, składowania przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych, w tym budowę regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów (zzo) wraz z rekultywacją zamkniętych składowisk odpadów znajdujących się w obszarze oddziaływania zzo) | 2010 - 2012 | Miasto Tarnów, ZSOK, Samorządy objęte działaniem ZZO Tarnów | Przekształcenie ZSOK w Zakład Zagospodarowania Odpadów i rozbudowa Zakładu (w tym o dodatkową infrastrukturę techniczną ) | W 2009 roku wykonano opracowanie pt. „Koncepcja technologiczna rozbudowy zakładu”.. Zmodernizowano wiatę w celu utworzenia zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poprzez m.in. ocieplenie wiaty, przygotowanie stanowisk pracy do ręcznego demontażu sprzętu. W 2010 roku koszty modernizacji wyniosły 74 420 zł, w całości pokryte przez Zakład Składowania Odpadów Komunalnych w Tarnowie. | Zadanie zaplanowane na lata 2011 – 2012, częściowo zrealizowane w 2010 roku, w trakcie realizacji. |
|  |  | 2010 - 2012 | Miasto Tarnów, ZSOK, Samorządy objęte działaniem ZZO Tarnów | Budowa stacji segregacji odpadów komunalnych w ZZO | W 2009 roku w ramach budowy stacji segregacji przygotowano plac wraz z wyposażeniem na terenie Zakładu Składowania Odpadów Komunalnych przeznaczony na gospodarowanie odpadami komunalnymi – zbieranie segregowanych odpadów komunalnych do kontenerów | Ze względu na podjęcie w 2010 roku realizacji stacji segregacji odpadów komunalnych przy ulicy Cmentarnej przez MPGK (na terenie graniczącym z ZSOK) na dzień dzisiejszy zrezygnowano z budowy stacji segregacji na terenie zakładu. |
|  |  | 2009 - 2012 | Miasto Tarnów, ZSOK, Samorządy objęte działaniem ZZO Tarnów | Budowa instalacji odzysku odpadów wielkogabarytowych w ZZO | Zadanie nie realizowane w latach 2009 – 2010. | - |
|  |  | 2009 - 2012 | Miasto Tarnów, ZSOK, Samorządy objęte działaniem ZZO Tarnów | Rozbudowa kompostowni w ZZO | Zadanie nie realizowane w latach 2009 – 2010. | - |
|  |  | 2009 - 2012 | Miasto Tarnów, ZSOK, Samorządy objęte ZZO Tarnów, firmy zbierające odpady | Prowadzenie okresowych badań ilości i morfologii powstających odpadów komunalnych | Ilość odpadów rejestrowana jest na bieżąco w systemie komputerowym obsługującym wagę samochodową w Zakładzie Składowania Odpadów Komunalnych w Tarnowie. Badanie morfologii odpadów wykonywane jest raz w roku w ramach monitoringu składowiska. | Zadanie ciągłe, realizowane corocznie w całości sfinansowane przez Zakład Składowania Odpadów Komunalnych w Tarnowie. |
|  |  | 2009 - 2012 | Miasto Tarnów, ZSOK, Samorządy objęte ZZO Tarnów, firmy zbierające odpady | Stanowisko zbierania i kruszenia gruzu budowlanego w ZZO | Stanowisko zrealizowano systemem gospodarczym przez Zakład Składowania Odpadów Komunalnych w Tarnowie. Wykonano utwardzony gruzem plac do zbierania i kruszenia gruzu budowlanego. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości gruzu jest on kruszony wynajmowaną kruszarką od firmy zewnętrznej. | Zrealizowano w 2009 roku |
|  |  | 2009 - 2011 | Miasto Tarnów, ZSOK, Samorządy objęte ZZO Tarnów, firmy zbierające odpady | Rekultywacja sektora IV Składowiska Odpadów Komunalnych w Tarnowie-Krzyżu | Na podstawie Decyzji Marszałka Województwa Małopolskiego uzyskano zgodę na zamknięcie IV sektora, w 2009 roku dokonano zamknięcia sektora IV. W 2010 roku wykonano projekt techniczny rekultywacji. | Realizację zadania przesunięto na 2011 roku ze względu na zmianę finansowania przedsięwzięcia ze środków ZSOK na środki GMT. |
|  |  | 2008-2009 | Miasto Tarnów, ZSOK, Samorządy objęte ZZO Tarnów, firmy zbierające odpady | Budowa V sektora Składowiska Odpadów Komunalnych w Tarnowie | W 2009r. zakończono budowę i oddano do użytku V sektor składowiska odpadów komunalnych. Zbudowano również wagę samochodową oraz nowoczesną instalację do mycia kół i podwozi samochodów opuszczających składowisko, wiatę na sprzęt oraz kontenery socjalne dla obsługi składowiska. Wykonano także ogrodzenie, drogi dojazdowe i technologiczne oraz oświetlenie i odwodnienie terenu. Nowy sektor o pow. 2,7 ha posiada odgazowanie umożliwiające wykorzystanie biogazu do produkcji energii elektrycznej. Pojemność V sektora to ponad 300 tys. m3, co przy ilości odpadów podobnej do obecnie przywożonej na składowisko – ok. 50 tys. Mg rocznie – umożliwi jego eksploatację przez sześć lat. | Zadanie realizowano w latach 2008-2009, zakończono w 2009 roku, w związku z tym nie ujęto tego zadania w PGO na lata 2009-1012 (przed zatwierdzeniem PGO sektor został zrealizowany). |
|  |  | 2009 - 2012 | Miasto Tarnów, ZSOK | Wiosenna i jesienna akcja usuwania odpadów wielkogabarytowych | Zbiórka odpadów wielkogabarytowych prowadzona jest dwa razy w roku ze środków Gminy Miasta Tarnowa. W 2009 roku zebrano 949 Mg, natomiast w 2010 roku 2187 Mg odpadów wielkogabarytowych. | Zadanie ciągłe, realizowane corocznie |
|  |  | 2009-2012 | Miasto Tarnów, ZSOK | Wdrożenie i realizacja systemu odbioru odpadów zielonych, jesienna akcja usuwania liści | Odpady zielone są nieodpłatnie przyjmowanie na kompostownię odpadów zielonych od mieszkańców gmin porozumienia komunalnego. W roku 2009 przyjęto 2422 Mg, a w 2010 roku – 2133 Mg. W wyniku jesiennej akcji zbiórki liści zebrano w 2009 roku 309 Mg, a w 2010 roku 228 Mg liści. | Zadanie realizowane corocznie |
|  |  | 2009 - 2011 | JRCh Sp. z o.o. | Budowa Zakładu Segregacji i Kompostowni na składowisku odpadów „Nad Białą” | Budowa Zakładu Segregacji została zakończona ze środków własnych JRCh Sp. z o.o. z dofinansowaniem NFOŚ w wysokości blisko 75 %. Ze względów ekonomicznych nastąpiło opóźnienie budowy kompostowni. | Część zadania zakończona, pozostała część w trakcie realizacji, przeniesiona na inny okres |
|  |  | 2010-2012 | TRANS – FORMERS KARPATIA Sp. z o.o. | Sortownia odpadów komunalnych | Spółka TRANS-FORMERS KARPATIA posiada prawomocną decyzję o warunkach zabudowy na sortownię odpadów komunalnych wstępnie posegregowanych, prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji sortowni odpadów komunalnych. | Zadanie w 2010 roku nie realizowane – termin rozpoczęcia prac uzależniony jest od otrzymania prawomocnych decyzji. |
|  |  | 2010 - 2012 | MPGK Sp. z o.o. | Budowa Regionalnej Stacji Segregacji Odpadów Komunalnych w Tarnowie | Opracowano projekt i plan budowy, wyłoniono w drodze przetargu wykonawców, rozpoczęto prace budowlane – działania podjęte w 2010 roku całości finansowane ze środków własnych MPGK Sp. z o.o. | Zadanie w trakcie realizacji |
| Inne zadania dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi niewynikające z Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Tarnowa na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem lat 2013 – 2016 | - | - | - | - | - |
| Zadania w zakresie gospodarki odpadami, które podlegają odrębnym przepisom prawnym, w tym odpadami komunalnymi: |  |  |  |  |  |  |
| Inne zadania dotyczące gospodarowania odpadami niewynikające z Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Tarnowa na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem lat 2013 – 2016 | 2009 – 2012 | Miasto Tarnów, Straż Miejska, władający obiektami instalacjami, urządzeniami lub wyrobami zawierającymi azbest | Realizacja programu usuwania azbestu, planów gospodarki odpadami ujmujących tematykę wyrobów i odpadów zawierających azbest | W latach 2009 – 2010 kontynuowano akcję usuwania odpadów zawierających azbest. Akcja usuwania odpadów azbestowych w Tarnowie ma na celu ochronę środowiska i zdrowia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem włókien azbestowych, daje możliwość pozbycia się przez wszystkich mieszkańców miasta oraz jednostki miejskie posiadanych odpadów i elementów azbestowych. W 2009 roku z akcji skorzystało 50 osób, a unieszkodliwionych zostało 114,76 Mg odpadów azbestowych. W 2010 roku z akcji skorzystało 45 osób, a unieszkodliwionych zostało 36,981 Mg odpadów azbestowych. | Zadanie ciągłe, realizowane corocznie |
|  |  | 2009 – 2012 | Miasto Tarnów | Kontynuacja inwentaryzacji budynków i urządzeń, w których wykorzystywane są wyroby zawierające azbest | Jedną z form uzyskiwania danych o ilości i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest jest prowadzona od 2001 roku w Urzędzie Miasta Tarnowa baza danych o właścicielach nieruchomości na terenie miasta, którzy posiadają na terenie swoich posesji elementy konstrukcyjne (pokrycia dachowe lub elewacje budynków) lub izolacyjne i planują ich wymianę korzystając z pomocy Urzędu Miasta w ramach prowadzonej akcji usuwania azbestu. W latach 2001 - 2010 usunięto odpady zawierające azbest z 400 posesji, obecnie w bazie danych jest jeszcze 20 zgłoszeń od posiadaczy tych odpadów lub wyrobów zawierających azbest, które po usunięciu stają się odpadami. | Zadanie ciągłe, realizowane corocznie |
|  |  | 2009 - 2012 | Miasto Tarnów | Prowadzenie akcji informacyjnych w zakresie: możliwości finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest, adresów firm uprawnionych do demontażu tych wyrobów oraz zagrożenia zdrowia związanego z samodzielnym prowadzeniem tych prac | W ramach prowadzonej akcji usuwania odpadów azbestowych w Tarnowie do publicznej wiadomości podawane są zasady uzyskania pomocy w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest znajdujących się na terenie posesji osób fizycznych. Zainteresowani demontażem wyrobów zawierających azbest mogą uzyskać pełną informację o firmach uprawnionych do wykonywania tego typu prac. | Zadanie ciągłe, realizowane corocznie |
|  |  | 2009 - 2012 | Miasto Tarnów, organizacje odzysku, producenci opakowań | Rozbudowa systemu zbierania odpadów opakowaniowych z gospodarstw domowych | Gmina Miasta Tarnowa prowadzi selektywną zbiórkę odpadów „w gniazdach” – obecnie w 245 punktach. Dodatkowo rozwijana jest selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych w ramach akcji prowadzonych przez Urząd Miasta Tarnowa, szkoły, przedszkola itp. (np. drzewko za butelkę”). Prowadzi się akcje edukacyjne m.in. zamieszczane są artykuły i informacje w miesięczniku „Tarnów.pl” dostępnego również na stronie internetowej miasta Tarnowa. MPGK Sp. z o.o. rozwija selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych w Tarnowie „u źródła” oraz przez zakup pojemników do segregacji odpadów z gospodarstw domowych. Spółka TRANS-FORMERS KARPATIA na terenie osiedli wielorodzinnych prowadzi zbiórkę „w gniazdach” do specjalnych pojemników. W celu sprawniejszej obsługi w 2010 roku zakupiono samochód dostawczy, który został odpowiednio dostosowany do transportu worków z selektywnej zbiórki. Spółka EKOTAR Sp. z o.o. również w ramach własnych środków wprowadza selektywną (workową i w pojemnikach) zbiórkę odpadów . Na terenie ZSOK wybudowano plac o powierzchni 0,13 ha do selektywnej zbiórki odpadów w kontenerach, zakupiono 15 sztuk kontenerów KP7 do selektywnej zbiórki odpadów, zakupiono 3 sztuki przyczep hakowych do transportu kontenerów KP7, zakupiono belownicę do belowania surowców wtórnych oraz zakupiono 15 sztuk pojemników typu igloo do selektywnej zbiórki szkła. | Zadanie ciągłe, realizowane corocznie |
|  |  | 2009 - 2012 | Miasto Tarnów organizacje odzysku | Rozwój systemu selektywnego zbierania przenośnych zużytych baterii i akumulatorów | Urząd Miasta Tarnowa prowadzi we współpracy ze Spółdzielnią Pracy AGRO-FILM coroczną akcję zbierania baterii. Zebrane baterie odbierane są od placówek oświatowych, a następnie unieszkodliwiane w sposób nie zagrażający środowisku. Spółka EKOTAR prowadzi zbiórkę odpadów takich jak baterie, opony w organizacjach użytku publicznego m.in. w przedszkolach i szkołach, którą zorganizowała ze środków własnych. | Zadanie ciągłe, realizowane corocznie |
|  |  | 2009 - 2012 | Miasto Tarnów, organizacje odzysku, wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny do obrotu, | Rozwój systemu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych | Na terenie miasta Tarnowa funkcjonuje bardzo dobrze zorganizowana zbiórka odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego od mieszkańców oraz od podmiotów gospodarczych. W Tarnowie odpady tego rodzaju przyjmowane są w punkcie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie ZSOK oraz w siedzibie firmy ARGO–FILM. Zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego organizuje Urząd Miasta Tarnowa. W roku 2011 planowane jest zorganizowanie akcji zbiórki „elektrośmieci” przez Urząd Miasta Tarnowa we współpracy z firmami ARGO-FILM, EKOTAR oraz Branżową Organizacją Odzysku. | Zadanie ciągłe, realizowane corocznie |
|  |  | 2009-2011 | ZSOK | Budowa instalacji odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego | W 2010 r. zmodernizowana została wiata w celu utworzenia zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wykonane zostało ocieplenie wiaty oraz przygotowano stanowiska pracy do ręcznego demontażu sprzętu. | Zadanie w trakcie realizacji |
| Zadania w zakresie gospodarki pozostałymi odpadami |  |  |  |  |  |  |
| Inne zadania dotyczące gospodarowania odpadami niewynikające z Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Tarnowa na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem lat 2013 – 2016 | - | - | - | - | - |

Tabela 43. Realizacja w latach 2009 - 2010 planu redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów.

| Lp. | Nazwa zadania | Planowany termin realizacji | Faktyczny termin realizacji | Opis podjętych działań | Ocena stanu realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozbudowa kompostowni w ZZO | 2010 - 2012 | Termin realizacji przesunięty na lata późniejsze. | W 2010 roku nie podjęto żadnych działań w celu realizacji zadania. | Realizacja zadania przeniesiona na inny okres. |
| 2. | Rozwój systemów gospodarki odpadami komunalnymi obejmujących działania w zakresie zapobiegania powstawaniu i selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji | 2009 - 2012 | Realizacja ciągła | Każda uprawniona firma do odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości ma obowiązek odebrać i przekazać na kompostownię wysegregowane w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji. MPGK Sp. z o.o. rozdaje worki do selektywnego zbierania odpadów zielonych. Na teren kompostowni przyjmowane są nieodpłatnie wszystkie odpady zielone wysegregowane przez mieszkańców miasta Tarnowa oraz przez podmioty gospodarcze zajmujące się pielęgnacją i utrzymaniem zieleni miejskiej na podstawie zawartych umów. Pozostałe przekazują na kompostownię odpady zielone odpłatnie. Prowadzone są akcje edukacyjne m.in. zamieszczane są artykuły i informacje w miesięczniku „Tarnów.pl” dostępnego również na stronie internetowej miasta Tarnowa, w tym .na temat prawidłowego postępowania z odpadami ulegającymi biodegradacji Największa ilość wysegregowanych odpadów ulegających biodegradacji przywożonych na teren kompostowni pochodzi z pielęgnacji terenów zielonych miasta Tarnowa. | Są to działania ciągłe, realizowane corocznie. |
| 3 | Wdrożenie i realizacja systemu odbioru odpadów zielonych , jesienna akcja usuwania liści | 2009 - 2012 | Realizacja ciągła | Odpady zielone są nieodpłatnie przyjmowanie na kompostownię odpadów zielonych od mieszkańców gmin porozumienia komunalnego. W roku 2009 przyjęto 2422 Mg, a w 2010 roku – 2133 Mg. W wyniku jesiennej akcji zbiórki liści zebrano w 2009 roku 309 Mg, a w 2010 roku 228 Mg liści. | Są to działania ciągłe, realizowane corocznie. |

W latach 2009 – 2010 na terenie miasta Tarnowa nie zlikwidowano magazynów przeterminowanych środków ochrony roślin oraz mogilników.

W tabelach 44 – 45 przedstawiono oddane do użytkowania nowa instalacje zagospodarowania odpadów oraz instalacje oddane do użytkowania po rozbudowie w latach 2009 – 2010.

Tabela 44. Oddane do użytkowania nowe instalacje zagospodarowania odpadów w latach 2009 – 2010.

| Lp. | Nazwa i adres właściciela instalacji | Nazwa i adres instalacji | Typ instalacji/Rodzaj zastosowanej technologii | Zdolności przerobowe [Mg/rok] lub pojemność składowisk [m3] | Całkowity koszt inwestycji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalacje oddane do użytkowania w 2009 roku |  |  |  |  |  |  |
| Instalacje zagospodarowania odpadów komunalnych |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zakład Składowania Odpadów Komunalnych 33-100 Tarnów ul. Cmentarna | V sektor składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne | Unieszkodliwiania odpadów przez składowanie | 303 044 | 5 841 979 | Składowane są również odpady o kodach 19 05 01, 19 05 02, 19 05 03, 19 05 99, 19 08 05, 19 08 12, 19 09 01, 19 09 02, 19 09 03, 19 09 04, 19 09 05, 19 09 06, 19 09 99, 19 12 12, |
| 2 | Zakład Składowania Odpadów Komunalnych 33-100 Tarnów ul. Cmentarna | V sektor składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne | Odzysk polega na wykorzystaniu odpadów jako warstwa izolacyjna oraz do budowy tymczasowych dróg dojazdowych | 4375 |  | 17 01 01 17 01 02 17 01 03 17 01 07 17 05 04 20 02 02 |
| Instalacje zagospodarowania odpadów podlegających odrębnym przepisom prawnym |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Przedsiębiorstwo Inżynieryjne TARCHEM Sp. z o.o., ul. Chemiczna 128, Tarnów | Instalacja do unieszkodliwiania nośników informacji metodą fizyko-chemiczną ul. Chemiczna 128, Tarnów | Instalacja do unieszkodliwiania nośników informacji metodą fizyko-chemiczną jest technologią opracowaną przez Firmę i na jej wniosek wyłączoną z dostępu do informacji. | 80 | b.d. |  |
| Instalacje zagospodarowania pozostałych odpadów |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Firma Transportowo-Usługowo-Produkcyjna „DARBAGOS” Dariusz Gąsior , 33-163 Rzepiennik Strzyżewski | Instalacja kruszenia odpadów gruzu budowlanego – kruszenie w celu dalszego odzysku lub produkcja kruszywa budowlanego ul. Chemiczna, 33-100 Tarnów | Przygotowanie odpadów gruzu betonowego lub ceglanego (metoda R15) do wykorzystanie poza instalacjami lub wytworzenie kruszywa (metoda R5) | 40 000 | b.d. |  |
| 5 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELTAR Sp. z o.o. ul. Starodąbrowska 20, 33-100 Tarnów | Kruszarka z zestawem urządzeń pomocniczych na terenie Wytwórni Betonu, ul. Szklana 1, 33-100 Tarnów | Kruszenie, przesiewanie i doczyszczanie odpadów gruzu betonowego w celu przygotowania do odzysku poza instalacjami | 180 | b.d. |  |
| Instalacje oddane do użytkowania w 2010 roku |  |  |  |  |  |  |
| Instalacje zagospodarowania odpadów komunalnych |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - |
| Instalacje zagospodarowania odpadów podlegających odrębnym przepisom prawnym |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Halina Wróblewska i Leszek Wróblewski - „KOLMET” H. Wróblewska, L.Wróblewski ul. Klikowska 61, 33-100 Tarnów | Instalacja przetwarzania zużytych urządzeń ul. Klikowska 61 33-100 Tarnów | Demontaż zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego | 20 | b.d. |  |
| 7 | Robert Cichy, Krystyna Cicha "ROBERT" Spółka Cywilna ul. Klikowska 101 c 33-100 Tarnów | Instalacja do przetwarzania tworzyw sztucznych ul. Kilkowska 101 c 33-100 Tarnów | Recykling tworzyw sztucznych przez wytworzenie regranulatu i zastosowania go w wyrobach worków foliowych | 1805 | b.d. |  |
| Instalacje zagospodarowania pozostałych odpadów |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CEMEX POLSKA Sp. z o.o. al. Jerozolimskie 212A 02-486 Warszawa | Wytwórnia betonu towarowego ul. Krzyska 106B 33-100 Tarnów | Odzysk popiołów lotnych i ze współspalania w produkcji betonu. | 10 000 | b.d. |  |

Tabela 45. Oddane do użytkowania po rozbudowie istniejące instalacje zagospodarowania odpadów w latach 2009 – 2010.

| Lp. | Nazwa i adres właściciela instalacji | Nazwa i adres instalacji | Typ instalacji/Rodzaj zastosowanej technologii | Dotychczasowe przerobowe [Mg/rok] lub pojemność składowisk [m3] | Zdolności przerobowe [Mg/rok] lub pojemność składowisk [m3] | Całkowity koszt inwestycji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalacje oddane do użytkowania po rozbudowie w 2009 roku |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalacje zagospodarowania odpadów komunalnych |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Instalacje zagospodarowania odpadów podlegających odrębnym przepisom prawnym |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ARGO-FILM Spółdzielnia Pracy ul. Borowskiego 2 03-475 Warszawa Zakład Nr 2 w Tarnowie | - Zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - instalacji odzysku metali z baterii i akumulatorów Tarnów, ul. Fabryczna 7a | Instalacja do termicznej rafinacji metali nieżelaznych, do rafinacji elektrolitycznej metali nieżelaznych, stacja demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego | 459 | 4440 | b.d. |  |
| 2 | Przedsiębiorstwo Inżynieryjne TARCHEM Sp. z o.o., ul. Chemiczna 128, Tarnów | - Instalacja redestylacji rtęci - Zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ul. Chemiczna 128, Tarnów | Segregacja, demontaż i obróbka mechaniczna (kruszenie, przesiewanie itp.), a następnie usunięcie substancji niebezpiecznych poprzez płukanie. | 475 | 1800 | b.d. |  |
| Instalacje zagospodarowania pozostałych odpadów |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - |
| Instalacje oddane do użytkowania po rozbudowie w 2010 roku |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalacje zagospodarowania odpadów komunalnych |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - |
| Instalacje zagospodarowania odpadów podlegających odrębnym przepisom prawnym |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - |
| Instalacje zagospodarowania pozostałych odpadów |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | BRUK-BET Sp. z o.o.* Nieciecza 199, 33-240 Żabno | Instalacja do produkcji wyrobów betonowych w zakładzie przy ulicy Mroźnej 18, 33-100 Tarnów | Odzysk popiołów lotnych i ze współspalania jako składnika masy betonowej w produkcji wyrobów betonowych | 73 000 | 60 000 | b.d. | moc przerobowa w zakresie odzysku popiołów została utrzymana na tym samym poziomie , zrezygnowano z odzysku żużla i odpadów betonowych i szlamu betonowego |

* instalacja do produkcji wyrobów betonowych w zakładzie przy ul. Mroźnej 18, Tarnów została w roku 2010 jedynie rozbudowana, natomiast jest  eksploatowana przez  BRUK-BET Sp. z o.o -, a w roku 2009 przez p. Krzysztofa Witkowskiego prowadzącego działalność gospodarcza pod firmą : BRUK-BET Krzysztof Witkowski

# 4. Ocena kosztów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć.

Tabela 46. Wpływy do powiatowego oraz gminnego funduszu ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej, budżetu gminy oraz powiatu z tytułu opłat produktowych i opłat za składowanie odpadów w latach 2009 – 2010.

| Otrzymane wpływy | 2009 | 2010 | Ogółem w latach 2009 - 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/budżet powiatu |  |  |  |
| Wpływy z opłat i kar za składowanie odpadów | 715 753 | 744 089 | 1 459 842 |
| Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/budżet gminy |  |  |  |
| Wpływy z opłat produktowych (odpady opakowaniowe) | 2 592 | 4 257 | 6 849 |
| Wpływy z opłat i kar za składowanie odpadów | 3 578 778 | 3 720 460 | 7 299 238 |
| Suma ogółem: | 4 297 123 | 4 468 806 | 8 765 929 |

W roku 2010 nastąpił wzrost wysokości poszczególnych wpływów z tytułu opłat produktowych i za składowanie odpadów w stosunku do roku 2009, największy (64%) z tytułu opłat produktowych za odpady opakowaniowe. Suma wpływów w okresie sprawozdawczym wynosiła prawie 8,8 mln zł.

Tabela 47. Koszty poniesione na realizację zadań określonych w planie gospodarki odpadami w latach 2009 – 2010.

| Lp. | Nazwa zadania | Kwota przewidziana na zadanie | Koszty poniesione w latach 2009 - 2010 | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedsięwzięcia inwestycyjne |  |  |  |  |
| I. Przedsięwzięcia ogólne w zakresie gospodarki odpadami |  |  |  |  |
| 1 | Budowa instalacji do formowania paliwa alternatywnego | 800 000 | 0 | Ekotar Sp. z o.o. |
| 2 | Instalacja do utylizacji utleniacza do paliwa rakietowego | 3 000 000 | 2 094 377 | JRCh Sp. z o.o |
| Razem: |  | 3 800 000 | 2 094 377 |  |
| II. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi |  |  |  |  |
| 1 | Przekształcenie ZSOK w Zakład Zagospodarowania Odpadów i rozbudowa Zakładu (w tym o dodatkową infrastrukturę techniczną ) | 2 200 000 | 176 900 | Budżet miasta, ZSOK, Samorządy objęte działaniem ZZO |
| 2 | Budowa stacji segregacji odpadów komunalnych w ZZO (budowa placu do selektywnej zbiórki) | 3 000 000 | 350 761 | Budżet miasta, ZSOK, Samorządy objęte działaniem ZZO |
| 3 | Budowa instalacji odzysku odpadów wielkogabarytowych w ZZO | 2 000 000 | 0 | Budżet miasta, ZSOK, Samorządy objęte działaniem ZZO |
| 4 | Stanowisko zbierania i kruszenia gruzu budowlanego w ZZO | 1 500 000 | 0 | Budżet miasta, ZSOK, Samorządy objęte działaniem ZZO |
| 5 | Rekultywacja sektora IV Składowiska Odpadów Komunalnych w Tarnowie-Krzyżu | 2 000 000 | 31 720 | Budżet miasta |
| 6 | Budowa V sektora Składowiska Odpadów Komunalnych w Tarnowie* | 5 841 979 | 3 991 615 | Budżet miasta, ZSOK, Samorządy objęte działaniem ZZO |
| 7 | Rozbudowa kompostowni w ZZO | 5 000 000 | 0 | Budżet miasta, ZSOK, Samorządy objęte działaniem ZZO |
| 8 | Budowa Zakładu Segregacji i Kompostowni na składowisku odpadów „Nad Białą” | 10 000 000 | 1 603 161 | JRCh Sp. z o.o. (25 %) NFOŚiGW (75 %) |
| 9 | Sortownia odpadów komunalnych | 3 000 000 | 0 | TRANS-FORMERS KARPATIA Sp. z o.o. |
| 10 | Budowa Regionalnej Stacji Segregacji Odpadów Komunalnych w Tarnowie | 5 000 000 | 88 825 | MPGK Sp. z o.o. |
| Razem: |  | 39 541 979 | 6 242 982 |  |
| III. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami podlegającymi odrębnym przepisom prawnym |  |  |  |  |
| 1. | Budowa instalacji odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego | 1 000 000 | 74 420 | ZSOK |
| Razem: |  | 1 000 000 | 74 420 |  |
| IV. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki pozostałymi odpadami |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |
| Razem: |  | 0 | 0 | - |
| SUMA (I + II + III + IV) |  | 44 341 979 | 8 277 315 |  |
| Przedsięwzięcia pozainwestycyjne |  |  |  |  |
| I. Przedsięwzięcia ogólne w zakresie gospodarki odpadami |  |  |  |  |
| 1 | Usuwanie odpadów z miejsc na ten cel nie przeznaczonych - tzw. „dzikich” wysypisk odpadów | 800 000 | 203 616 | Budżet miasta |
| 2 | Prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz właściwego postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów | 80 000 | 49 392 | Budżet miasta, organizacje odzysku, fundusze ekologiczne |
| 3 | Wsparcie kadrowe, techniczne i finansowe Urzędu Miasta Tarnowa w zakresie gospodarki odpadami | 50 000 | 0 | Budżet miasta |
| 4 | Opracowanie i wdrożenie programu edukacyjnego dla wytwórców odpadów niebezpiecznych pochodzących z sektora małych i średnich przedsiębiorstw | 5 000 | 1 464 | Budżet miasta |
| 5 | Pozaszkolna edukacja ekologiczna | 100 000 | 30 000 | MPGK Sp. z o.o. |
| Razem: |  | 1 035 000 | 284 472 |  |
| II. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi |  |  |  |  |
| 1 | Prowadzenie okresowych badań ilości i morfologii powstających odpadów komunalnych | 20 000 | 1 281 | ZSOK |
| 2 | Wiosenna i jesienna akcja usuwania odpadów wielkogabarytowych | 400 000 | 247 620 | Budżet miasta, ZSOK |
| 3 | Wdrożenie i realizacja systemu odbioru odpadów zielonych , jesienna akcja usuwania liści | 400 000 | 27 903 | Budżet miasta, ZSOK |
| Razem: |  | 820 000 | 276 804 |  |
| III. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami podlegającymi odrębnym przepisom prawnym |  |  |  |  |
| 1 | Rozwój systemów gospodarki odpadami komunalnymi obejmujących działania w zakresie zapobiegania powstawaniu i selektywnego zbierania odpadów (w tym odpadów: ulegających biodegradacji, opakowaniowych, budowlanych, niebezpiecznych i innych) i przetwarzania odpadów w celu przygotowania do odzysku lub unieszkodliwiania | 1 000 000 | 154 254 | Budżet miasta, ZSOK, Samorządy objęte działaniem ZSOK |
| 2 | Realizacja programu usuwania azbestu, planów gospodarki odpadami ujmujących tematykę wyrobów i odpadów zawierających azbest | 400 000 | 46 303 | Budżet miasta |
| 3 | Kontynuacja inwentaryzacji budynków i urządzeń, w których wykorzystywane są wyroby zawierające azbest | 20 000 | 0 | Budżet miasta |
| 4 | Prowadzenie akcji informacyjnych w zakresie: możliwości finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest, adresów firm uprawnionych do demontażu tych wyrobów oraz zagrożenia zdrowia związanego z samodzielnym prowadzeniem tych prac | 10 000 | 0 | Budżet miasta |
| 5 | Rozbudowa systemu zbierania odpadów opakowaniowych z gospodarstw domowych | 300 000 | 205 526 | Budżet miasta, organizacje odzysku |
| 6 | Rozwój systemu selektywnego zbierania przenośnych zużytych baterii i akumulatorów | 100 000 | 0 | Budżet miasta, organizacje odzysku |
| 7 | Rozwój systemu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych | 600 000 | 0 | Budżet miasta, organizacje odzysku |
| Razem: |  | 2 430 000 | 406 083 |  |
| IV. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki pozostałymi odpadami |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |
| SUMA (I + II + III + IV) |  | 4 285 000 | 967 359 |  |
| Razem (inwestycyjne i pozainwestycyjne) |  | 48 626 979 | 9 244 674 |  |

* nie ujęto w PGO na lata 2009-1012,  gdyż przed zatwierdzeniem PGO sektor został zrealizowany

Na realizację zadań określonych w planie gospodarki odpadami w latach 2009 – 2010 wydatkowano w okresie sprawozdawczym 2009 - 2010 łącznie 9,245 mln zł., co stanowi 20% kosztów  przewidywanych przewidzianych na realizację wszystkich zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych objętych planem gospodarki odpadami.

W sprawozdaniu nie przedstawiono informacji o projektach w zakresie gospodarki odpadami nieujętych w powiatowym planie gospodarki odpadami, finansowanych przy udziale środków krajowych i zagranicznych na terenie miasta Tarnowa w latach 2009 – 2010, ponieważ takich projektów w okresie sprawozdawczym nie realizowano.

Tabela 48. Środki publiczne wydatkowane na gospodarkę odpadami na terenie miasta Tarnowa w latach 2009 – 2010.

| Lp. | Źródło finansowania | Rok 2009 | Rok 2010 | Łącznie w latach 2009 - 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Środki krajowe |  |  |  |  |
| 1 | Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 840 652 | 0 | 840 652 |
| 2 | Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EkoFundusz | - | - | - |
| 4 | Budżet Państwa | - | - | - |
| 5 | Budżet powiatu (poza PFOŚiGW) | 4 158 352 | 602 550 | 4 760 902 |
| 6 | Budżet gminy (poza GFOŚiGW) |  |  |  |
| suma |  | 4 999 004 | 602 550 | 5 601 554 |
| Środki zagraniczne |  |  |  |  |
| Fundusze Unii Europejskiej |  |  |  |  |
| 1 | Fundusze strukturalne | - | - | - |
| 2 | Fundusz spójności | - | - | - |
| suma |  | - | - | - |
| Pozostałe środki zagraniczne |  |  |  |  |
| 1 | Pożyczki i kredyty z międzynarodowych instytucji finansowych | - | - | - |
| 2 | Norweski Mechanizm Finansowy | - | - | - |
| 3 | Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego | - | - | - |
| 4 | Szwajcarski Mechanizm Finansowy | - | - | - |
| suma |  | - | - | - |
| suma ogółem |  | 4 999 004 | 602 550 | 5 601 554 |

# 5. Ocena realizacji celów.

Ocena realizacji celów, wykonania zadań wyznaczonych w Planie zostanie przeprowadzona w oparciu o analizę wskaźników monitorowania efektywności realizacji wytyczonych działań i zadań. Poniższa tabela przedstawia informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami na terenie Tarnowa w latach 2009 – 2010 w oparciu o obowiązujące wskaźniki ustalone przez  Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska w wytycznych do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego i gminnego planu gospodarki odpadami .

Tabela 49 . Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami na terenie miasta Tarnowa w latach 2009 – 2010.

| L.p. | Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami | Jednostka | Wartości w 2009 roku | Wartości w 2010 roku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ogólne |  |  |  |
| 1. | Masa odpadów wytworzonych – ogółem | Mg | 240 399 | 252 121 |
| 2a | Masa odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego) | Mg | 30 976 | 28 075 |
| 2b | Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego) | % | 12,9 | 11,1 |
| 3a | Masa odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi organicznemu | Mg | 4 933 | 3 835 |
| 3b | Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi organicznemu | % | 2,1 | 1,5 |
| 4a | Masa odpadów wytworzonych poddanych termicznemu przekształcaniu z odzyskiem energii | Mg | 71 | 13 |
| 4b | Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych termicznemu przekształcaniu z odzyskiem energii | % | 0,02 | 0,00 |
| 5a | Masa odpadów wytworzonych wykorzystanych bezpośrednio na powierzchni ziemi do prac wskazanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49, poz. 356) | Mg | 16 434 | 32 925 |
| 5b | Odsetek masy odpadów wytworzonych wykorzystanych bezpośrednio na powierzchni ziemi | % | 6,8 | 13,1 |
| 6a | Masa odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami biologicznymi | Mg | 23 | 0 |
| 6b | Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami biologicznymi | % | 0,0 | 0,0 |
| 7a | Masa odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami termicznymi | Mg | 0 | 0 |
| 7b | Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami termicznymi | % | 0 | 0 |
| 8a | Masa odpadów wytworzonych poddanych składowaniu bez przetworzenia | Mg | 147 507 | 189 347 |
| 8b | Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych składowaniu bez przetworzenia | % | 61,4 | 75,1 |
| 12a | Liczba gmin na terenie powiatu | szt. | 1 | 1 |
| 12b | Liczba zaktualizowanych gminnych planów gospodarki odpadami | szt. | 1 | 1 |
| 12c | Odsetek zaktualizowanych gminnych planów gospodarki odpadami | % | 100 | 100 |
| 13a | Liczba decyzji wydanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w zakresie gospodarki odpadami | szt. | 3 | 1 |
| 13b | Liczba decyzji wydanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania | szt. | 0 | 0 |
| 13c | Odsetek decyzji wydanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania | % | 0 | 0 |
| 14a | Liczba decyzji wydanych przez starostę w zakresie gospodarki odpadami | szt. | 32 | 30 |
| 14b | Liczba decyzji wydanych przez starostę w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania | szt. | 0 | 0 |
| 14c | Odsetek decyzji wydanych przez starostę w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania | % | 0 | 0 |
| 17a | Liczba decyzji wydanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym | szt. | 0 | 0 |
| 17b | Odsetek decyzji wydanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym | % | 0 | 0 |
| 18a | Liczba decyzji wydanych przez starostę w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym | szt. | 0 | 0 |
| 18b | Odsetek decyzji wydanych przez starostę w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym | % | 0 | 0 |
| 21. | Środki finansowe wydatkowane na budowę lub modernizację instalacji gospodarki odpadami – ogółem | mln zł | 4,588 | 4,657 |
| 22. | Środki finansowe wydatkowane na budowę lub modernizację instalacji gospodarki odpadami – z funduszy Unii Europejskiej | mln zł | 0 | 0 |
| 23. | Środki finansowe wydatkowane na prace naukowo-badawcze w zakresie gospodarki odpadami | mln zł | 0 | 0 |
| 26. | Liczba etatów w administracji powiatowej w zakresie gospodarki odpadami | szt. | 1 | 1 |
| 27. | Liczba etatów w administracji gminnej w zakresie gospodarki odpadami | szt. | 1 | 1 |
| 28. | Liczba wdrożonych systemów zarządzania środowiskowego EMAS w przedsiębiorstwach i instytucjach gospodarki odpadami na terenie powiatu | szt. | 0 | 0 |
|  | Odpady komunalne |  |  |  |
| 29a | Liczba mieszkańców powiatu ogółem | osob. | 115 919 | 115 099 |
| 29b | Liczba mieszkańców powiatu objętych zorganizowanym systemem zbierania/ odbierania odpadów komunalnych | osob. | 115 919 | 115 099 |
| 29c | Odsetek mieszkańców powiatu objętych zorganizowanym systemem zbierania/ odbierania odpadów komunalnych | % | 100 | 100 |
| 29d | Liczba zawartych umów (obsługiwanych gospodarstw domowych i firm) na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości | szt. | 40 444 | 40 212 |
| 29e | Liczba mieszkańców gminy objętych systemem selektywnego zbierania odpadów komunalnych | osob. | 115 919 | 115 099 |
| 29f | Odsetek mieszkańców gminy objętych systemem selektywnego odbierania odpadów komunalnych | % | 100 | 100 |
| 30. | Masa zebranych/ odebranych odpadów komunalnych – ogółem | Mg | 47 418 | 45 033 |
| 31. | Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebranych selektywnie | Mg | 6 285 | 10 146 |
| 32. | Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebranych jako zmieszane odpady komunalne | Mg | 41 133 | 34 887 |
| 33a | Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebranych jako zmieszane, poddanych przetwarzaniu metodami mechaniczno-biologicznymi | Mg | 0 | 0 |
| 33b | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych/ odebranych jako zmieszane, poddanych przetwarzaniu metodami mechaniczno-biologicznymi | % | 0 | 0 |
| 34a | Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebranych jako zmieszane odpady komunalne poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w spalarniach odpadów | Mg | 0 | 0 |
| 34b | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych/ odebranych jako zmieszane odpady komunalne poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w spalarniach odpadów | % | 0 | 0 |
| 35a | Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebranych jako zmieszane odpady komunalne, poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w współspalarniach odpadów | Mg | 0 | 0 |
| 35b | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych/ odebranych jako zmieszane odpady komunalne, poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w współspalarniach odpadów | % | 0 | 0 |
| 36a | Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebranych jako zmieszane odpady komunalne składowanych bez przetwarzania | Mg | 41 133 | 34 887 |
| 36b | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych/ odebranych jako zmieszane odpady komunalne składowanych bez przetwarzania | % | 100 | 100 |
| 37a | Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebranych selektywnie poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego) | Mg | 5301) | 6431) |
| 37b | Odsetek masy odpadów komunalnych/ odebranych zebranych selektywnie poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego) | % | 1,11) | 1,41) |
| 38a | Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebranych selektywnie, poddanych recyklingowi organicznemu | Mg | 2422 | 2131 |
| 38b | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych/ odebranych selektywnie, poddanych recyklingowi organicznemu | % | 5,1 | 4,7 |
| 39a | Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebranych selektywnie, poddanych termicznemu przekształcaniu w spalarniach odpadów (z odzyskiem energii) | Mg | 0 | 0 |
| 39b | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych/ odebranych selektywnie, poddanych termicznemu przekształcaniu w spalarniach odpadów (z odzyskiem energii) | % | 0 | 0 |
| 40a | Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych termicznemu przekształcaniu we współspalarniach odpadów (z odzyskiem energii) | Mg | 0 | 0 |
| 40b | Odsetek odpadów komunalnych zebranych/ odebranych selektywnie poddanych termicznemu przekształcaniu we współspalarniach odpadów (z odzyskiem energii) | % | 0 | 0 |
| 41a | Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebranych selektywnie poddanych unieszkodliwianiu (poza składowaniem) | Mg | 0 | 0 |
| 41b | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych/ odebranych selektywnie poddanych unieszkodliwianiu (poza składowaniem) | % | 0 | 0 |
| 42a | Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebranych selektywnie poddanych składowaniu | Mg | 6522) | 8122) |
| 42b | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych/ odebranych selektywnie poddanych składowaniu | % | 1,4 | 1,8 |
| 43a | Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. | Mg | 18 898 |  |
| 43b | Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach odpadów | Mg | 24 6443) | 20 8733) |
| 44. | Iloraz masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach odpadów i masy tychże odpadów wytworzonych w 1995 r. | % | 1,3 | 1,1 |
| 45. | Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są odpady komunalne – ogółem | szt. | 2 | 2 |
| 46. | Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są odpady komunalne przetworzone termicznie lub biologicznie | szt. | 0 | 0 |
| 47. | Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk odpadów, na których są składowane odpady komunalne – ogółem | m3 | 557 499 | 453 292 |
| 48. | Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk odpadów, na których są składowane odpady komunalne przetworzone termicznie lub biologicznie | m3 | 0 | 0 |
| 49. | Liczba instalacji do biologiczno-mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych | szt. | 0 | 0 |
| 50. | Moce przerobowe instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych | Mg | 0 | 0 |
| 51. | Liczba spalarni zmieszanych odpadów komunalnych | szt. | 0 | 0 |
| 52. | Moce przerobowe spalarni zmieszanych odpadów komunalnych | Mg | 0 | 0 |
|  | Odpady niebezpieczne |  |  |  |
| 53. | Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych | Mg | 1452 | 1124 |
| 54a | Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych recyklingowi | Mg | 134) | 134) |
| 54b | Odsetek masy wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych recyklingowi | % | 0,9 | 1,2 |
| 55a | Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych termicznemu przekształceniu | Mg | 0 | 0 |
| 55b | Odsetek masy wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych termicznemu przekształceniu | % | 0 | 0 |
| 56a | Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych składowanych bez przetworzenia | Mg | 3964) | 2084) |
| 56b | Odsetek masy wytworzonych odpadów niebezpiecznych składowanych bez przetworzenia | % | 27,3 | 18,5 |
| 56c | Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych unieszkodliwieniu innymi metodami niż składowanie | Mg | 54) | 64) |
| 56d | Odsetek wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych unieszkodliwieniu innymi metodami niż składowanie | % | 0,3 | 0,5 |
| 57. | Masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych | Mg | 146 | 131 |
| 58a | Masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych recyklingowi | Mg | 0 | 0 |
| 58b | Odsetek masy selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych recyklingowi | % | 0 | 0 |
| 59a | Masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych termicznemu przekształceniu | Mg | 0 | 0 |
| 59b | Odsetek masy selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych termicznemu przekształceniu | % | 0 | 0 |
| 60a | Masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych składowanych bez przetworzenia | Mg | 0 | 0 |
| 60b | Odsetek masy selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych składowanych bez przetworzenia | % | 0 | 0 |
| 60c | Masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych unieszkodliwieniu innymi metodami niż składowanie | Mg | 0 | 0 |
| 60d | Odsetek selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych unieszkodliwieniu innymi metodami niż składowanie | % | 0 | 0 |
| 61. | Masa pozostałych do zlikwidowania urządzeń zawierających PCB | Mg | b.d. | b.d. |
| 62b | Masa olejów odpadowych poddanych odzyskowi w instalacjach znajdujących się na terenie powiatu | Mg | 0 | 0 |
| 63a | Masa olejów odpadowych poddanych recyklingowi (regeneracji) w instalacjach znajdujących się na terenie powiatu | Mg | 0 | 0 |
| 69. | Masa pozostałych zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest – do usunięcia i unieszkodliwienia | Mg | b.d. | b.d. |
| 70. | Liczba zinwentaryzowanych mogilników pozostałych do likwidacji wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku | szt. | 0 | 0 |
| 71. | Liczba zlikwidowanych mogilników w danym roku okresu sprawozdawczego | szt. | 0 | 0 |
| 72. | Masa szacunkowa przeterminowanych pestycydów zawartych w pozostałych do likwidacji zinwentaryzowanych mogilnikach | Mg | 0 | 0 |
| 84. | Liczba stacji demontażu wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku | szt. | 2 | 2 |
| 85. | Liczba punktów zbierania pojazdów wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku | szt. | 2 | 2 |
| 86. | Masa zebranych pojazdów wycofanych z eksploatacji przez i na poczet stacji demontażu znajdujących się na terenie powiatu | Mg | 61 | 174 |
|  | Komunalne osady ściekowe (w przeliczeniu na s.m.) |  |  |  |
| 89. | Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych | Mg | 5314 | 5666 |
| 90a | Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych przetwarzaniu metodami biologicznymi | Mg | 0 | 0 |
| 90b | Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych przetwarzaniu metodami biologicznymi | % | 0 | 0 |
| 91a | Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi | Mg | 0 | 0 |
| 91b | Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi | % | 0 | 0 |
| 92a | Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych bezpośrednio wykorzystywanych w rolnictwie | Mg | 53145) | 56665) |
| 92b | Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych bezpośrednio wykorzystywanych w rolnictwie | % | 100 | 100 |
| 93a | Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych bezpośrednio wykorzystywanych w innych zastosowaniach | tys. Mg | 0 | 0 |
| 93b | Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych bezpośrednio wykorzystywanych w innych zastosowaniach | % | 0 | 0 |
| 94a | Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych składowanych bez przetworzenia na składowiskach odpadów | Mg | 0 | 0 |
| 94b | Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych składowanych bez przetworzenia na składowiskach odpadów | % | 0 | 0 |
| 94c | Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych unieszkodliwionych innymi metodami niż wyżej wymienione | Mg | 0 | 0 |
| 94d | Odsetek wytworzonych komunalnych osadów ściekowych unieszkodliwionych innymi metodami niż wyżej wymienione | % | 0 | 0 |
|  | Odpady opakowaniowe |  |  |  |
| 102. | Masa odpadów opakowaniowych poddanych odzyskowi – ogółem w instalacjach znajdujących się na terenie powiatu | Mg | 25 850 | 26 469 |
| 103. | Masa odpadów opakowaniowych podanych recyklingowi – ogółem w instalacjach znajdujących się na terenie powiatu | Mg | 25 737 | 25 807 |
| 104. | Masa odpadów opakowaniowych ze szkła poddanych recyklingowi w instalacjach znajdujących się na terenie powiatu | Mg | 24 921 | 25 000 |
| 105. | Masa odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych podanych recyklingowi w instalacjach znajdujących się na terenie powiatu | Mg | 816 | 807 |
| 106. | Masa odpadów opakowaniowych z papieru i tektury podanych recyklingowi w instalacjach znajdujących się na terenie powiatu | Mg | 0 | 0 |
| 107. | Masa odpadów opakowaniowych ze stali podanych recyklingowi w instalacjach znajdujących się na terenie powiatu | Mg | 0 | 0 |
| 108. | Masa odpadów opakowaniowych z aluminium podanych recyklingowi w instalacjach znajdujących się na terenie powiatu | Mg | 0 | 0 |
| 109. | Masa odpadów opakowaniowych z drewna podanych recyklingowi w instalacjach znajdujących się na terenie powiatu | Mg | 0 | 0 |
|  | Zużyte opony |  |  |  |
| 111. | Masa opon poddanych innym niż recykling procesom odzysku w instalacjach znajdujących się na terenie powiatu | Mg | 0 | 0 |
| 112. | Masa opon poddanych recyklingowi w instalacjach znajdujących się na terenie powiatu | Mg | 0 | 0 |

1) Jako masę odpadów komunalnych poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego) uznano masę odpadów opakowaniowych zebranych/odebranych selektywnie od właścicieli nieruchomości , co uwzględniono w wyliczeniu w poz. 37b, powiększając masę zebranych/odebranych odpadów komunalnych ogółem o odpady opakowaniowe jak tabela 11.

2) Uwzględniono masę odpadów zebranych/odebranych selektywnie poddanych składowaniu wyłącznie z terenu miasta Tarnowa.

3) Masę odpadów ulegających biodegradacji złożonych na składowisku odpadów wyliczono jako sumę zebranych/odebranych odpadów z targowisk i 57 % niesegregowanych odpadów komunalnych.

4) Za masę odpadów niebezpiecznych poddanych recyklingowi oraz za masę odpadów niebezpiecznych składowanych bez przetwarzania przyjęto masę tych rodzajów wytworzonych na terenie miasta Tarnowa odpadów niebezpiecznych, które zostały poddane tym procesom w Tarnowie.

5) Komunalne osady ściekowe w całości zagospodarowane poza terenem miasta Tarnowa.

W wyniku analizy wskaźników monitoringu zauważyć należy, że w roku 2010 w stosunku do roku 2009 nastąpił:

- wzrost masy odpadów wytworzonych ogółem o prawie 12 000 Mg,

- spadek ilości odpadów poddawanych recyklingowi na terenie Tarnowa,

- dwukrotny wzrost odzysku odpadów wykorzystywanych bezpośrednio na powierzchni ziemi,

- wzrost ilości odpadów komunalnych poddanych recyklingowi innemu niż organiczny,

- niewielki spadek ilości odpadów komunalnych poddanych recyklingowi organicznemu,

- spadek ilości odpadów komunalnych, w tym ulegających biodegradacji złożonych na składowisku,

- spadek ilości wytworzonych odpadów niebezpiecznych,

- spadek ilości odpadów niebezpiecznych składowanych bez przetworzenia,

- niewielki wzrost ilości odpadów opakowaniowych poddanych odzyskowi na terenie Tarnowa.

# 6. Podsumowanie.

W pierwszych sprawozdaniach z realizacji Planu gospodarki odpadami dla miasta Tarnowa w latach 2004 – 2006 i 2007 - 2008 stwierdzono, że główne cele i określone kierunki działań dla sektora komunalnego i gospodarczego były realizowane w sposób prawidłowy.

„Plan gospodarki odpadami dla Miasta Tarnowa na lata 2009 - 2012  z uwzględnieniem lat 2013 – 2016” wyznaczył priorytety i cele gospodarki odpadami oraz kierunki działań zmierzających do osiągnięcia tych celów, w tym zadania inwestycyjne i organizacyjne mające zapewnić właściwą gospodarkę odpadową.

W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Tarnowa przyjęto następujące cele główne:

- minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów w stosunku do tempa wzrostu gospodarczego regionu,

- zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku, w tym recyklingu,

- prowadzenie zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska i normami europejskimi   systemu odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- zmniejszenie strumienia odpadów, w szczególności odpadów ulegających biodegradacji i odpadów niebezpiecznych, kierowanych na składowiska,

- wyeliminowanie procederu nielegalnego składowania i zagospodarowywania odpadów,

- zapewnienie wiarygodnego i obszernego monitoringu pozwalającego na diagnozowanie potrzeb w zakresie gospodarowania odpadami w mieście.

Dla poszczególnych grup odpadów sformułowano cele szczegółowe.

- osiągnięcie do końca 2010 r. poziomu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w wysokości minimum 15%, natomiast do końca 2018 r. – 25%,

- zmniejszenie do końca 2014 r. do maksimum 85% wskaźnika masy składowanych odpadów komunalnych w stosunku do ogólnej masy wytworzonej w skali roku,

- wdrożenie i rozwój innych niż składowanie technologii zagospodarowania i przekształcania odpadów,

- zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców miasta w zakresie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi,

- współorganizowanie i uczestnictwo w strukturach ponadgminnych – związkach ponadlokalnych, w których zakres wchodzą działania związane z gospodarką odpadami,

- osiągnięcie do 2010 r. maksymalnie 75% wskaźnika masy odpadów ulegających   biodegradacji kierowanych na składowiska w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.,

- osiągnięcie do 2013 r. maksymalnie 50%, natomiast do 2020 r. maksymalnie 35% wskaźnika masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.,

- uszczelnienie systemu zbierania odpadów niebezpiecznych ze szczególnym uwzględnieniem selektywnego zbierania  odpadów niebezpiecznych z małych  i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych,

- sukcesywna minimalizacja ilości powstających odpadów niebezpiecznych,

- sukcesywne zwiększanie ilości odpadów poddawanych procesom odzysku,

- rozwój i uszczelnienie systemu gromadzenia i unieszkodliwiania urządzeń   zawierających substancje CFCs i zapobieganie wypuszczaniu tych substancji do powietrza.

System gospodarowania odpadami jest kompleksowy - uwzględnia i łączy następujące działania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi:

- minimalizację ich ilości i szkodliwości,

- zbieranie (w tym selektywne),

- transport,

- odzysk,

- unieszkodliwianie poza składowaniem,

- unieszkodliwianie poprzez składowanie,

- edukację ekologiczną,

- zarządzanie, w tym monitoring i sprawozdawczość.

Za priorytetowe kierunki działań i zadania w zakresie gospodarki odpadami przyjęto:

- Zapobieganie powstawaniu odpadów

- Zwiększenie ilości odpadów zbieranych od mieszkańców, a szczególnie odpadów zbieranych selektywnie

- Zwiększenie odzysku odpadów ulegających biodegradacji

- Edukacja ekologiczna

- Rozwój Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów

Analiza i ocena realizacji priorytetowych kierunków działań i zadań:

- Zapobieganie powstawaniu odpadów

- Zwiększenie ilości odpadów zbieranych od mieszkańców, a szczególnie odpadów zbieranych selektywnie

- Edukacja ekologiczna

Piorytety powyższe realizowane są w sposób ciągły przez: Urząd Miasta Tarnowa, odbierających odpady od właścicieli nieruchomości - głównie MPGK Sp. z o.o., ZSOK, szkoły, przedszkola i inne organizacje i fundacje ekologiczne, przedsiębiorców prowadzących instalacje odzysku i punkty zbierania odpadów, itp., poprzez:

- kampanię informacyjno – edukacyjną, w tym w audycjach radiowych, ulotkach, artykułach w miesięczniku „Tarnów.pl”, na stronach internetowych itp.,

- prowadzone akcje selektywnej zbiórki odpadów: opakowaniowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków, opadłych liści, wielkich gabarytów (2 x w roku),

- rozwijanie systemów selektywnej zbiórki „u źródła” i „w gniazdach” odpadów stanowiących tzw. surowce wtórne, głównie odpadów opakowaniowych, w tym przez rozdawanie bezpłatnych worków, bezpłatny odbiór odpadów segregowanych w tych workach, ustawianie pojemników na selektywną zbiórkę w najbardziej dogodnych miejscach,

- organizację punktów  zbiórki na terenie ZSOK: odpadów niebezpiecznych, odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych, odpadów zielonych i odpadów stanowiących surowce wtórne i bezpłatny odbiór tych odpadów od mieszkańców miasta Tarnowa,

- zawarcie umowy ze Spółdzielnią Pracy „ARGO-FILM” na bezpłatny odbiór sprzętu elektrycznego i elektronicznego od mieszkańców miasta Tarnowa,

- nawiązanie współpracy z 14 aptekami zbierającymi bezpłatnie leki przeterminowane.

Minimalizacja wytwarzanych odpadów zmierza głównie do ograniczenia ilości powstających niesegregowanych odpadów komunalnych przez rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, stosowanie opakowań (toreb na zakupy) wielokrotnego użytku. Podmioty gospodarcze mają prawny obowiązek zdeklarowania i realizacji programu minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów .

Ze wskaźników monitoringowych i wcześniejszych tabelarycznych zestawień danych wynika, że :

- w roku 2010 nastąpił spadek liczby mieszkańców w stosunku do roku 2009 o ok. 0,7%,

- masa zebranych/odebranych niesegregowanych odpadów komunalnych spadła o ponad 17%,

- stosunek masy zebranych niesegrgowanych odpadów komunalnych unieszkodliwionych na składowisku do ogólnej masy zebrany/odebranych odpadów komunalnych wynosił w roku 2009r. 86,75%, a w roku 2010 – 77,47%,  natomiast do ogólnej masy wytworzonej (obliczonej wskaźnikowo) wynosił w 2009r 80,65%, a w 2010r. 68,89%,

- stosunek masy segregowanych zebranych/odebranych odpadów komunalnych do ogólnej masy zebranych/odebranych odpadów komunalnych wynosił 13,3% w roku 2009, natomiast w roku 2010 22,53%,

- ilość zebranych/odebranych odpadów segregowanych wzrosła w 2010r. w stosunku do roku 2009  aż o ok. 61%. Na ten znaczny wzrost miało wpływ zebranie w roku 2010 bardzo dużej ilości odpadów o kodzie 20 02 02 - gleby, ziemi, w tym kamieni. Nie biorąc pod uwagę tych odpadów nastąpił lekki spadek masy wysegregowanych odpadów komunalnych o ok. 4%,

- w 2010r o 21% wzrosła natomiast w stosunku do roku 2009 zbiórka odpadów opakowaniowych.

Należy jednak przypuszczać, że nie wszystkie dane za rok 2010 zostały wprowadzone do  bazy odpadowej WSO, a także nie wszystkie podmioty przekazały w wyznaczonym terminie zbiorcze zestawienia o wytworzeniu i o sposobie gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Na ilość wytworzonych odpadów z sektora gospodarczego ma natomiast głównie wpływ sytuacja rynkowa. Pomimo wzrostu ilości wytworzonej w roku 2010 ogólnej masy odpadów w stosunku do roku 2009, znacznemu zmniejszeniu uległa ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych o ponad 43% (przy założeniu, że baza WSO posiadała pełne dane za rok 2010).

Zwiększenie odzysku odpadów ulegających biodegradacji

Cel jakim jest zwiększenie odzysku odpadów ulegających biodegradacji realizowany jest głównie poprzez systematyczne działania i organizowane akcje. W sezonie jesiennym prowadzona jest zbiórka opadłych liści, które są odbierane przez miasto i przekazywane do kompostowni ZSOK. Mieszkańcy otrzymywali worki, które po napełnieniu liśćmi bezpłatnie przewożono do Zakładu Składowania Odpadów Komunalnych. Ponadto w ZSOK znajduje się punkt przyjmowania odpadów zielonych, gdzie mieszkańcy Tarnowa, spółdzielnie mieszkaniowe oraz firmy utrzymujące i pielęgnujące zieleń w Tarnowie mogą bezpłatnie oddać odpady zielone, przeznaczone do kompostowania. Mieszkańcy domów jednorodzinnych organizują kompostowniki przydomowe we własnym zakresie. Podmioty odbierające odpady od właścicieli nieruchomości mają obowiązek odebrać selektywnie zebrane odpady zielone. Odpady te są przekazywane na kompostownię. Odpady przyjmowane do kompostowania są dostarczone również bezpośrednio przez firmy zajmujące się pielęgnacją zieleni i pozostałe podmioty gospodarcze. Dzięki metodom selektywnego zbierania odpadów „u źródła” i „w gniazdach” ze strumienia odpadów komunalnych do odzysku trafiają także odpady papieru i tektury. Ponadto odpady takie mieszkańcy przekazują także bezpośrednio do punktów zbiórki surowców wtórnych.

Rozwój Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów

W latach 2009 – 2010 nastąpił dalszy postęp w zakresie tworzenia zintegrowanego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych poprzez szereg przedsięwzięć inwestycyjnych obejmujących teren Zakładu Składowania Odpadów Komunalnych w Tarnowie, takich jak:

- zakończenie budowy V sektora składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w roku 2009,

- kontynuacja rekultywacji IV sektora składowiska,

- budowa placu, służącego jako miejsce zbierania do kontenerów segregowanych odpadów komunalnych ,

- zakup prasy pozwalającej na minimalizację objętości odpadów segregowanych przygotowanych do transportu,

- przygotowanie wiaty pod przyszłą instalację odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Łączne wydatki poniesione w latach 2009-2010 na realizację powyższych przedsięwzięć wyniosły 4,551 mln zł.

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów tworzyć będą wszystkie instalacje i urządzenia służące zbiórce, właściwemu transportowi a przede wszystkim zagospodarowaniu odpadów

W okresie sprawozdawczym Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowie rozpoczęło budowę stacji segregacji odpadów komunalnych przy ul. Cmentarnej w Tarnowie, w bezpośrednim sąsiedztwie ZSOK. Rozruch stacji planowany jest na II połowę 2011r., a jej przepustowość ma być na tyle duża iż implikuje obecnie rezygnację na razie z budowy stacji segregacji odpadów na terenie ZSOK.

Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. w 2010r. zrealizowała budowę sortowni odpadów komunalnych, której koszt wyniósł 1,6 mln zł., a jej uruchomienie nastąpiło w marcu 2011r.

W obecnym stanie prawnym istotnym elementem regulującym gospodarkę odpadami komunalnymi jest regulamin utrzymania czystości i porządku w Tarnowie, wprowadzający z dniem 1 lipca 2006 roku powszechną selektywną zbiórkę odpadów „u źródła” w systemie dwupojemnikowym (dwuworkowym). Równolegle prowadzone są uzupełniające formy selektywnej zbiórki odpadów, umożliwiające pozbywanie się poszczególnych rodzajów odpadów: do „dzwonów” (kolorowych pojemników na papier, plastik i metal, szkło), zbiórka nieużytecznych leków, zbiórka baterii, zbiórka opakowań plastikowych i puszek metalowych, zbiórka odpadów wielkogabarytowych, odpadów zielonych, gruzu budowlanego, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, umożliwiające przekazywanie przez mieszkańców wszystkich wyselekcjonowanych odpadów.

Najważniejsze zadania zrealizowane w latach 2009 – 2010 to:

- Zakończenie w 2009 roku budowy V sektora składowiska odpadów o powierzchni  dna niecki  - 2,6 ha i całkowitej pojemności umożliwiającej zdeponowanie 275.000 m3 odpadów. Projekt obejmował również wymianę wagi samochodowej, zainstalowanie automatycznej myjki do kół i podwozi samochodów i budowę wiaty na sprzęt.

- Ograniczenie ilości powstających odpadów komunalnych, maksymalny ich odzysk i wykorzystywanie – w tym celu podjęto działania obejmujące przede wszystkim edukację społeczną, promocję wielokrotnego wykorzystania produktów w tym samym lub w innym celu niż pierwotne, bez potrzeby ich przetwarzania. Miasto umożliwia bezpłatne pozbywanie się odpadów mieszkańcom prowadzącym selektywną zbiórkę. Organizowano i wspomagano działania zmierzające do oczyszczania miasta z odpadów, m. in. przekazując zbierającym odpady worki, rękawice oraz zapewniając odbiór zgromadzonych odpadów.  W celu zapewnienia maksymalnego wykorzystania odpadów, rozwijana jest sieć instalacji do ich odzysku, przy czym działania podejmowane są przez miasto, jak również podmioty prywatne (np. firmę Ekotar, Jednostkę Ratownictwa Chemicznego, Spółdzielnię Pracy Argo-Film itp.).

- Uporządkowanie systemu zbierania i transportu odpadów dla przeciwdziałania  niekontrolowanemu wprowadzaniu odpadów do środowiska, w tym zapobieganie powstawaniu „dzikich” wysypisk odpadów – likwidacja „dzikich wysypisk”, ustawianie koszy na śmieci w parkach i przy chodnikach, pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, przeprowadzono akcję sprzątania miasta oraz wiele innych akcji we współpracy ze szkołami i organizacjami porządkowymi.

- Objęcie wszystkich gospodarstw domowych w Tarnowie zorganizowaną zbiórką odpadów - ponadto, umożliwiono mieszkańcom bezpłatne pozbywanie się niektórych rodzajów odpadów (surowców wtórnych: papieru, tworzyw sztucznych, szkła, metali, baterii, liści, odpadów zielonych, odpadów wielkogabarytowych, przeterminowanych leków, odpadów niebezpiecznych, odpadów zawierających azbest).

- Wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji. Zbierane są odpady z pielęgnacji zieleni miejskiej, organizowane są akcje zbierania liści.

- Prowadzenie edukacji ekologicznej między innymi poprzez organizowanie cyklicznych akcji ekologicznych, akcji informacyjnych promujących selektywną zbiórkę odpadów, wydawania ulotek i plakatów o treści ekologicznej, organizowanie przeglądów filmów ekologicznych, organizację akcji Sprzątanie Świata i Wiosenne Sprzątanie Wątoku, akcji Q-pa – posprzątaj po swoim psie, zakup książek oraz kaset DVD i CD do Biblioteki Ekologicznej,

- Usuwanie odpadów azbestowych – od 2001 roku Urząd Miasta Tarnowa podejmuje  działania, które poprzez pomoc organizacyjną i finansową  w zakresie pokrycia kosztów spakowania, załadunku, transportu i unieszkodliwienia odpadów azbestowych (od osób fizycznych i z „dzikich” wysypisk). Na podstawie zgłoszeń i wniosków utworzona została baza danych osób chętnych do demontażu, głównie pokryć dachowych oraz baza danych o lokalizacji „dzikich” wysypisk i pryzm odpadów, które zostały zdemontowane wcześniej. W ramach akcji usuwane są również odpady azbestowe znajdujące się na nielegalnych wysypiskach, odpady czasowo gromadzone w pryzmach  pochodzące z wcześniejszego demontażu, a nawet elementy azbestowe nigdy nie zamontowane. Oprócz usuwania odpadów azbestowych i unieszkodliwiania ich poprzez składowanie prowadzona jest działalność zmierzająca do wyeliminowania szkodliwych właściwości tych odpadów np. poprzez ocieplenie budynków wielorodzinnych (bloków) budowanych w systemie tzw. wielkopłytowym.

- Zmodernizowanie wiaty na zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie ZSOK przy ulicy Cmentarnej w Tarnowie. Główny punkt nieodpłatnej zbiórki prowadzony jest w ramach umowy z UMT przez Spółdzielnię Pracy „ARGO-FILM”.

- Rozpoczęcie budowy stacji segregacji odpadów przy ul. Cmentarnej w Tarnowie w bezpośrednim sąsiedztwie ZSOK z planowanym terminem zakończenia w roku 2011.

- Budowa sortowni zmieszanych odpadów komunalnych na terenie składowiska „Nad Białą” w roku 2010.

W ostatnich dwóch latach gospodarka odpadami w sektorze przemysłowym uległa znaczącemu uporządkowaniu. Przyczyniły się do tego nowe przepisy (ustawy: o odpadach, o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz akty wykonawcze do tych ustaw), uregulowanie strony formalno – prawnej przez przedsiębiorców wytwarzających, transportujących, zbierających, odzyskujących czy unieszkodliwiających odpady. Przyjęty system monitoringu funkcjonuje, choć wymaga udoskonalenia, głównie w sektorze gospodarczym. Niezbędne jest dyscyplinowanie przedsiębiorców do przekazywania w terminie kompletnych i rzetelnych informacji, które będą stanowić podstawę funkcjonowania Wojewódzkiego Systemu Odpadowego (WSO). Niestety, w chwili opracowywania sprawozdania Wojewódzki System Odpadowy (który jest najważniejszym źródłem danych o gospodarce odpadami z sektora gospodarczego) nie był jeszcze całkowicie uzupełniony o dane za 2010 rok, a wprowadzone informacje nie zostały jeszcze zweryfikowane.

Zmieniająca się sytuacja prawna, ekonomiczna, podnosząca się stale świadomość ekologiczna prowadzą do porządkowania gospodarki odpadami w Tarnowie.

W sprawozdaniu przedstawiono informacje dotyczące wykonania, w sensie ilościowym i jakościowym, zadań postawionych w „Planie Gospodarki Odpadami dla miasta Tarnowa na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem lat 2013 – 2016”.

Oceniając realizację PGO należy stwierdzić, że znaczna cześć zaplanowanych działań, zwłaszcza w sferze komunalnej, została wykonana lub jest prowadzona w systemie ciągłym, a co za tym idzie przyjęte cele i priorytety są  systematycznie osiągane. Część zadań założonych do realizacji w latach 2009 – 2010 będzie zrealizowana w terminie późniejszym lub nie będą wykonywane, w przypadku powstania instalacji zagospodarowania odpadów eksploatowanych na terenie Tarnowa przez inny podmiot niż założony w Planie. Dotyczy to np.: budowy instalacji odzysku odpadów, kruszenia gruzu, odpadów wielkogabarytowych, stacji segregacji i rozbudowy kompostowni.

# Spis tabel

| Tabela 1 | Skład morfologiczny odpadów w zależności od miejsca wytwarzania (dane z Planu gospodarki odpadami dla Miasta Tarnowa na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem lat 2013 – 2016). |
| --- | --- |
| Tabela 2 | Bilans odpadów komunalnych na terenie miasta Tarnowa wg składu morfologicznego przyjętego w KPGO 2014. |
| Tabela 3 | Przedsiębiorstwa obsługujące gospodarkę odpadami w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Tarnowa w latach 2009 - 2010. |
| Tabela 4 | Rodzaje i ilości odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Tarnowa w latach 2009 – 2010. |
| Tabela 5 | Rodzaje i ilości odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Tarnowa w latach 2009 – 2010. |
| Tabela 6 | Rodzaje i ilości odpadów opakowaniowych odebranych z terenu miasta Tarnowa w latach 2009 – 2010. |
| Tabela 7 | Ilość odpadów komunalnych (bez odpadów opakowaniowych) zebranych /odebranych na terenie Miasta Tarnowa w latach 2009 – 2010. |
| Tabela 8 | Ilość i rodzaje odpadów komunalnych zebranych i zagospodarowanych na terenie miasta Tarnowa w latach 2009 – 2010. |
| Tabela 9 | Ilość zebranych odpadów w wyniku selektywnej zbiorki w latach 2009 – 2010 na terenie Miasta Tarnowa. |
| Tabela 10 | Ilość i rodzaje odpadów, które podlegają odrębnym przepisom prawnym, zawartych w strumieniu odpadów komunalnych, wytworzonych i zagospodarowanych na terenie miasta Tarnowa w latach 2009 – 2010. |
| Tabela 11 | Zebrane/odebrane odpady opakowaniowe w strumieniu odpadów komunalnych na terenie miasta Tarnowa w latach 2009 – 2010. |
| Tabela 12 | Zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie miasta Tarnowa w latach 2009 - 2010. |
| Tabela 13 | Ilości i rodzaje wszystkich odpadów z sektora gospodarczego wytworzone na terenie Miasta Tarnowa w latach 2009 – 2010. (dane na podstawie bazy WSO oraz ankiet – stan na dzień 15.05.2011) |
| Tabela 14 | Ilości odpadów z sektora gospodarczego wytworzone w poszczególnych grupach na terenie miasta Tarnowa w latach 2009 - 2010. |
| Tabela 15 | Ilości i rodzaje odpadów niebezpiecznych z sektora gospodarczego wytworzone na terenie Miasta Tarnowa w latach 2009 – 2010. |
| Tabela 16 | Ilości odpadów niebezpiecznych z sektora gospodarczego wytworzone w poszczególnych grupach. |
| Tabela 17 | Ilości i rodzaje wytworzonych w sektorze gospodarczym odpadów zawierających PCB na terenie miasta Tarnowa w latach 2009 – 2010. |
| Tabela 18 | Ilości i rodzaje wytworzonych w sektorze gospodarczym olejów odpadowych na terenie miasta Tarnowa w latach 2009 – 2010. |
| Tabela 19 | Ilości i rodzaje wytworzonych w sektorze gospodarczym baterii i akumulatorów na terenie miasta Tarnowa w latach 2009 – 2010. |
| Tabela 20 | Ilości i rodzaje wytworzonych w sektorze gospodarczym odpadów zawierających azbest na terenie miasta Tarnowa w latach 2009 – 2010. |
| Tabela 21 | Prowadzący punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. |
| Tabela 22 | Ilości i rodzaje wytworzonych w sektorze gospodarczym odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektrycznego na terenie miasta Tarnowa w latach 2009 – 2010. |
| Tabela 23 | Wykaz stacji demontażu na terenie Miasta Tarnowa. |
| Tabela 24 | Ilości pojazdów wycofanych z eksploatacji w latach 2009 – 2010. |
| Tabela 25 | Ilości odpadów medycznych wytworzonych w sektorze gospodarczym na terenie miasta Tarnowa w latach 2009 – 2010. |
| Tabela 26 | Ilości odpadów weterynaryjnych wytworzonych w sektorze gospodarczym na terenie miasta Tarnowa w latach 2009 – 2010. |
| Tabela 27 | Ilości zużytych opon wytworzonych w sektorze gospodarczym na terenie miasta Tarnowa w latach 2009 – 2010. |
| Tabela 28 | Odpady opakowaniowe wytworzone w sektorze gospodarczym na terenie Tarnowa w latach 2009 – 2010. |
| Tabela 29 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej wytworzonych na terenie miasta Tarnowa w latach 2009 – 2010. |
| Tabela 30 | Ilość wytworzonych komunalnych osadów ściekowych na terenie miasta Tarnowa w latach 2009 – 2010. |
| Tabela 31 | Zagospodarowanie odpadów w instalacjach i poza instalacjami na terenie miasta Tarnowa w latach 2009 - 2010. |
| Tabela 32 | Zagospodarowanie pozostałych rodzajów odpadów w instalacjach i poza instalacjami na terenie miasta Tarnowa w latach 2009 - 2010. |
| Tabela 33 | Ilość odpadów poddanych określonym procesom odzysku lub unieszkodliwiania w latach 2009 – 2010. |
| Tabela 34 | Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Tarnowie według stanu na dzień 31.12.2010 rok. |
| Tabela 35 | Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów, które podlegają odrębnym przepisom prawnym , według stanu na dzień 31.12.2010 rok. |
| Tabela 36 | Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów pozostałych, według stanu na dzień 31.12.2010 rok. |
| Tabela 37 | Zestawienie czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne stan na dzień 31.12.2010 r. |
| Tabela 38 | Zestawienie czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których nie są składowane odpady komunalne stan na dzień 31.12.2010 r. |
| Tabela 39 | Zestawienie czynnych składowisk odpadów niebezpiecznych (poza składowiskami wyłącznie odpadów azbestu) na dzień 31.12.2010 r. |
| Tabela 40 | Zestawienie składowisk odpadów, na których są składowane odpady zawierające azbest na dzień 31.12.2010 r. |
| Tabela 41 | Zestawienie sektorów składowisk odpadów będących w trakcie rekultywacji na terenie Tarnowa – stan na 31.12.2010 r. |
| Tabela 42 | Zestawienie informacji na temat stanu realizacji zadań wynikających z „Krajowego planu gospodarki odpadami 2010” dla administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego oraz zadań wynikających z wojewódzkiego, powiatowego i gminnych planów gospodarki odpadami według stanu na 31 grudnia 2010 r. |
| Tabela 43 | Realizacja w latach 2009 - 2010 planu redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów. |
| Tabela 44 | Oddane do użytkowania nowe instalacje zagospodarowania odpadów w latach 2009 – 2010. |
| Tabela 45 | Oddane do użytkowania po rozbudowie istniejące instalacje zagospodarowania odpadów w latach 2009 – 2010. |
| Tabela 46 | Wpływy do powiatowego oraz gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, budżetu gminy oraz powiatu z tytułu opłat produktowych i opłat za składowanie odpadów w latach 2009 – 2010. |
| Tabela 47 | Koszty poniesione na realizację zadań określonych w planie gospodarki odpadami w latach 2009 – 2010. |
| Tabela 48 | Środki publiczne wydatkowane na gospodarkę odpadami na terenie miasta Tarnowa w latach 2009 – 2010. |
| Tabela 49 | Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami na terenie miasta Tarnowa w latach 2009 – 2010. |